# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类-报批稿）

项目名称：永润（泾源）2万吨天然山泉饮用基地项目

建设单位（盖章）：永润泾霖（泾源县）饮品有限公司

编制日期：              2025年6月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 永润（泾源）2万吨天然山泉饮用基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2506-640424-04-01-401471 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 固原市泾源县香水镇 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经106度21分15.777秒，北纬35度28分56.044秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C 1532 瓶（罐）装饮用水制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业15，26.饮料制造152 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 泾源县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1200 | 环保投资（万元） | 11.50 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.96 | 施工工期 | 270天 |
| 是否开工建设 |  | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2100m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）》 审批单位及审批意见：固原市人民政府，固原市人民政府关于《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）》的批复，固政函〔2020〕147号 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评名称：《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》 审查单位及审查意见：宁夏回族自治区生态环境厅，自治区生态环境厅关于《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》审查意见的函，宁环函〔2020〕186号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1与园区规划符合性分析 - （1）产业定位符合性 - 根据《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）》，园区规划以旅游类产品加工、农副产品精深加工为主导产业。其中旅游类产品加工主要以旅游工艺品、食品饮品、日用消耗品等污染产生较少的产品为主。此外，园区还严禁发展国家、自治区开发区公告目录限制类产业（限制类产业包括：煤炭、电力、医药、冶金、建材、化工、有色金属、制革、皮毛、马铃薯加工等。 - 本项目为2万吨天然山泉饮用基地项目，属于园区主导产业类别中的“旅游类产品加工-饮品”。符合园区产业定位。 - （2）产业布局与用地规划符合性 - 本项目选址位于园区规划中的旅游类产品加工产业集群符合园区产业布局，同时利用园区已建成标准厂房，用地性质为一类工业用地，用符合园区用地规划。 - 本项目与泾源县轻工产业园区位置关系见图1-1。 2与规划环评符合性分析 《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》对入园项目提出环境准入负面清单要求，本项目与准入清单符合性如下： - 表1-1 本项目与规划环评的符合性分析 序号; 规划环评提出的环境准入要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 《产业结构调整指导目录2019年本》《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》《外商投资产业指导目录（2017年修订）》《禁止用地项目目录（2012年本）》中禁止类及淘汰类项目一律禁止入园; 本项目不属于所列禁止类及淘汰类项目，为允许类项目。; 符合. 2; 与特色农副产品加工，旅游产品制造，商贸服务、现代物流等高端配套服务业无关的项目，一律禁止入园; 本项目为矿泉水生产项目，属于主导产业相关的项目。; 符合. 3; 国家过剩产能行业中的落后工艺，国家、自治区禁止新增产能项目; 不属于所列项目。; 符合. 4; 不得采用国际和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目; 不属于所列项目。; 符合. 5; 无法满足环境质量底线的项目，污染物排放总量指标未落实的项目; 本项目废气和废水均达标排放，不触及区域环境质量底线，按要求申请污染物排放总量指标。; 符合. 6; 《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<开发区整合优化改革创新实施方案>的通知》（宁党办发〔2018〕82号）中明确限制发展产业：煤炭、电力、医药、冶金、建材、化工、有色、制革、毛皮、马铃薯加工; 本项目为矿泉水生产项目，不属于所列产业。; 符合. 7; 学校、医院、居民区等禁止入园，园区职工宿舍项目除外; 不涉及; 符合. 8; 除一、二、三、四外，禁止引入园区的项目名录如下：. 农副产品加工业; 白酒生产线；酒精生产线；5万吨/年及以下且采 用等电离交工艺的味精生产线；糖精等化学合成 甜味剂生产线；浓缩苹果汁生产线；大豆压榨及浸出项目；年加工玉米30万吨以下、绝干收率在 98%以下玉米淀粉湿法生产线；糖加工；单位产值水耗大于6.2m3/万元; 不涉及; 符合. 农作物新品选育和种子生产；涉及有毒有害污染物排放; 不涉及. 旅游类产品加工; 超过生态承载力的旅游活动和药材等林产品采集; 不属于; 符合. 高污染、高耗能旅游类食品饮品、保健品; 不属于. 9; 园区采用生产、生活统一给水方式。在规划园区内引进企业开工建设前，需完成企业周边区域供水管道建设，确保企业正常生产经营。; 项目周边供水管道已建设完成，企业可正常生产经营。; 符合. 10; 在规划园区内引进企业开工建设前，需完成企业周边区域排水管道建设，确保水污染物能做到妥善处置，不对周边环境造成影响。; 项目周边排水管道已建设完成，废水经园区管网排入园区污水处理厂。; 符合. 11; 供热管网在现状供热管网的基础上，进行完善改造，沿各道路干道铺设供热管网，管径为DN90-DN215。; 项目周边供热管网已建设完成，企业可正常生产经营。; 符合. 12; 园区企业产生的污水严格控制不得排入外环境，保证生活污水及工业废水纳管率达到100%。; 项目废水排入污水管网最后进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。; 符合. 13; 入园企业须根据建设项目环评核算的大气污染物排放量申请总量。; 本次不涉及大气污染物排放量总量申请。; 符合. 3与规划环评审查意见的符合性分析 本项目与《自治区生态环境厅关于〈泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》（宁环函〔2020〕186号）的符合性分析如下： - 表1-2 本项目与规划环评审查意见的符合性分析 序号; 规划环评审查意见要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与固原市、泾源县城市总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划和相关发展规划的协调和衔接，加强规划用地性质和产业定位的协调，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的低碳化、循环化、集约化发展; 本项目属于园区主导产业范畴，符合园区产业定位，用地符合园区用地规划。; 符合. 2; 严守生态保护红线和环境质量底线。进一步优化园区空间布局，在严守生态红线的基础上逐步增加绿地、湿地等生态空间。严格落实泾源县轻工产业园区污染物总量管控要求，s并根据国家、自治区和固原市有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，明确园区环境质量改善阶段目标，落实报告书提出的园区主要企业污染防治措施改进建议；制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少污染物排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。; 本项目利用园区已建成标准厂房建设生产车间，不触及生态保护红线和环境质量底线。本次评价已对建设项目提出可行的污染防治技术，各项污染物均可实现达标排放，固体废物能够得到妥善处置，项目的建设不会降低区域环境质量。; 符合. 3; 严格入园项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内先进水平。落实资源利用上限要求，严格按照“以水定产”的原则优化园区产业定位、产业结构和发展规模，加快推进园区产业转型升级，严控高耗水企业入园。结合区域大气污染防治要求，严禁在园区内建设燃煤锅炉。推进技术研发型、创新型产业发展，提升园区产业的技术水平和循环化水平。; 本项目不属于园区负面清单内容，项目为天然山泉饮用基地项目，不属于高耗能、高耗水项目，项目不建设燃煤锅炉。; 符合. 4; 加强环境影响跟踪监测，适时对《规划》进行调整。 根据园区产业功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体和实施时限等。做好园区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响、园区污染物削减措施实施的进度和效果，适时对《规划》进行优化、调整。; 本次评价已对建设项目各项污染物提出跟踪监测要求。; 符合. 5; 完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。加快推进园区污水管网建设和排污口规范化建设，加强对园区企业环境监管，确保企业污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放；固体废物应集中处理处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理。; 项目废水排入园区污水管网，最后进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理，废水污染物均可实现达标排放。固体废物经集中收集后转运至园区垃圾中转站或外售综合利用。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 本项目产品为矿泉水产品，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，属于“允许类”项目；项目所选设备不属于《全国落后生产工艺装备淘汰目录清单（2024年）》中国家淘汰和限制的产业类型，能满足正常生产需要。 项目已于6月10日取得泾源县审批服务管理局核发的企业投资项目备案确认书，项目代码为2506-640424-04-01-401471。 因此，项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 2项目与固原市“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《固原市人民政府关于印发“固原市生态环境分区管控实施方案”的通知》（固政规发〔2024〕28号）文件要求，固原市生态保护红线主要包括自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域。本项目不在生态保护红线内，项目与固原市生态保护红线位置见图1-2。 （2）环境质量底线 ①大气环境质量底线及分区管控 根据《2023年宁夏生态环境质量状况》统计分析可知，固原市泾源县各项基本污染物年评价指标均可达到环境空气质量二级标准要求。根据固原市“三线一单”生态环境分区管控方案，将固原市大气环境管控分区分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 大气环境重点管控区分为大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区和大气环境高排放重点管控区。 本项目位于大气环境受体敏感重点管控区。大气环境受体敏感重点管控区要求：推进固原市区、四县县城、乡镇所在地和城市周边等重点区域清洁供暖。禁止在高排放非道路移动机械禁止使用区域内使用污染物排放达不到GB36886中规定的Ⅲ类限值标准或排放黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械。严格落实建筑、拆迁工地“6个100%”防控措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率。严格限制产生和排放有毒有害大气污染物项目，鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。禁止焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。加快新能源汽车推广使用，推进新能源汽车有序替换存量燃油公交车。 车间安装集气罩收集热气，加强通风换气；不产生废气，对周边环境影响较小，且符合国家和地方政策要求，符合固原市大气环境分区管控要求。本项目与固原市大气环境管控区位置关系图见图1-3。 ②水环境质量底线及分区管控 本项目位于固原市泾源县轻工业园区，项目所在地的地表水体泾河，属于黄河二级支流，渭河一级支流，根据《2023年宁夏生态环境质量状况》，泾河监测断面弹筝峡省界（宁夏－甘肃）（国控）断面为Ⅱ类水质。该断面位于厂区东南方向约11.3km。 固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 本项目位于固原市水环境分区管控中工业污染重点管控区，水环境工业污染重点管控区管控要求：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。 加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全收集、集中全处理；采取并网联通和封堵取缔等措施，“七河”流域除批准或备案的集中式污染治理设施的排污口外，一律不得新增入河直排口；深入实施马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用。 本项目运营期废水主要为制备纯净水废水、生产废水、生活污水。其中生产废水包括罐装冲洗废水。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理，废水排放污染物均可达标排放。项目运营期新鲜水用量约29124.6m3/a，相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。符合管控区空间约束布局及排放管控标准，与水环境管控区位置关系图见图1-4。 ③土壤环境质量底线及分区管控 本项目位于土壤环境一般管控区，土壤环境一般管控区管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目用地属于建设用地，项目不产生废气，车间安装集气罩，收集热气，加强通风换气，对土壤环境影响较小，符合土壤环境一般管控区要求。本项目与固原市土壤污染风险分区管控的位置关系见附图1-5。 （3）生态环境准入清单 根据《固原市人民政府关于印发“固原市生态环境分区管控实施方案”的通知》（固政规发〔2024〕28号），固原市划分为优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域。一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。本项目位于重点管控单元，项目在固原市环境管控单元图中位置见图1-6。 在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。 - 项目与固原市生态环境总体准入清单符合性分析见表1-3，项目位于泾源县轻工产业园区重点管控单元，管控单元编号为ZH64042420001，项目与该管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-4。 - 表1-3 与固原市生态环境总体准入要求符合性分析 管控维度; 准入要求; 符合性分析; 是否符合. A1 空间布局约束; A1.1禁止开发建设活动的要求; 1、严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 2、严禁在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 3、城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 1.项目不属于“两高一资”项目，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目。 2、项目不建设燃煤锅炉。; 符合. A1.2限制开发建设活动的要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 项目为食品加工项目，不属于限制开发建设的行业。; 符合. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 1、在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 2、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 3、对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 4、淘汰不符合国家规定的燃煤锅炉，实现市、县（区）城区清洁取暖全覆盖。; 项目租赁泾源县轻工产业园区现有标准厂房进行建设，不占用自然保护区，项目位于生态环境分区管控中的重点管控区，与生态环境分区管控要求及各要素管控分区要求均符合。; 符合. A2 污染物排放管控; A2.1允许排放量要求; 1、化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 2、淘汰不符合国家规定的燃煤锅炉，实现市、县（区）城区清洁取暖全覆盖。 3、在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 4、火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 5、到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 项目制备纯净水废水、生产废水排入园区污水管网最后进入泾源县轻工产业园区污水处理厂进行处理。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理，废水排放污染物均可达标排放，项目不产生废气污染物。; 符合. A2.2 现有源提升改造要求; 1、到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。 2、探索畜禽养殖“出户入园”模式，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 本项目不建设燃煤及燃气锅炉，项目为新建项目，不属于提升改造项目。; 符合. A3 环境风险防控; A3.1 联防联控要求; 1、开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。 2、以环境风险较高的饮用水水源地保护区、交通干道和集中式污染处理设施等为重点，提高防范环境风险能力，规范化集中式污染处理设施日常运行维护，建设应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等预防性设施。 3、健全突发环境事件应急预案体系，推进跨区域、跨流域环境应急联动。; 项目不涉及危险化学品。本项目将严格落实“三同时”制度，确保污染物达标排放，固废全部妥善处置。; 符合. A4 资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 1、实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目。 2、到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。; 项目不涉及煤炭。; 符合. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.90亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降13%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.79。; 项目运营水用量约29124.6m3/a，相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; 符合. - 表1-4 与泾源县环境管控单元生态环境准入清单一览表符合性分析 环境管控单元名称; “三线一单”生态环境准入清单编制要求; 符合性分析. 泾源县轻工产业园区重点管控单元; 空间布局约束; - 1.限制发展煤炭、电力、医药、冶金、建材、化工、有色、轻工（制革、毛皮、马铃薯加工）等行业的新建项目。 - 2.逐步清退不符合园区主导产业方向、且污染治理绩效水平不高的企业。; 符合。项目为矿泉水生产加工，不属于限制发展行业。项目污染物可达标排放。项目污染物可达标排放。. 污染物排放管控; 1.建设项目要按照区域污染物削减要求，实施等量替代。. 环境风险防控; 1.园区应建立严格的环境风险防控体系。构建环境应急管理机制，建立泾源县政府、宁夏泾源轻工产业园、企业三级环境应急管理指挥平台，建立环境应急预警监测系统。. 资源开发效率要求; /. - 3、与《固原市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本项目与《固原市生态环境保护“十四五”规划》符合性如下 - 表1-5 本项目与《固原市生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 序号; 固原市生态环境保护“十四五”规划内容; 本项目情况; 是否符合. 1; 加强其他涉气污染物治理。加强工业臭气异味治理，鼓励开展恶臭投诉重点企业和园区电子鼻监测。加强垃圾处理、污水处理和畜禽养殖等环节臭气异味控制。严格控制餐饮油烟。; 本项目车间安装集气罩收集热气，无其他废气。; 符合. 2; 加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全部收集处理，推进园区企业污水达标排放。全面推行污水处理厂污泥内部减容减量政策，推动城市污泥肥料化，推广污泥集中焚烧无害化处理和资源化利用。; 本项目制备纯净水废水、生产废水排入园区污水管网最后进入泾源县轻工产业园区污水处理厂进行处理。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。; 符合. 3; 强化工业固体废物污染防治。提高固废处理“三化”水平，延伸一般工业固体废物综合利用产业链，拓宽综合利用途径，提升粉煤灰、煤矸石、炉渣、脱硫石膏等综合利用水平，全面加强企业工艺技术改造，加强建筑垃圾分类处理和回收利用，推行“原地再生+异地处理”模式，提高利用效率，深入推进固体废物资源化。; 本项目废塑料瓶、废反渗透膜外售综合利用；生活垃圾进行集中收集后交由环卫部门统一处置。; 符合. - 4与《食品生产通用卫生规范》符合性分析 - 本项目与《食品生产通用卫生规范》符合性分析如下： - 表1-6 本项目与《食品生产通用卫生规范》的符合性分析 - 序号; - 食品生产通用卫生规范内容; - 本项目情况; - 是否符合. - 1; - 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 - 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清楚的地址。 - 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 - 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; - 本项目车间位于泾源县轻工产业园区内，周边环境不涉及对食品显著污染；存在有害废弃物、粉尘等污染源；不处于易发生洪涝灾害地区；无虫害孳生潜在场所。; - 符合. - 2; - 应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。 - 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。 - 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水现象的发生。 - 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。 - 厂区应有适当的排水系统。 - 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔; - 本项目车间位于泾源县轻工产业园区内，厂区布局合理，道路设施完善，厂区绿化与生产车间保持有适当距离，排水系统完善。; - 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1建设地点 本项目位于泾源县轻工产业园区，项目东侧和西侧紧邻园区道路，北侧为344国道，南侧为宁夏珍好佳食品科技有限公司，具体项目地理位置见图2-1，项目外环境关系及环境保护目标分布情况见图2-2。 ### 2建设内容及项目组成 本项目租赁泾源县轻工产业园区产业孵化车间2座2100m2的标准厂房，购置安装全自动灌装线两条、半自动罐装线两条、500ml瓶装水线一条、6L瓶装水线一条、375ml瓶装水线一条、10L桶装水线一条，配套接待观光功能区及建设其他附属设施，项目具体建设内容见下表。 - 表2-1 主要建设内容一览表 工程名称; 工程组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 租赁园区现有标准厂房2座，占地面积2100m2，内设原水罐区、吹瓶生产区、风淋消毒区、罐装包装区、原料库、监测中心等。 厂房内购置安装全自动灌装生产线两条半自动罐装线两条，用于生产矿泉水，，主要工序山泉取水、多介质过滤、中空精滤系统、臭氧灭菌、全自动吹瓶、灌装、灯检、贴标一体化、自动膜包机、智能码垛 ，主要安装吹灌旋一体机、伺服控制双面贴标机、全自动膜包机、生产和水质在线监测系统等设备。. 储运工程; 样品区; 位于生产车间东南侧，用于展示产品与存放。. 中间成品库房; 位于生产车间西侧，用于存放产品。. 盖子、瓶胚间; 位于生产车间东北侧，用于储存盖子与瓶胚。. 储水区; 位于生产车间北侧，用于储存与过滤山泉水。. 辅助工程; 消防控制室; 位于车间东北侧，用于控制车间内消防设施等。. 配电间; 位于车间东北角，用于车间供配电。. 办公室; 位于车间东北侧，用于办公。. 更衣室; 车间内设男女更衣间位于车间东北侧。. 卫生间; 车间内设男女卫生间，位于车间东北侧. 报警阀室; 位于车间东北侧，用于监测危险。. 化验室; 位于车间北侧，用于监测水体。. 机修室; 位于车间西北侧，用于检修设备。. 空调机房·; 位于车间西南角，用于恒温。. 公用工程; 供电; 由园区供电电网提供，项目设备设施的用电总负荷800kw。. 供水; 本项目用水由园区供水管网提供，年新鲜水用量29124.6m³。纯净水采用中空精滤法制备。. 排水; 生产废水量8366.24m3/a（22.92m3/d）主要为纯净水制备废水和灌装冲洗废水，排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。生活污水316.8m3/a（0.87m3/d）经化粪池预处理后，排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。. 采暖; 冬季办公室、宿舍采用电采暖。. 环保工程; 废气治理; 本项目产生的热气通过集气罩收集，未涉及废气，均无组织排放。. 废水治理; 排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。. 生产废水（灌装废水，洗瓶废水），排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。. 生活污水，经化粪池预处理后，排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。. 固废处理; 一般工业固废; 本项目产生量较少，集中收集后暂存于暂存库，定期进行外售处理。. 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。. 噪声治理; 采取隔声、减振、优化总图布置等降噪措施。. 地下水防渗; 一般防渗区：车间为一般防渗区，采用抗渗混凝土硬化地面防渗，防渗层防渗性能应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s和厚度为1.5m的黏土层的防渗性能。. - 3生产设备 本项目生产工序包括塑料瓶吹塑、纯净水灌装、瓶盖灌装、机器码垛和包装工序。 本项目主要设备见表2-2。 - 表2-2 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）. 1; 全自动吹瓶机; 2. 2; 半自动吹瓶机; 2. 3; 全自动灌装线; 2（条）. 4; 半自动灌装线; 2（条）. 5; 全自动双面贴标机; 4. 6; 全自动膜包; 1. 7; 半自动膜包; 1. 8; 吹灌旋一体机; 1. 9; 伺服控制双面贴标机; 1. ### 4产品方案 项目项目购置安装全自动灌装线两条、半自动罐装线两条，主要包含全自动吹瓶、灌装、灯检、贴标一体化、自动膜包机、智能码垛和包装工序，配套安装纯净水生产设备及建设其他附属设施。本项目产品方案及生产规模见表2-3。 - 表2-3 产品方案及生产规模一览表 序号; 产品种类; 产量（t/a）; 质量标准. 1; 矿泉水; 20000; GB 8537-2018 《饮用天然泉水》. 产品需执行《饮用天然矿泉水》（GB 8537-2018）要求，具体见表2-4。 - 表2-4 GB 8537-2018《饮用天然矿泉水》 感官要求. 项目; 要求. 色度/度 ≦; 10（不得呈现其他异色）. 浑浊度/NTU ≦; 1. 滋味和气味; 具有矿泉水特征性口味，无异味、无异嗅. 状态; 允许有极少量的天然矿物盐沉淀，无正常视力可见外来异物. 界限指标. 项目; 要求. 锂/（mg/L） ≧; 0.20. 锶/（mg/L） ≧; 0.20（含量在0.20mg/L~0.40mg/L时，水源水温应在25℃以上）. 锌/（mg/L） ≧; 0.20. 偏硅酸/（mg/L） ≧; 25.0（含量在25.0mg/L~30.0mg/L时，水源水温应在25℃以上）. 硒/（mg/L） ≧; 0.01. 游离二氧化碳/（mg/L） ≧; 250. 溶解性总固体/（mg/L） ≧; 1000. 限量指标. 项目; 指标. 硒/（mg/L）; 0.05. 锑/（mg/L）; 0.005. 铜/（mg/L）; 1.0. 钡/（mg/L）; 0.7. 总铬/（mg/L）; 0.05. 锰/（mg/L）; 0.40. 镍/（mg/L）; 0.02. 银/（mg/L）; 0.05. 溴酸盐/（mg/L）; 0.01. 硼酸盐（以B计）/（mg/L）; 5.0. 氟化物（以F—计）/（mg/L）; 1.5. 耗氧量（以O2计）/（mg/L）; 2.0. 挥发酚（以苯酚计）/（mg/L）; 0.002. 氰化物（以CN—计）/（mg/L）; 0.010. 矿物油/（mg/L）; 0.05. 阴离子合成洗涤剂/（mg/L）; 0.3. 226Ra放射性/（Bq/L）; 1.1. 总β放射性/（Bq/L）; 1.5. 微生物限量. 项目; 采样方案a及限量. n; c; m. 大肠菌群/（MPN/100mL）b; 5; 0; 0. 粪链球菌/（CFU/250mL）; 5; 0; 0. 铜绿假单胞菌/（CFU/250mL）; 5; 0; 0. 产气荚膜梭菌/（CFU/50mL）; 5; 0; 0. a样品的采样及处理按GB 4798.1执行 b采用滤膜法时，则大肠菌群项目的单位为CFU/100mL. ### 5原辅材料及能源消耗 ### （1）原辅材料消耗情况 ### 本项目原辅材料消耗情况见表2-5。 - 表2-5 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 水; 吨/a; 29124.6; 外购. 2; 瓶坯; 瓶/a; 28800000; 外购. 3; 桶坯; 桶/a; 1584000; 外购. （2）能源消耗情况 项目运营期主要能源和资源消耗见下表。 - 表2-6 能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 电力; kW; 800; 由园区供电电网供电. 2; 水; m3; 29124.6; 由园区供水管网供给. 6公用工程 6.1给水 本项目用水由园区供水管网提供，用水主要为矿泉水制备用水、生活用水。（1）矿泉水制备用水 水处理系统制水效率0.75m3/t原水，纯净水产生量2万m3/a，所需水2.66万m3/a生产废水产生量6600m3/a；原水约8.3%用于灌装冲洗并产生灌装冲洗废水，灌装冲洗用水量为2207.8m3/a，废水产生量按用水量80%，则灌装冲洗废水产生量1766.24m3/a。 （2）生活用水 本项目劳动定员16人，工作按180天计，根据宁夏回族自治区人民政府办公厅文件《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办发〔2020〕20号），生活用水量按110L/人·d计算，则生活用水量为316.8m3/a（0.87m3/d）。 综上，项目用水量为29124.6m3/a（79.79m3/d）。 6.2排水 本项目废水主要为生产废水和生活污水。 - 纯净水制备废水 净水制备效率为75%，纯净水制备用水为26600m3/a（72.88m3/d），则纯净水制备废水的量为6600t/a（18.08 m3/d）。 - （2）生产废水 灌装冲洗用水量2207.8m3/a，废水产生量按用水量80%，则灌装冲洗废水产生量1766.24m3/a。 （3）生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为253.44m3/a（0.69m3/d），生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。 项目给、排水情况见表2-7。水平衡情况见图2-3。 - 表2-7 项目给排水情况一览表 用水项目; 用水标准; 新鲜水用水量（m3/a）; 损失或消耗的水量（m3/a）; 排水量（m3/a）. 纯净水制备用水; 制备效率75%; 28807.8; 20441.56; 生产废水：1766.24. 纯净水制备废水：6600. 生活用水; 110L/人·d; 316.8; 63.36; 253.44. 合计; 29124.6; 20504.92; 8619.68. 图2-3 项目水平衡图 单位：m3/a 6.3供电 本项目供电由园区供电电网提供，年用电量约800kW。 6.4供暖 冬季办公生活采暖采用电采暖。 7总投资及环保投资 本项目总投资1200万元，其中环保投资11.50万元，占总投资的0.96%，主要用于、废水、噪声、固废治理等。项目环保投资见表2-8。 - 表2-8 环保投资一览表 污染 类别; 污染物; 环保措施; 投资 万元. 废气; 热气; 车间安装集气罩加强热气收集通风换气; 7. 废水; 纯净水制备废水、生产废水、生活污水; 依托园区污水管网，化粪池，污水处理厂; 不计入. 噪声; 设备噪声; 优化总图布置，选用低噪声设备，合理布局、隔声、消声、减振等; 1. 固废; 一般工业固废; 本项目一般工业固废产生量较少，集中收集后暂存于暂存库，定期进行外售处理。; 不计入. 生活垃圾; 垃圾收集箱5个，生活垃圾交由环卫部门统一清运；; 0.5. 地下水防渗; 车间为一般防渗区，采用抗渗混凝土硬化地面防渗，防渗层防渗性能应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s和厚度为1.5m的黏土层的防渗性能。; 3. 合计; 11.50. 总投资; 1200. 占总投资比例（%）; 0.96. 8平面布置合理性分析 本项目选址位于泾源县轻工产业园区，项目区交通便利，基础设施完善，可依托条件较好。 本项目租赁园区现有标准厂房2座，占地面积2100m2，车间内设全自动灌装线两条、半自动罐装线两条、500ml瓶装水线一条、6L瓶装水线一条、375ml瓶装水线一条、10L桶装水线一条。车间内由东向西依次布置：空调机房、中间产品库房、灌装间、化验室、储水室、盖子、瓶胚间、消防控制室、报警阀间、样品区。厂房内车间内部压力大于室外，属于正压，能够有效阻止外部污染物进入，受到环境影响较小。 车间大门位于南侧和北侧，共设置6个出入口。项目车间内功能划分明确，生产线布置紧凑，工艺路线流畅，物流运输方便，车间平面布置基本符合《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2012）中相关要求。 因此，从环保角度分析，项目平面布置基本合理。项目平面布置见图2-4。 9劳动定员及工作制度 本项目劳动定员16人，年生产天数为180天，班制为一班制，每班8h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期工艺流程简述 本项目租赁园区现有生产厂房进行建设，施工期仅对厂房进行适应性改造和装修，因此，施工期不涉及大量土建工程施工。施工期工艺流程及产污环节见下图： 图2-5 施工期工艺流程及产污环节图 ## 2运营期工艺流程简述 本项目以山泉水为原料，经过多介质过滤、中空精滤系统、臭氧灭菌、全自动吹瓶---灌装---灯检---贴标一体化、自动膜包机、智能码垛等工序生产矿泉水产品，具体工艺流程及产污环节如下： 图2-6 生产工艺流程及产污环节图 塑料瓶吹塑：将外购的瓶胚预热好后放置到已经做好的吹模中，对其内进行高压充气。把瓶胚吹拉成所需形状，吹塑成型采用压缩空气加热至300摄氏度，瞬间吹塑成型。此环节产生的污染物主要为机器运行过程中产生的噪声（N1）。塑料瓶在吹塑过程中会产生一定次品，直接以废品外卖（S1）。 纯净水灌装：纯净水灌装：包括洗瓶与灌装，两个环节均使用车间中纯净水制备设备所制备的纯净水，洗瓶过程中产生废水以及噪声（N2），灌装过程不产生污染物。 智能码垛：此环节打包机工作过程中产生噪声（N3）。 本项目产污节点见下表。 - 表2-9 项目生产排污节点一览表 类别; 编号; 排污节点; 主要污染物; 排放规律; 处理措施及排放去向. 废水; /; 生产废水; COD、NH3-N、总磷、总氮; 连续; 排入园区污水管网，进入泾源县轻工产业园区污水处理厂进行处理. /; 生活污水; COD、NH3-N、总磷、总氮; 连续; 经化粪池预处理后，排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理. 噪声; N1; 全自动吹瓶机; 等效连续A声级; 连续; 优化总图布置、选用低噪声设备、设备定期维护保养、厂房隔声. N2; 灌装旋盖四合一机; 连续. N3; 打包机; 连续. 固体废物; S1; 吹塑成型; 废塑料瓶; 连续; 外售综合利用. S2; 纯净水制备; 废反渗透膜; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，项目占地为厂房租用，无与项目有关的原有环境污染问题环保问题存在。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状 （1）基本污染物 本次评价引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中固原市泾源县的环境空气质量监测数据，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中污染物指标进行评价，评价因子分别为：可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）。具体环境空气质量结果统计见表3-1。 - 表3-1 固原市泾源县空气质量现状评价表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年均值; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年均值; 17; 35; 48.57; 达标. SO2; 年均值; 6; 60; 10.00; 达标. NO2; 年均值; 8; 40; 20.00; 达标. CO; 24h平均第95百分位数（mg/m3）; 0.7; 4; 17.50; 达标. O3; 日最大8h平均值第90百分位数; 132; 160; 82.50; 达标. 注：以上统计数据均为实况未扣除沙尘数据。. 由上表可知：固原市泾源县2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，固原市泾源县为达标区。 2声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表》（污染影响类）（试行）中关于声环境质量现状监测要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。经现场调查，本项目厂界外周边50m范围无声环境保护目标。因此，本项目不开展声环境质量现状评价。 3地表水环境 本次地表水现状评价引用《泾源县香水河县城段（西峡水库卧龙山水）生态缓冲带保护修复工程环境影响报告书》中香水河“卧龙山水库断面”监测数据。监测点位位于本项目西侧660m处卧龙山水库，监测时间为2022年1月3日。 具体监测断面信息及监测结果见表3-2及3-3。 - 表3-2 地表水水质监测断面基本信息表 编号; 所在水域; 断面名称; 坐标; 与本项目位置关系. 1; 香水河; 卧龙山水库断面; 106°20′39.214″，35°28′54.058″; 西侧，900m. - 表3-3 地表水环境质量现状评价结果分析表 单位：mg/L 序号; 项目; 现状监测值; 标准限值; 达标评价. 1; pH（无量纲）; 7.6; 6-9; 达标. 2; 溶解氧; 2.71; ＞6; 超标. 3; 高锰酸盐指数; 1.33; 4; 达标. 4; 五日生化需氧量; 8.4; 3; 超标. 5; 化学需氧量; 27; 15; 超标. 6; 氨氮（以N计）; 0.049; 0.5; 达标. 7; 总磷（以P计）; 0.06; 0.1; 达标. 8; 总氮（以N计）; 0.08; 0.5; 超标. 9; 铜; 0.05L; 1.0; 达标. 10; 锌; 0.05L; 1.0; 达标. 11; 氟化物; 0.83; 1.0; 达标. 12; 硒; 4.0×10-4L; 0.01; 达标. 13; 砷; 3.0×10-4L; 0.05; 达标. 14; 汞; 4.0×10-5L; 0.00005; 达标. 15; 镉; 0.1L; 0.005; 达标. 16; 六价铬; 0.004L; 0.05; 达标. 17; 铅; 1.0×10-3L; 0.01; 达标. 18; 氰化物; 0.002L; 0.2; 达标. 19; 挥发酚; 0.0003L; 0.002; 达标. 20; 石油类; 0.01; 0.05; 达标. 21; 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.2; 达标. 22; 硫化物; 0.005L; 0.1; 达标. 23; 粪大肠菌群（个/L）; ＜20; 2000; 达标. 根据监测数据可知，香水河卧龙山水库水质中，溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，超标原因主要为接纳了沿岸的农业面源污水，加之泾流量小，水体纳污能力有限导致。 4地下水、土壤环境监测及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。车间为一般防渗区，采用抗渗混凝土硬化地面防渗，防渗层防渗性能应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s和厚度为1.5m的黏土层的防渗性能。可有效防止项目产生的废水对土壤、地下水造成不利影响。因此，不开展土壤、地下水环境监测。 5生态环境质量现状监测及评价 本项目位于泾源县轻工产业园区，生态环境主要以人工栽培绿化树木为主，项目影响范围内无珍贵或濒危野生动、植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：项目区厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等人群较集中的区域，环境空气保护目标主要为项目北侧480m的城关村九组。 声环境：项目区厂界外50m范围内无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域保护目标分布； 地表水环境：本项目周边地表水体主要为香水河、卧龙山水库。生活废水经化粪池处理后和纯水制备废水、生产废水均排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂，与上述地表水体无直接水力联系。 地下水环境：项目区厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目不改变区域水环境现有使用功能； 生态环境：本项目位于泾源县轻工产业园区，无生态环境保护目标。 本项目环境保护目标见下表： - 表3-3 项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对场址; 保护对象; 保护级别. 居住区; 位置; 人数; 方向; 最近距离. 大气环境; 城关村九组; E106.356619 N35.485348; 60户; 北; 460m; 居民区. 地表水环境; 香水河; /; /; 西南; 700m; 河流; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中Ⅱ水类标准. 卧龙山水库; E106.345354 N35.481014; /; 西; 660m; 水库. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | - 1废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准与泾源县轻工产业园区污水处理厂纳管标准，从严执行。具体限值见下表。 - 表3-4 废水排放执行标准 序号; 污染物类别; 单位; 标准限值; 本项目执行标准. GB8978-1996; 污水厂纳管标准. 1; COD; mg/L; 500; 500; 500. 2; BOD5; mg/L; 300; 200; 200. 3; 氨氮; mg/L; -; 45; 45. 4; SS; mg/L; 400; 250; 250. 5; 总磷; mg/L; -; 8; 8. 6; 总氮; mg/L; -; 70; 70. 2噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-5；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值，见表3-6。 - 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. - 表3-6 噪声排放标准 dB（A） 标准; 噪声限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准; 昼间：65. 3固废 本项目产生的生活垃圾及一般固体废物按照“三防”规定要求进行管理。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期内容主要为室内设备安装、厂房改造等。施工期影响主要为施工噪声、施工固体废物等。 1大气环境保护措施 本项目租赁园区现有厂房，施工期仅为厂房的适应性改造、装修及设备安装，不涉及基础开挖、主体工程施工等，因此，施工期扬尘、机械废气产生量很小，仅装修过程会产生少量装修废气，项目施工期较短，且在封闭厂房内进行，随着施工期结束，施工期废气也将消失，因此，施工期废气对外环境影响较小。 2水环境保护措施 本项目施工期仅为厂房的适应性改造及设备安装，不涉及基础开挖、主体工程施工等，因此无施工废水产生。施工期施工人员仅产生少量生活污水。施工人员生活污水依托园区厂房配套的现有化粪池处理后排入园区污水管网。 3声环境保护措施 针对施工噪声，采取以下噪声防护措施： （1）合理安排施工作业时间，禁止在午间（12时至14时）及夜间（22时至次日6时）进行施工作业；禁止在特殊时段进行施工作业； （2）降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； （3）加强施工管理，合理安排施工进度，尽量缩短工期； （4）降低人为噪声：按规定操作机械设备，尽量减少碰撞声音，控制车辆鸣笛； 施工期间场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 4固体废物处理处置措施 施工期固体废物主要来自施工垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工期固体废物应采取以下防治措施： （1）施工垃圾分类回收，不可回收垃圾集中清运至园区垃圾中转站。施工垃圾严禁随意倾倒或堆放，严禁倒入附近地表水体； （2）生活垃圾集中收集，定期清运至园区垃圾中转站，由园区环卫部门统一处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1废气 本项目产生的热气通过集气罩处理，无其他废气。 2废水 2.1废水产生源强核算 本项目废水主要为纯净水制备废水、生产废水和生活污水。 - 纯净水制备废水 - 本项目内设有纯水制备间，出水率为75%，本项目纯净水制备废水为6600t/a，18.08t/d。 - 纯净水制备废水排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。 （2）生产废水 灌装冲洗废水排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。即本项目生产废水量为1766.24t/a，即4.84m³/d、1766.24m³/a。生产废水排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。 （3）生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为253.44m3/a（0.71m3/d），生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。 生活污水废水中各污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活源产排污核算方法和系数手册，城镇生活源水污染物产污校核系数中的值进行计算，则项目废水产生量及排放水质情况见下表。 - 表4-1 项目制备纯净水生产废水产排情况一览表 项目; 废水量m3/a; COD; BOD5; 悬浮物; NH3-N; 总磷; 石油类. 纯净水制备废水. 浓度（mg/L）; 6600; 200; 40; 100; 7.66; 0.34; 0.45. 产生量（t/a）; 0.254; 0.064; 0.479; 0.011; /; /. 执行标准（mg/L）; /; 500; 200; 250; 45; /; 5. 相符性; 符合; 符合; 符合; 符合; 符合; 符合. 生产废水. 浓度（mg/L）; 1766.24; 45; 11.2; 8.4; 2.05; 0.09; 0.12. 产生量（t/a）; 0.068; 0.017; 0.128; 0.003; /; /. 执行标准（mg/L）; /; 500; 200; 250; 45; /; 5. 相符性; 符合; 符合; 符合; 符合; 符合; 符合. - 表4-2 项目生活废水产排情况一览表 项目; 废水量m3/a; COD; BOD5; 悬浮物; NH3-N; 动植物油. 浓度（mg/L）; 253.44; 350; 250; 200; 25; 30. 产生量（t/a）; 0.089; 0.063; 0.051; 0.006; 0.008. 化粪池处理效率%; /; 15; 40; 30; 3; 10. 排放浓度（mg/L）; 253.44; 297.5; 150; 140; 24.25; 27. 排放量（t/a）; 0.076; 0.038; 0.036; 0.006; 0.007. 执行标准（mg/L）; /; 500; 200; 250; 45; 100. 相符性; /; 符合; 符合; 符合; 符合; 符合. 本项目废水排放口情况见下表： - 表4-3 本项目废水产生及去向情况一览表 类型; 编号; 排放方式; 排放去向; 坐标. 生产废水; DW001; 间接排放; 经园区污水管网进入泾源县轻工产业园区污水处理厂; E：106°21′10.929″ N：35°28′56.629″. 生活废水; 间接排放; 经化粪池处理后排入园区污水管网，后进入泾源县轻工产业园区污水处理厂; E：106°21′10.929″ N：35°28′56.629″. 2.2达标排放情况 根据上述分析，本项目生产废水量为8366.24m3/a（22.92m3/d），生活污水253.44m3/a（0.71m3/d），本项目污废水总排放量8619.68m3/a（23.62m3/d）。 生产废水排入园区污水管网，生活污水进入化粪池预处理后，能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准与泾源县轻工产业园区污水处理厂纳管标准后排入园区污水管网，最终排入泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。 2.3废水依托可行性分析 （1）依托空间上可行性分析 泾源县轻工产业园区污水处理厂的服务范围为整个园区，污水处理厂的建设与管网的建设同步进行，管网的建设与园区的开发同步进行，污水收集管网已经铺设到本项目厂区，本项目废水可就近接入污水收集管网进入污水处理厂处理。 （2）依托水量可行性分析 本项目废水规模约为23.62m3/d。泾源县轻工产业园区污水处理厂设计处理规模500m3/d，其中一期250m3/d，二期250m3/d。由于园区目前废水量较少，且本项目废水量占泾源县轻工产业园区污水处理厂一期工程处理量的9%，因此，从依托水量上来看，泾源县轻工产业园区污水处理厂可满足本项目废水处理需求。 （3）处理工艺符合性分析 泾源县轻工产业园区污水处理厂总占地面积1445m2，主要接纳泾源县轻工产业园区排污企业的工业废水和生活污水。该污水处理厂主体采用“预处理（机械格栅+气浮机）、生化处理（调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+后缺氧池+后好氧池+沉淀池+除磷滤池+清水池+污泥池）和消毒（次氯酸钠消毒）”工艺，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，然后排入泾源县污水处理厂。 本项目生活污水和生产废水水质简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、石油类、动植物园，且污染物浓度较低，均属于常规可生化降解污染物，生活污水经预处理后浓度满足园区污水处理厂接管要求，园区污水处理厂处理工艺满足本项目污水处理需求。 综上所述，从水量、水质、接管标准和管网布设等方面综合考虑，本项目废水排入泾源县轻工产业园区污水处理厂是可行的。 2.4运营期废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目运营期废水监测计划如下： - 表4-4 废水监测计划一览表 产污环节; 排放形式; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 生产废水; 间接排放; 总排口; 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮、TDS; 1次/年. 生活废水; 间接排放. 3噪声 3.1噪声污染源分析 本项目运营期噪声源主要为全自动吹塑机、半自动吹塑机、自动膜包机、全自动双面贴标机等机械设备噪声，其噪声源在75~90dB（A）之间。 项目各设备噪声及治理措施见表4-5。 - 表4-5 本项目噪声源强一览表 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 距厂区边界距离/m; 源强dB（A）; 治理措施; 运行时段. X; Y; Z; 方向; 距离. 1; 全自动吹塑机; 26.42; 3.95; 2; 东; 14.27; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 3.95. 西; 26.42. 北; 10.14. 2; 半自动吹塑机; 26.42; 6.26; 2; 东; 14.27; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 6.26. 西; 26.42. 北; 7.87. 3; 自动膜包机; 11.01; 7.49; 2; 东; 29.68; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 7.49. 西; 11.01. 北; 6.64. 4; 自动开箱机; 10.01; 5.85; 2; 东; 30.68; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 5.85. 西; 10.01. 北; 8.28. 5; 自动装箱机; 11.43; 5.79; 2; 东; 29.26; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 5.79. 西; 11.43. 北; 8.34. 6; 拆盖封箱机; 11.19; 5.03; 2; 东; 29.5; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 5.03. 西; 11.19. 北; 9.1. 7; 激光喷码机; 18.07; 6.96; 2; 东; 22.62; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 6.96. 西; 18.07. 北; 7.17. 8; 吹干机; 16.59; 7.58; 2; 东; 24.1; 80; 基础减震、设备维护; 连续排放. 南; 7.58. 西; 16.59. 北; 6.55. 3.2达标性分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，采用如下模式： ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 （A.1） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA（r）可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级〔LA（r）〕。 （A.3） 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （B.4） 式中：Lp2i——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （B.5） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 利用上述的预测数字模型，将参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响如下。 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。详见噪声衰减预测结果表4-6： - 表4-6 噪声预测结果一览表 预测源; 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 边界; 东边界; 54.5; 58.23; /. 南边界; 55.8. 西边界; 56.7. 北边界; 55.2. 本项目工作班制为一班制，仅在昼间生产。根据预测结果，在正常运行情况下，本项目昼间边界外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，且本项目所在区域厂区周围50m范围内无噪声敏感目标。因此，项目运营期对区域声环境影响较小。 3.3运营期噪声监测计划 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定出本项目营运期噪声监测计划见表4-7。 - 表4-7 本项目运营期噪声环境监测计划一览表 因素; 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 车间四周外1m处; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 4固体废物 根据工程分析，本项目运营期产生的固体废物主要为废塑料瓶、废反渗透膜、及生活垃圾。 4.1一般工业固体废物 （1）废塑料瓶 本项目吹塑成型工序中过程会产生废塑料瓶，根据业主提供资料，次品率为0.3%，废塑料瓶产生量约3.15t/a，废包装袋属于一般工业固废，暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 （2）废反渗透膜 本项目纯水制备设备采用反渗透法，反渗透膜每2年需更换1次，每次更换产生废反渗透膜0.01t，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年4号），废反渗透膜不属于危险废物，暂存于一般固废暂存间，定期外售。 本项目一般工业固体废物产生及处置情况见下表： - 表4-8 一般工业固体废物产生及处置情况一览表 废物名称; 行业来源; 废物代码; 形态; 主要成分; 污染防治措施. 废塑料瓶; 非特定行业; 900-003-S17; 固态; 塑料; 暂存于项目暂存库内，定期外售. 废反渗透膜; 900-009-S59; 固态; 渗透膜. 一般工业固体废物环境管理要求： （1）台账管理要求 ①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》附表1至附表3填写，记录固体废物的基础信息及流向信息所有产废单位均应当填写。附表1按年填写，结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写附表1；附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；附表3按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。 ②附表4至附表7用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次批次填写。 ③产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从附表8中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 ④鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 ⑤台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 ⑥产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 ⑦鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 （2）标志管理 根据《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单设置一般工业固体废物贮存场所标志。 4.2生活垃圾 本项目劳动定员为16人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为2.92t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。 4.3危险废物 本项目生产过程中不产生危险废物。 5地下水及土壤环境影响和保护措施 5.1地下水及土壤环境污染途径 正常生产状态下，本项目生产废水和生活污水不会对厂区内土壤、地下水造成影响。事故状态下，化粪池废水将对土壤、地下水造成影响。本项目对土壤和地下水环境的污染途径主要为化粪池防渗层破裂，废水发生泄漏，通过垂直入渗的方式污染土壤和地下水环境。 5.2分区防控要求 针对可能发生的污染途径，本项目按照分区防控要求，将厂区分为一般防渗区（车间）地下水污染防治区域，具体详见下表。 - 表4-9 本项目污染防渗分区情况一览表 序号; 防渗分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 一般防渗区; 车间; 防渗技术要求为防渗层的防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能。. 本项目建设过程中采取上述防渗措施，运行期加强环境管理均可以有效防治对土壤、地下水的污染，对地下水和土壤环境影响不大。 6环境风险 6.1危险物质及风险源分布情况 本项目主要从事食品生产，生产原料皆为外购，加热采用电加热。主要原辅材料为山泉水。生产过程中不产生危险物质。 6.2环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 本项目为防止事故的发生，采取了防治措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照设计与施工规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058.82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定； ④制定严格的清扫制度，‌严禁吸烟及明火作业； 经以上措施处理后，可防止粉尘爆炸，事故情况下泄露的废润滑油及火灾情况的消防废水均不会外排，不会对周边地表水及地下水产生污染影响。 （2）生产管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。 ②对机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ③建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 （3）环境风险应急预案 建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时做好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。应急预案主要内容见表4-10。 - 表4-10 环境风险突发性事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; --. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 危废暂存间、车间. 4; 应急组织; 厂指挥部—负责现场全面指挥；专业救援队伍：负责事故控制、救援、善后处理；地区：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故相应的应急分类响应程序. 6; 应急设施、设备与材料; （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；（2）防有毒物质外逸、扩散。. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及事故 后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察检监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施、消除泄露措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄露物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制指定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止 与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，部门负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 6.3风险分析结论 本项目对化验室加强监督管理，提高全部人员的安全意识，建立一套完善的安全生产管理组织机构，明确安全责任，进一步控制风险的发生；建立健全了应急预案，制定周密的救援计划，定期演练，能够在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。故本项目经采取有效的事故防范、减缓措施，加强风险防范和应急预案，环境风险可控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、、石油类、动植物油 | 化粪池 | 从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、泾源县轻工产业园区污水处理厂设计进水标准 |
| 声环境 | 全自动吹塑机、半自动吹塑机、自动膜包机、全自动双面贴标机等 | / | 选用优化总图布置、低噪声设备、采取隔声、减振、消声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废塑料瓶、废反渗透膜外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般防渗区：车间为一般防渗区，采用抗渗混凝土硬化地面防渗，防渗层防渗性能应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s和厚度为1.5m的黏土层的防渗性能。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 总图布置严格按照设计与施工规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；应严禁烟火，设置一定数量的灭火器、消防栓、报警器等应急物资。应通风、阴凉、干燥，防止热胀冷缩，发生意外，与明火或普通电气设备的间距不小于10m。加强运输过程中的安全防火工作，运输车辆配备防火、灭火器材，严禁与易燃易爆物混合装箱运输；如发生交通事故和火灾，应立即采取急救措施并及时向当地环保局等有关部门报告；项目运营过程中要加强环境风险管理。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 建设单位应设立环境管理机构，履行环保管理职责，投产前取得排污许可手续，规范排污口设置及标示标牌，按环境监测计划实施定期监测。 |  |  |  |

# 六、结论

项目选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求，环境风险可防控，符合园区规划及产业布局要求，本项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | -- | -- | -- | 0.398 | 0 | 0.398 | +0.398 |
|  | BOD5 | -- | -- | -- | 0.119 | 0 | 0.119 | +0.119 |
|  | SS | -- | -- | -- | 0.643 | 0 | 0.643 | +0.643 |
|  | NH3-N | -- | -- | -- | 0.006 | 0 | 0.006 | +0.006 |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.007 | 0 | 0.007 | +0.007 |
| 一般工业固体废物 | 废塑料瓶 | -- | -- | -- | 3.15 | 0 | 3.15 | +3.15 |
|  | 废反渗透膜 | -- | -- | -- | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 生活垃圾 |  | -- | -- | -- | 2.92 | 0 | 2.92 | +2.92 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：吨/年。