# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：宁夏回族自治区泾源县黄河流域农业面源污染综合治理项目（宁夏延龄生态农业开发有限公司有机肥加工厂项目）

建设单位（盖章）：     泾源县农业农村局

编制日期：              2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宁夏回族自治区泾源县黄河流域农业面源污染综合治理项目（宁夏延龄生态农业开发有限公司有机肥加工厂项目） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2502-640424-20-01-446396 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 兰恩慈 | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  | 宁夏回族自治区固原市泾源县新民乡杨堡村宁夏延龄生态农业开发有限公司现有厂区内 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 建设地点中心坐标（106度26分40.310秒，35度19分19.595秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2625有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | - 二十三、化学原料和化学制品制造业45肥料制造中“其他” |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 泾源县审批服务管理局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 580 | 环保投资（万元） | 79.35 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 13.68 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 现有厂区内建设，不新增用地 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 一、与《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发[2024]28号）符合性分析 1.1 与固原市“三线一单”文本符合性分析 本项目位于固原市泾源县新民乡杨堡村，根据《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发[2024]28号）中附件，本项目与“固原市生态环境分区管控方案文本”符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与固原市生“三线一单”文本符合性一览表 “固原市生态环境分区管控方案文本”要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线与生态分区管控. 生态分区管控要求：生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。严格限制农业开发占用生态保护红线之外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。; 对照固原市“三线一单”图集中生态保护红线图可知，项目不在生态保护红线范围，项目与固原市生态保护红线图位置关系见附图1-1。; 符合. 环境质量底线及分区管控. 水环境分区管控; 以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到固原市水环境管控分区。固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区(含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区)和水环境一般管控区。; 对照固原市“三线一单”图集中水环境分区管控图可知，项目处于一般管控区。项目与固原市水环境管控分区位置关系见附图1-2。; 符合. 一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。; 根据工程分析，本项目无生产废水产生，不新增劳动定员，不新增生活污水，故项目建设对周边水环境影响较小。. 大气环境分区管控; 基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟网格单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。; 对照固原市“三线一单”图集中大气环境管控分区图可知，项目位于一般管控区，项目与固原市大气环境管控分区位置关系见附图1-3。; 符合. 一般管控区管控要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。; 根据工程分析可知，本项目污染物主要为颗粒物、氨、硫化氢及臭气浓度均不属于有毒有害大气污染物，且项目各废气采取相应治理措施后，可保证各污染物达标排放并满足排污许可相关要求。. 土壤污染风险防控底线及分区管控; 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤一般管控区。; 固原市“三线一单”图集中土壤污染风险分区管控图可知，项目位于一般管控区，项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系见附图1-4。; 符合. 一般管控区管控要求：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目在宁夏延龄生态农业开发有限公司现有厂区内进行建设，不新增用地，同时项目采取了分区防渗，在采取相应的防渗措施的前提下，可有效阻隔对土壤的污染途径。另外，项目为有机肥制造项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业。. 资源利用上线及分区管控. 能源（煤炭）资源利用上线及分区管控; 为推动环境空气质量持续改善，实现减污降碳协同增效，根据技术指南要求，提出能源利用上线管控指标。按照《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》(宁政发[2022]30号)要求，到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。具体考核办法按照自治区发展改革委关于印发《完善能耗强度和总量双控制度推动经济平稳发展若干政策措施》的通知执行。按照《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》(环综合[2021]4号)的有关要求，将应对气候变化要求纳入生态环境分区管控体系，推动减污降碳协同增效。全市碳排放强度累计降低值按照自治区要求执行。; 本项目不涉及煤炭的使用。; 符合. 水资源利用上线及分区管控; 水资源分区管控要求：坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，科学配置水资源，严格能耗物耗准入门槛，支撑发展刚需。细化覆盖各行业各领域的节水定额标准，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”。推广农业成套综合节水技术，大力发展节水型农业及工业、涵水型林业。实施工业节水增效行动，改造建设节水型工业园区，推动传统高耗水行业转型升级。鼓励西吉、隆德、泾源、彭阳四县根据实际选择重点区域先行开展海绵化改造和建设。; 本项目新鲜水用水量为198m³/a；根据《2023年宁夏水资源公报》，固原市泾源县水资源总量约为1.428亿m³，项目水资源消耗量约占区域水资源总量的0.000138%，对区域水资源利用上线影响较小。; 符合. 土地资源利用上线及分区管控; 土地资源重点管控区：从生态环境保护的角度出发，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。将原州区、西吉县、隆德县、泾源县等4个区县确定为土地资源重点管控区。强化工业项目节约用地评价，严控新增建设用地规模，盘活利用批而未供和闲置土地，全面实施节地水平、产出效益双提升行动，不断提升土地利用效率。实行最严格的耕地保护制度，健全和落实耕地保护执法监管共同责任机制，严守永久基本农田，严管城镇开发边界，严格落实耕地占补平衡。; 本项目在宁夏延龄生态农业开发有限公司现有厂区内建设，不新增用地，满足土地资源利用上线要求。; 符合. 环境管控单元与准入清单. 对照固原市“三线一单”图集中环境管控单元图可知，本项目位于一般管控单元，由上述分析可知，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的分区管控要求，本项目与固原市环境管控单元位置关系见附图1-5。; 符合. 清单内容; 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。. 分维度要求; 空间布局约束：对于优先保护区，着重从允许开发建设活动、不符合空间布局要求活动的退出方案等两个方面提出空间布局约束要求。对于重点管控区，着重从禁止和限制开发建设活动的要求、不符合空间布局要求活动的退出方案等两个方面提出空间布局约束要求。对于一般管控区，可参照优先保护区或重点管控区提出空间布局约束方面的一般性要求。; 本项目为有机肥制造项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类项目，符合空间布局要求。; 符合. 污染排放控制：对于重点管控区，着重从污染物达标排放、现有源排放削减、新增源倍量替代、排放标准加严等方面提出污染物排放管控要求。对一般管控区，可参照重点管控区提出一般性污染物排放管控要求。; 由运营期环境影响和保护措施小节分析可知，本项目建设完成后，各项污染物在采取相应的处置措施后，均可达标排放。; 符合. 环境风险防控：对于各类优先保护区，着重从有毒有害污染物和易燃易爆物质风险防控等方面提出禁止准入的要求。对于重点管控区，着重从土地用途管控、有毒有害污染物和易燃易爆物质风险防控等方面提出环境风险防控要求。对于一般管控区，可参照优先保护区、重点管控区提出一般性环境风险防控要求。; 由工程分析可知，本项目危险物质主要为废机油，且产生量较小，项目通过采取环境风险措施，对周围环境影响可防可控。; 符合. 资源开发效率要求：对于重点管控区，着重从水资源开发效率、禁燃区要求等方面提出资源开发效率要求。对于一般管控区，可参照重点管控区提出一般性资源开发效率要求。; 本项目为有机肥制造项目，不涉及自然资源开发，同时项目不涉及高污染燃料燃烧。; 符合. 1.2与“固原市生态环境准入清单”符合性 根据《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发[2024]28号）中附件，本项目与固原市生态环境准入清单总体要求符合性分析见表1-2，与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-3。 表1-2 固原市生态环境总体准入要求 管控维度; 准入要求; 本项目; 符合性. A1 空间布局约束; A1.1 禁止开发建设活动的要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。; 本项目为有机肥制造项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类项目，不属于过剩行业新增产能。; 符合. 严禁在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目不在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内; 符合. 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉的建设; 符合. A2污染物排放管控; A2.1允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排量完成自治区下达任务。; 本项目无水污染物外排; 符合. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。; 本项目不涉及重金属排放; 符合. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。. 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。; 本项目不涉及; 符合. 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 本项目粪污来源于周边养殖户及厂内自产鸡粪，根据企业提供资料，粪污综合利用率达100%; 符合. A2.2 现有源提标升级改造; 到2025年，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉(含电力)全面实现超低排放；所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。; 本项目不涉及燃煤锅炉的建设; 符合. 探索畜禽养殖“出户入园”模式，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 本项目不属于畜禽养殖项目; 符合. A3 环境风险防控; A3.1 联防联控要求; 开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。; 本项目不属于医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业; 符合. 以环境风险较高的饮用水水源地保护区、交通干道和集中式污染处理设施等为重点，提高防范环境风险能力，规范化集中式污染处理设施日常运行维护，建设应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等预防性设施。; 本项目不涉及; 符合. 健全突发环境事件应急预案体系，推进跨区域、跨流域环境应急联动。; 本次评价要求建设单位编制《突发环境事件应急预案》并取得生态环境主管部门备案; 符合. A4 资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目。; 本项目不涉及煤炭的使用; 符合. 到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.90亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降13%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.79。; 本项目用水主要为职工生活用水，用水量为198m³/a，用水量较小，对区域水环境影响较小。; 符合. 表1-3 固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析一览表 类别; 准入清单管控要求; 本项目情况; 符合性. 管控单元名称; 泾源县一般管控单元1; 本项目位于一般管控单元; 符合. 序号; ZH64042430001. 要素属性; 一般管控区. 空间布局约束; 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 本项目不涉及; 符合. 2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。; 本项目在宁夏延龄生态农业开发有限公司现有厂区内建设，不占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地; 符合. 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。. 污染排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率; /; /; /. 本项目位于固原市泾源县新民乡杨堡村宁夏延龄生态农业开发有限公司现有厂区内，项目空间和产业布局合理，项目运营后，各工序产生污染物均得到有效处理，对环境影响可接受。 综上，本项目的建设符合《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发[2024]28号）的相关要求。 二、与产业政策符合性分析 本项目为有机肥料制造项目，对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于鼓励类“一、农林业，第13条，绿色农业（全生物降解地膜、高强度易回收地膜农田示范与应用，受污染耕地风险管控与修复，符合绿色低碳循环要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全环保农业投入品及绿色食品生产允许使用的食品添加剂开发，农产品及其产地环境监测技术开发和应用，有机废弃物无害化、价值化处理及有机肥料产业化技术开发与应用）”，符合国家产业政策。 且项目已于2025年2月20日取得由泾源县审批服务管理局下发的“关于《泾源县农业面源污染综合治理项目初步设计》的批复”（泾审批发(2025)025号），项目代码：2502-640424-20-01-446396，批复建设内容包括粪污资源化利用工程、农业面源污染防治工程、农业面源污染治理支撑工程，本项目为农业面源污染防治工程提升改造有机肥加工厂4座中的其中1座，因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 宁夏延龄生态农业开发有限公司（以下简称“建设单位”）于2017年1月19日成立，主要从事畜禽养殖销售与蛋品销售。 根据泾源县目前养殖户粪污产生情况，目前三家有机肥加工厂不能够满足项目区粪污处理需求，因此本次拟建1座有机肥加工厂，根据泾源县审批服务管理局核发的《泾源县农业面源污染综合治理项目初步设计》批复文件（泾审批发(2025)025号）（见附件2），共提升改造有机肥加工厂4座，本项目为其中的1座，建设内容主要包括：新建原料陈化堆放棚512平方米，有机肥加工棚860平方米，购置5000吨有机肥颗粒加工设备1套，30型铲车1台，全自动菌剂扩培机1台。 二、项目组成 本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程，具体情况见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 分类; 工程名称; 主要建设内容. 主体工程; 有机肥加工车间; 位于厂区西北角，占地面积860m2，新增双级粉碎机、滚筒筛、颗粒机、颗粒包装机等设备。产能由原来10000t增加至15000t。. 发酵棚; 位于有机肥加工车间，占地面积为600m2，全封闭轻钢结构，内置翻抛机，进行翻堆发酵。. 原料陈化堆放棚; 位于有机肥加工车间南侧，占地面积为512m2，全封闭轻钢结构，主要用于发酵完的物料进行进一步陈化处理。. 辅助工程; 办公生活区; 依托现有，位于厂区东北角，占地面积200m2。. 储运工程; 原料库; 位于厂区东南角，占地面积1100m2，全密闭轻钢结构，主要用于储存原料秸秆、腐殖酸及腐熟剂等，各原料分区储存。. 成品库; 位于厂区北侧有机肥加工车间东侧，占地面积1140m2，全密闭轻钢结构，主要用于储存产品颗粒有机肥。. 公用工程; 给水; 由市政供水管网供给，用水主要为生活用水（198m³/a）。. 排水; 生活污水产生量为158m³/a，经化粪池（8m³）处理后，交由新民乡污水处理公司统一拉运处置。. 供电; 由市政供电管网提供。. 供暖; 办公生活区采用电暖供暖，生产车间不供暖。. 环保工程; 废气治理; 有组织废气; 发酵废气经收集后与混配、粉碎、筛分、造粒、冷却过程中产生的废气一同进入一套“生物除臭装置+布袋除尘器”处理，最终，废气通过一根15米高的排气筒（DA001）排放。. 无组织废气; 通过对原料陈化堆放棚进行密闭管理，同时对粪污暂时堆存过程喷洒除臭剂，从而达到降低恶臭气体对周围环境不利影响的目的，粪污暂时堆存过程产生废气以无组织形式排放；同时各工序未被收集的废气通过密闭车间降尘处理后无组织排放。. 废水治理; 生活污水; 主要为员工生活污水，经化粪池（8m³）处理后，交由新民乡污水处理公司统一拉运处置，不外排。. 雨水排水沟; 400mm宽，砖混结构，自有机肥加工车间西北角西南角为起点，延伸至西南角，全长32米。. 噪声治理; 选用低噪声设备，对设备底座进行减震处理。. 固废治理; 一般工业固体废物; 除尘灰收集后回用于生产线；废包装材料外售综合利用。. 生活垃圾; 交由环卫部门统一处置。. 危险废物; 废机油、废机油桶经收集后贮存于危废贮存点，定期交由有资质的单位处置。. 危废贮存点; 位于全封闭有机肥生产车间内建设1处占地面积为2m2的危废贮存点，用于贮存项目产生的废机油及废机油桶。. 防渗措施; 本厂区采取分区防渗：①发酵棚为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1x10-7cm/s；②原料陈化堆放棚及成品库房为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路为简单防渗区，地面采用混凝土硬化；④有机肥生产车间新建危废贮存点采取“地面一般防渗处理+防渗托盘+密闭油桶”方式，防止危险废物泄露污染地下水. 环境管理; 依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年）》落实相关排污许可手续；规范环境管理制度等。. 制定监测计划，并严格按照监测计划定期开展废气、噪声等污染源监测。. 三、主要产品及产能、主要生产单元、主要工艺 本项目产品为粉状有机肥及颗粒有机肥，产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能(t/a); 主要生产单元; 主要工艺; 备注. 1; 颗粒有机肥; 5000; 有机肥料生产线; 混配、发酵、陈化、粉碎、筛分、造粒、冷却、筛分; 外售. 本项目产品质量标准执行《有机肥料》（NY525-2021），详见表2-3。 表2-3 有机肥产品技术指标及限量指标要求一览表 项目; 指标. 外观; 外观均匀，颗粒状，无恶臭。. 技术指标. 有机质的质量分数（以烘干基计），%; ≥30. 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计），%; ≥4.0. 水分（鲜样）的质量分数，%; ≤30. 酸碱度（pH）; 5.5~8.5. 种子发芽指数（GI），%; ≥70. 机械杂质的质量分数，%; ≤0.5. 限量指标. 总砷（As），mg/kg; ≤15. 总汞（Hg），mg/kg; ≤2. 总铅（Pb），mg/kg; ≤50. 总镉（Cd），mg/kg; ≤3. 总铬（Cr），mg/kg; ≤150. 粪大肠菌群数，个/g; ≤100. 蛔虫卵死亡率，%; ≥95. 氯离子的质量分数/%; -. 杂草种子活性，株/kg; -. - 四、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设施及设施参数见表2-4。 - 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 上料皮带; C-PSJ800X8; 台; 1; 新增. 2; 调速喂料机; PS-1200; 台; 2; 新增. 3; 上料皮带机; C-PSJ800X8; 台; 1; 新增. 4; 双级粉碎机; SF600型; 台; 1; 新增. 5; 筛分机上料皮带机; C-PSJ800X8; 台; 1; 新增. 6; 滚筒筛; GTS-160x6型; 台; 1; 新增. 7; 返料皮带机; C-PSJ800X10; 台; 1; 新增. 8; 配料上料皮带机; C-PSJ800X15; 台; 1; 新增. 9; 计量皮带秤（辅料）; DCS800; 台; 5; 新增. 10; 粉料缓冲料仓; HCLC-2; 台; 5; 新增. 11; 配料皮带机; C-PSJ800X12; 台; 1; 新增. 12; 搅拌机上料皮带机; C-PSJ800X10; 台; 1; 新增. 13; 双轴连续搅拌; LSSHJ60X5000; 台; 1; 新增. 14; 料仓上料皮带机; C-PSJ800X10; 台; 1; 新增. 15; 造粒缓冲仓; LC-60; 台; 1; 新增. 16; 颗粒机上料皮带机; C-PSJ650X8; 台; 6; 新增. 17; 颗粒机; SZLP3-550; 台; 4; 新增. 18; 颗粒包装机; /; 套; 1; 新增. 19; 造粒抛圆一体机; SZLP-400; 台; 2; 新增. 20; 平送皮带机; C-PSJ800X12; 台; 1; 新增. 21; 冷却机上料皮带机; C-PSJ800X12; 台; 1; 新增. 22; 冷却机（带滚筛）; GL1.5×10; 台; 1; 新增. 23; 料仓上料皮带机; C-PSJ800X12; 台; 1; 新增. 24; 返料皮带机; C-PSJ800X10; 台; 1; 新增. 25; 袋式除尘器; DMC150; 台; 1; 新增. 26; 袋式除尘器风机; 4-72No.5A; 台; 1; 新增. 27; 缓存成品料仓; LC-50; 台; 1; 新增. 28; 打包机上料皮带机; C-PSJ800X12; 台; 1; 新增. 29; 料仓; LC-4; 台; 2; 新增. 30; 打包机; DCS-50; 台; 2; 新增. 31; 菌种扩培机; /; 台; 1; 新增. 32; 铲车; 30型; 台; 1; 新增. 五、主要原辅材料及燃料种类和用量 本项目原辅材料用量及能源消耗情况见表2-5。 表2-5 本项目主要原辅材料及能耗一览表 序号; 原材料名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 牛粪; 6800; t/a; 周边养殖户，含水率为70%. 2; 鸡粪; 5400; t/a; 自产、周边养殖户，含水率为80%. 3; 秸秆; 332; t/a; 外购. 4; 微生物菌剂; 8; t/a; 外购. 5; 腐熟剂; 7; t/a; 外购. 6; 酸性腐殖酸; 60; t/a; 外购，含水率30%. 7; 生物除臭剂; 3; t/a; 外购. 8; 发酵菌剂; 0.3; t/a; 外购. 9; 水; 198; m³/a; 市政供水管网. 10; 电; 120000; kW·h/a; 市政供电电网. 备注：本项目所需牛粪及鸡粪经专用运输车辆拉运至厂内发酵棚进行发酵，厂内不设置牛粪、鸡粪储存设施。. 主要原辅材料成分和性质： ①腐熟剂即发酵剂，其中包括放线菌类、真菌类、丝菌类、细菌类及新开发的酵母菌，主要为好氧菌群，其在干燥及常温下呈休眠状态，在充分通气下水分含量初期60%、温度在70℃～80℃时，能有效分解淀粉、醣类、蛋白质、脂肪。难分解的纤维质、半纤维、角蛋白等经处理后亦可作有效分解。 ②生物除臭剂：生物除臭剂是一种利用微生物或植物成分分解异味物质的产品，通过自然代谢过程消除异味，具有环保、安全的特点。 ③发酵菌剂：是一种农用微生物菌剂，由多种菌株及相关分解酶复合而成，专门针对有机料、肥发酵设计，具好氧、厌氧发酵等特点，保证各种有机物料迅速发酵升温，完成有机物料的脱毒、除臭、腐熟、杀虫、灭菌和养分转化过程，平衡物料营养，分解转化蛋白质，富含氨基酸小肽，分泌B族维生素，有益菌得以对数繁殖增值，发酵总养分损失少和腐殖质含量高。主要成分：高效微生物活菌，多种有益酶、多种微量元素和有机质等，互不拮抗、相互协同。 - 六、物料平衡分析 本项目物料平衡见表2-6及图2-1。 表2-6 物料平衡表 进料; 出料. 名称; 量t/a; 名称; 量t/a. 牛粪（含水率约70%）; 6800; 颗粒有机肥（含水率约30%）; 5000. 鸡粪（含水率约80%）; 5400; 水分损失; 7598. 秸秆; 332; 有组织废气（0.105）; 颗粒物; 0.102. 微生物菌剂; 8; 氨; 0.003. 腐熟剂; 7; 硫化氢; 0.000. 酸性腐殖酸（含水率30%）; 60; 无组织废气（1.159）; 粉尘; 1.156. /; /; 氨; 0.003. /; /; 硫化氢; 0.00011. /; /; 除尘灰; 5.106. /; /; 损耗量; 2.931. 合计; 12607.3; 合计; 12607.30. - 图2-1 物料平衡图 单位：t/a - 七、水平衡分析 - 1、给水 本项目用水主要为生活用水，由市政供水管网提供。 本项目新增劳动定员10人，年工作天数为330天，根据宁夏回族自治区人民政府办公厅《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发[2020]20号）及项目实际情况，项目职工用水定额按60L/人·d计，则项目生活用水量为0.6m³/d（198m³/a）。 2、排水 本项目排水主要为生活污水，按照生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.48m³/d（158m³/a），经化粪池（8m³）处理后，交由新民乡污水处理公司统一拉运处置。 - 项目供排水情况见表2-7。 表2-7 项目用排水情况表 单位：m³/a 序号; 用水点; 使用量; 损耗; 排放量; 最终去向. 1; 生活用水; 198; 40; 158; 经化粪池（8m³）处理后，交由新民乡污水处理公司统一拉运处置。. 合计; 198; 198; /. 八、劳动定员与工作制度 本项目新增劳动定员10人，白班工作制，工作时间为8h，年工作330天。 九、厂区平面布置 本项目位于固原市泾源县新民乡杨堡村，项目平面布置充分利用现有场地及厂区地形，尽量满足生产要求和原料、成品的物流储运要求，布置集中紧凑。 厂区整体呈不规则四边形，依据规划平面布局，可分为两大区域。其一为新建有机肥生产加工车间、原料陈化堆放棚及原料库，其中有机肥生产加工车间、原料陈化堆放棚位于厂区东北方向、原料库位于厂区东南方向；其二为厂区现有鸡舍及粪污堆放区布置于办公区生活区南侧。办公生活区位于厂区东北角。成品库位于办公生活区西侧。在本项目的总平面布置设计中，充分考虑了生产工艺内各工序的衔接关系，力求工艺线路流畅、布局紧凑合理。从总平面布置来看，基本遵循工艺流畅原则，能够满足生产工艺流程的需求，有效缩短物料的输送路线。 项目所在区域常年主导风向为东南，DA001排气筒位于有机肥加工车间东北角，则办公区位于DA001排气筒右侧风向，运营期污染物对生活办公区影响较小。 综上，本项目的平面布局合理，项目平面布置图见附图2-2。 十、投资与环保投资 根据《泾源县农业面源污染综合治理项目初步设计》，泾源县农业面源污染综合治理项目总投资为10676.7万元，其中有机肥厂提升改造投资为1774.46万元（含4座），本项目为其中的1座，总投资为580万，环保投资为79.35万元，占总投资的13.68%，本项目环保投资见下表2-7。 表2-7 项目环保投资一览表 时段; 污染源; 治理措施; 投资金额(万元); 比例（%）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 加盖苫布+湿法作业+洒水抑尘; 0.5; 0.63. 废水; 施工废水; 简易沉淀池; 0.2; 0.25. 噪声; 施工噪声; 低噪设备+减震; 0.6; 0.76. 固废; 建筑垃圾; 运至当地政府指定的建筑垃圾消纳场处置; 0.3; 0.38. 生活垃圾; 由市政环卫部门清运处置; 0.2; 0.25. 运营期; 废气; 有组织废气; 生物除臭装置（生物滴滤）+布袋除尘器（1500m³/h）+15米高的排气筒。; 12; 15.12. 无组织废气; 通过对发酵棚进行密闭管理，并喷洒除臭剂；各工序未被收集的废气通过密闭车间降尘处理后无组织排放。. 废水; 生活污水; 经化粪池（8m³）处理后，交由新民乡污水处理公司统一拉运处置，不外排。; 0.15; 0.19. 雨水排水沟; 400mm宽，砖混结构，自有机肥加工车间西北角西南角为起点，延伸至西南角，全长32米。; 1; 1.26. 噪声; 生产设备噪声; 低噪设备+隔音减震; 1.5; 1.89. 固废; 一般工业固体废物; 除尘灰收集后回用于生产线；废包装材料外售综合利用; /; /. 生活垃圾; 垃圾分类收集后交由环卫部门清运处置; 0.2; 0.25. 危险废物; 废机油、废机油桶贮存于有机肥加工车间内危废贮存点，定期交由有资质的单位处置。; 0.2; 0.25. 防渗措施; 本厂区采取分区防渗：①发酵棚为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1x10-7cm/s；②原料陈化堆放棚及成品库房为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路为简单防渗区，地面采用混凝土硬化；④有机肥生产车间新建危废贮存点采取“地面一般防渗处理+防渗托盘+密闭油桶”方式，防止危险废物泄露污染地下水。; 60; 75.61. 环境管理; 依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年）》落实相关排污许可手续；规范环境管理制度等。; 2.5; 3.15. 合计; 79.35; 100. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期工艺流程及产污环节分析 1.1 施工期工艺流程 本项目施工周期为12个月，主要建设内容包括1座有机肥加工车间、1座原料陈化棚、1座成品库及雨水排水沟。施工范围包括场地基础开挖、场地平整、新增设备安装以及雨水排水沟的建设。其他设施均依托现有设施。具体工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产排污节点图 1.2 施工期工艺流程简述 基础工程：主要为有机肥加工车间、原料陈化堆放棚等场地的开挖、填土、平整和夯实。 主体工程：主体工程阶段主要为钻孔灌注，现浇钢硂柱、梁，砌墙砌筑。 装饰工程：利用装修机械对主体工程进行装修。 设备安装：包括装卸设施、检测设备、消防设备、各种泵等施工。 竣工验收：竣工验收完成后进行使用。 1.3 施工期环境影响因素识别 项目施工期主要环境影响因素识别结果见表2-8。 表2-8 环境因素识别表 污染类型; 污染源点; 污染物. 废气; 施工扬尘; 粉尘. 施工机械尾气; 颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）. 废水; 施工废水; SS. 噪声; 施工设备; /. 固体废物; 建筑垃圾; 建筑垃圾. 设备废包装; 设备废包装. 生活垃圾; 生活垃圾. - 二、运营期工艺流程及产排污环节分析 1、运营期工艺流程及产排污环节 本项目主要生产产品颗粒有机肥，生产工艺由混配、发酵、陈化、粉碎、筛分、造粒、冷却、筛分组成，具体工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 颗粒有机肥生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）混配 有机肥生产原料（牛粪、鸡粪、秸秆）在发酵棚内混合后，由人工进行干湿比例调配，确保水分含量严格控制在50%至60%之间。 产污分析：该环节会产生混配废气G1及设备运行噪声N。 （2）发酵 混合后的物料由铲车运送至发酵棚进行发酵，并添加微生物菌剂以启动发酵过程，当发酵温度升至60~65℃时，通过翻抛机进行翻堆作业，以确保物料均匀发酵。整个发酵过程历时15~30天，最终达到除臭、杀菌及腐熟的目的。 产污分析：该环节会产生发酵废气G2及设备运行噪声N。 （3）陈化 发酵完成后，将物料转移至原料陈化堆放棚进行陈化处理。加入腐熟剂进行陈化腐熟，陈化时间通常为15至30天。在此期间，需定期翻动物料，以确保陈化均匀，并降低水分含量，从而提升有机肥的稳定性。同时，严格控制水分含量在30%以内，以达成陈化目标。这一过程有助于物料的进一步腐熟。 产污分析：该过程会产生陈化废气G3、废包装材料S1及设备运行噪声N。 （4）粉碎、筛分 陈化处理的物料经配料系统配料，添加复配腐植酸，从而生产高附加值的有机肥产品。配料后由皮带输送机提升和输送后进行粉碎和筛分处理，以便将其转化为粒度均匀的产品。在此过程中，采用双级粉碎机对发酵后的物料进行破碎，随后通过筛分设备进行筛分。筛上物（颗粒）通过返料皮带机输送至发酵棚，以进一步配料；筛下粉状部分则由皮带输送机输送至粉料缓冲仓，经检验合格后进行计量包装，随后码垛入库，存储于成品库房。此外，部分筛下粉状物料经皮带输送至造粒缓冲仓，以进行造粒处理。 产污分析：该过程会产生粉碎G4、筛分废气G5、包装废气G10、废包装材料S1及设备运行噪声N。 （5）造粒 部分筛下物通过颗粒机上料皮带机输送至颗粒机，进行有机肥造粒。在造粒过程中，颗粒机依靠特定的压力和温度，将筛下的粉状物料再经造粒抛圆一体机进行抛圆处理后得到大小均匀的颗粒状有机肥料。筛上物则经返料皮带机输送至双级粉碎机，进行进一步破碎。生产过程无需烘干，性状稳定，水分合适。 产污分析：该过程会产生上料废气G6、造粒废气G7及设备运行噪声N。 （6）冷却、筛分 造粒工序完成后，颗粒状有机肥料通过冷却机的上料皮带机输送至冷却机（带滚筛），在此进行冷却处理和二次筛分，确保颗粒的硬度和稳定性达到标准要求。冷却后的颗粒状有机肥料再经由皮带输送机送至成品缓存料仓，经过严格检验合格后，进行计量和包装，最终整齐码垛并入库，存放于成品库房中。 产污分析：该过程会产生冷却废气G8、二次筛分废气G9、包装废气G10-2、废包装材料S1及设备运行噪声N。 其他产污分析：生活污水W1、除尘灰S2、生活垃圾S3、废机油S4、废机油桶S5。 2、产污环节及污染物汇总 本项目主要产污环节及污染物详见下表2-9。 表2-9 本项目主要产污工序及污染物 污染类别; 名称; 产污环节; 主要污染物. 废气; 混配废气G1; 混合配料; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度. 发酵废气G2; 发酵. 陈化废气G3; 陈化; 氨、硫化氢、臭气浓度. 粉碎废气G4; 粉碎; 颗粒物. 筛分废气G5; 筛分; 颗粒物. 上料废气G6; 上料; 颗粒物. 造粒废气G7; 造粒; 颗粒物. 冷却废气G8; 冷却; 颗粒物. 二次筛分废气G9; 二次筛分; 颗粒物. 包装废气G10; 包装; 颗粒物. 废水; 生活污水W1; 职工生活; COD、BOD、氨氮、SS. 固体废物; 一般工业固体废物; 废包装材料S1; 原辅料包装拆除、包装; 废包装材料. 除尘灰S2; 废气治理; 收尘灰. 生活垃圾; 生活垃圾S3; 职工生活; 果皮、纸屑等. 危险废物; 废机油S4; 设备维护; 油类物质. 废机油桶S5. 噪声; 设备运行; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，场地为宁夏延龄生态农业开发有限公司现有厂区内，项目建成后原料来自厂内自产鸡粪及周边养殖户，因此本次评价针对厂区现有工程基本情况进行分析。 一、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况 宁夏延龄生态农业开发有限公司于2017年3月28日完成了“泾源县延岭山生态养殖专业合作社项目”的建设项目环境影响登记表（见附件3）。 现有工程环保手续情况见表2-10。 表2-10 现有工程项目环保手续情况表 序号; 项目名称; 环评类别; 环评批复情况; 验收情况; 建设内容及规模. 1; 泾源县延岭山生态养殖专业合作社; 登记表; 登记备案号：201764042400000001; /; 饲养蛋鸡10万只. 排污许可为登记管理，登记编号：91640424MA75YE454T002Y；有效期：2020年11月03日至2025年11月02日. 二、现有工程污染物实际排放总量 1、废气 根据现场调查，现有工程项目为建设项目环境影响登记表，未对各污染物排放量进行理论核算，且各环节废气均以无组织形式排放，本次现有工程废气采用产排污系数法进行核算。 根据建设单位提供的资料，现有工程饲养蛋鸡共10万只，废气主要为鸡舍恶臭及堆肥发酵废气。 1、鸡舍恶臭 依据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ1029-2019)表9，蛋鸡中含氮量为1.2g/d·只，则鸡粪中含氮量为43.8t/a。根据《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社）和《农业污染源产排污系数手册》（2009年2月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和生态环境部南京环境科学研究所）中相关介绍，鸡粪中氮的挥发量约占总氮量的10%，其中NH3占挥发氮的25%，硫化氢含量约为NH3含量的10%。则NH3产生量为1.095t/a，H2S产生量为0.1095t/a。 通过定期消毒、鸡粪采用干法清粪工艺等措施处理后，除臭效率为80%，则鸡舍恶臭污染物中NH3排放量为0.219t/a，H2S排放量为0.0219t/a 2、堆肥发酵废气 现有工程鸡舍内鸡粪经干清粪工艺收集后运送至粪污暂存区进行堆肥发酵，根据《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社）和《农业污染源产排污系统手册》（2009年2月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和生态环境部南京环境科学研究所编写）中的数据，产蛋鸡鸡粪中TN含量为9666.7mg/kg，现有工程鸡粪产生总量为4.745t/a，则TN产生量0.046t/a。通过类比同类型项目可知，氮挥发量约占总量的1%，其中NH3占氮挥发量总量的10%，H2S含量约为NH3的10%，则蛋鸡场恶臭废气中NH3、H2S的产生量分别为0.0046t/a、0.00046t/a，以无组织形式排放。 2、废水 根据现场调查，现有工程废水主要为员工生活污水，现有职工23人，生活污水产生量约455.4m³/a，经化粪池（8m³）处理后，交由新民乡污水处理公司统一拉运处置。 3、固体废物 根据现场调查，现有工程固体废物主要为鸡粪及生活垃圾，其中鸡粪产生量为4.745t/a，经收集后用于生产有机肥；生活垃圾产生量为3.795t/a，经厂内垃圾桶收集后，交由环卫部门处理。 现有工程固体废物产生及处置情况见表2-11。 表2-11 现有工程固体废物产生量及处置情况一览表 固体废物污染源; 产生量t/a; 物理性状; 类别; 利用或处置去向. 生活垃圾; 3.795; 固态; 生活垃圾; 经收集后交由环卫部门处理. 鸡粪; 4.745; 固态; 一般工业固体废物; 经收集用于生产有机肥. 4、现有工程污染物实际排放总量汇总 现有工程各污染物排放量汇总见表2-12。 表2-12 现有工程污染物排放量汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 排放量(t/a). 废气（无组织）; 氨; 0.2236. 硫化氢; 0.02236. 废水; 生活污水; 455.4m³/a. 固体废物; 生活垃圾; 3.795. 鸡粪; 4.745. 三、现有工程主要存在的环境问题及整改措施 根据现场踏勘，现有无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境空气质量达标情况 1、区域环境空气质量现状 本项目位于固原市泾源县新民乡杨堡村，隶属于泾源县行政区划范围内，故本次评价采用泾源县环境空气质量数据进行分析。泾源县2023年PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度，CO相应百分位数24h平均质量浓度，O3相应百分位数8h平均质量浓度均引用《2023年宁夏生态环境状况公报》（PM10、PM2.5为剔除沙尘天气后）中公布数据。泾源县2023年区域环境空气质量评价见下表3-1。 表3-1 2023年泾源县区域环境空气质量现状评价表 污染物名称; 年评价指标; 标准值/（µg/m3）; 现状浓度/（µg/m3）; 占标率/%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 6; 10.00; /; 达标. NO2; 年平均; 40; 8; 20.00; /; 达标. PM10; 年平均; 70; 52; 74.29; /; 达标. PM2.5; 年平均; 35; 17; 48.57; /; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4; 0.7; 17.50; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 160; 132; 82.50; /; 达标. 注：1、CO现状浓度和标准值单位均为mg/m3。 2、现状浓度中PM10、PM2.5为剔除沙尘天气后的数值。 3、《2023年宁夏生态环境状况公报》中未公布SO2、NO2、PM10、PM2.5相应百分位数24h平均浓度，故未评价上述污染物相应百分位数24h平均浓度达标情况。. 由上表分析可知，泾源县2023年度PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度、CO 24小时平均第95百分数和O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、环境空气质量现状补充监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）区域环境质量现状中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 本项目特征污染物为TSP，根据《宁夏回族自治区泾源县黄河流域农业面源污染综合治理项目监测》，宁夏泽瑞隆环保技术有限公司于2025年7月22日~7月24日连续3天对该项目环境空气质量进行了现状监测。 具体监测点位分布见表3-2及图3-1。 表3-2 本项目监测点位情况 点位编号; 坐标; 与本项目位置关系; 监测因子. 1#; E：106°26′43.089″、N：35°19′17.475″; 厂区内; TSP. 图3-1 环境空气现状监测点位分布图 TSP监测结果见表3-3。 表3-3 监测结果统计表 污染物; 日均值; 监测结果(μg/m³); 标准值(μg/m³); 最大占标率(%); 超标率(%); 达标情况. 最小值; 最大值. TSP; 24h; 59; 69; 300; 23.00; /; 达标. 根据表3-3可知，本项目所在区域TSP日均值监测浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。 二、地表水环境质量现状 根据《建筑项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近三年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目位于固原市泾源县新民乡杨堡村，所在区域地表水体为项目南侧423m处的策底河，属于泾河的支流，根据《2023年宁夏生态环境质量状况》，泾河监测断面弹筝峡省界（宁夏－甘肃）（国控）断面为Ⅱ类水质，相较于2022年水质情况无明显变化。 - 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》声环境质量现状监测要求：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内声环境保护目标为项目东侧约10m处的杨堡村，本次声环境质量现状委托宁夏泽瑞隆环保技术有限公司进行现场监测，监测时间为2025年7月22日，共布设2个监测点位，昼间监测一次，监测报告见附件4，监测结果详见表3-3及图3-1。 表3-6 声环境现状监测结果一览表 检测点位; 点位编号; 检测日期：2025年7月22日. 昼间. 风向; 风速m/s; 气温℃; 气压kPa; 检测时间; 检测结果Leq/dB(A). 延岭生态监测点; ZS-2507-059; 东南; 1.7; 21.0; 81.7; 15:25; 54. ZS-2507-060; 15:39; 51. 标准限值; 55dB(A). 由上表分析可知，项目东侧杨堡村敏感点处噪声昼间最大54dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的1类标准限值。 四、生态环境状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 本项目位于固原市泾源县新民乡杨堡村现有厂区内，不新增占地，无生态环境保护目标，无需进行生态环境现状调查。 五、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本厂区采取分区防渗：发酵棚为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1x10-7cm/s；原料陈化堆放棚及成品库房为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；厂区道路为简单防渗区，地面采用混凝土硬化；有机肥生产车间新建危废贮存点采取“地面一般防渗处理+防渗托盘+密闭油桶”方式。 经采取上述措施后，正常工况下不存在地下水、土壤污染途径，因此，本项目无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于固原市泾源县新民乡杨堡村，具体地理位置坐标为东经106°26′40.310″，北纬35°19′19.595″，项目地理位置见附图3-2。项目四至：东侧为杨堡村；南侧、西侧均为农田；北侧隔路为扶贫车间及家庭养殖农场，项目四至关系见附图3-3。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，环境保护目标确定为：大气环境明确厂界外500m范围内自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境明确厂界外50m范围内声环境保护目标；地下水环境明确厂界外500m范围内地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ①大气环境 根据调查，本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标主要为杨堡村、新民中心小学、新民乡政府、杨堡村一组、杨堡村四组等，大气环境保护目标见表3-3，具体分布情况见附图3-3。 表3.3 项目大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容(人); 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 新民乡服务中心; 106.444203; 35.325027; 居民; 6; 二类环境空气功能区; NW; 291m. 先进村; 106.443081; 35.319131; 居民; 1431; S; 157m. 泾源县公安局新民乡派出所; 106.445957; 35.324537; 居民; 15; N; 273m. 新民中心小学; 106.445142; 35.323753; 居民; 848; N; 117m. 杨堡村; 106.446515; 35.321609; 居民; 1355; W; 10m. 新民乡卫生院; 106.444348; 35.32595; 居民; 13; NW; 390m. 新民乡政府; 106.445065; 35.326046; 居民; 29; NW; 369m. ②声环境 本项目厂界周边50米范围内声环境保护目标为杨堡村，声环境保护目标见表3-4，具体分布情况见附图3-3。 表3-4 项目声环境保护目标分布一览表 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 杨堡村; 106.446515; 35.321609; 居民; 1355; 声环境二类; E; 10m. ③地下水环境：厂界外500米范围内的不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； ④生态环境：本项目位于固原市泾源县新民乡杨堡村宁夏延龄生态农业开发有限公司现有厂区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 一、废气 1、施工期 项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，详见表3-5。 表3-5 本项目施工期废气排放标准 污染物; 厂界无组织排放监控浓度限值(mg/m³); 标准来源. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、运营期 - 有组织废气 - 本项目有组织废气主要污染物为颗粒物、氨、硫化氢及臭气浓度，其中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放限值中二级标准限值要求；氨、硫化氢及臭气浓度排放速率及浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求，详见表3-6。 表3-6 有组织废气排放标准限值要求一览表 污染物; 排气筒高度/m; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 标准来源. 颗粒物; 15; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; /; 0.33. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）. - （2）无组织废气 本项目厂界处颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放控制浓度限值要求；氨、硫化氢及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值要求，具体见下表3-7。 表3-7 无组织废气排放标准限值要求一览表 污染物; 无组织排放控制浓度限值(mg/m³); 标准来源. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 二、废水 本项目运营期主要为生活污水，经化粪池（8m³）处理后，交由新民乡污水处理公司统一拉运处置，不外排。 三、噪声 本项目施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表3-8。 表3-8 厂界噪声排放标准表 污染类别; 执行标准; 级(类)别; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 噪声; 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011; /; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 2类; 60; 50. 四、固体废物 （1）一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其中采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； （2）生活垃圾处理、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。 （3）本项目生产过程涉及危险废物的产生、收集、贮存等过程，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），大气污染防治行动计划要求“严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件”。根据《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》（宁生态环保办[2021]14号），宁夏大气污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、VOCs，水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N。 一、大气污染物排放总量指标 - 根据工程分析可知，本项目大气污染物排放总量控制因子为颗粒物，颗粒物不属于总量控制指标因子，不涉及总量控制的大气污染物。 二、水污染物排放总量指标 根据工程分析可知，项目主要为生活污水，经化粪池（8m³）处理后，交由新民乡污水处理公司统一拉运处置，不外排，故本项目无水污染物排放总量指标因子。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要为基础开挖、场地平整及配套设施、环保设施的建设与安装以及雨水排水沟的建设。施工期将产生扬尘、施工噪声、建筑垃圾、施工废水及施工人员产生的生活垃圾等。 一、废气 项目施工期环境空气污染物主要为施工扬尘和施工机械尾气。 1、施工扬尘 项目施工期产生的扬尘主要来自基础开挖、场地平整，为避免产生扬尘，根据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》相关要求，项目施工期大气污染防治需落实“六个百分之百”的措施，即：实施工地周边100%标准化围挡、物料堆放防尘100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。具体如下： (1)施工时设置施工标志牌，并标明扬尘防治措施责任人及环保监督电话。 (2)施工场地四周设置围挡，围挡高度不低于2.0m。围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，并不得有明显破损的漏洞。此措施贯穿于整个施工过程，保证施工围挡100%。 (3)开挖时采取湿法作业，开挖土方集中堆放，并加盖苫布，缩小粉尘影响范围；施工结束后及时回填、压实，减少粉尘影响时间。 (4)施工过程中产生的弃料及建筑垃圾要集中堆放、及时清运。临时堆存点应覆盖防尘布，并定期喷水抑尘。 (5)施工场地每天定时洒水抑尘，施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水2~4次，每次洒水时控制洒水水量，以每次施工场地表面不起尘为准，派专人负责。 (6)物料运输利用周边已有道路，施工道路的清扫、运输过程产生的撒漏，拟委托环卫部门进行清理；对运输整个线路分段派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理。 (7)运输易产尘物料的车辆加盖苫布，运输车辆应按照交通部门核准的运输路线运行，不得超载；合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输。 (8)施工过程中使用商品料，施工场地不设置现场沥青、混凝土搅拌站以及水稳拌合站。 (9)施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运并在指定的垃圾处置场处置。不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。 2、施工机械尾气 项目施工机械尾气主要由吊装机、装载机、运输车辆产生的机械尾气。对项目施工期作业提出以下防治措施： (1)为降低机械尾气排放，应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的。 (2)合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及余方的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。 综上，采取以上措施后，项目施工期废气对周边环境影响较小，措施可行。 二、废水 - 施工人员为周边村民，均不在厂区食宿，因此无生活污水产生。施工期会产生车辆冲洗废水，设置简易沉淀池，废水中主要污染物为溶解性总固体，废水经简易沉淀池处理后，作为施工场地降尘及运输车辆和机械设备冲洗用水回用。 三、噪声 - 主要为运输车辆、机械设备等机械噪声，经现场调查，本次施工场地场界外50m范围内无声环境敏感保护目标，且在施工过程中合理安排施工时间、施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭；承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，进出施工场地及途经环境敏感点时要做到减速慢行，严禁鸣笛等减少对周围环境的影响。 四、固体废物 - 施工期固体废物主要为建筑垃圾以及废弃包装，建筑垃圾应及时收集、清运，运输固体废物的车辆应当使用苫布遮挡，并且应在相关部门批准的地点妥善处置；废弃包装外售综合利用。 综上，项目施工期通过上述措施后对周围环境影响较小，且随着施工期的结束环境影响也随之结束。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、污染源产排情况 - 本项目废气主要为混配废气G1、发酵废气G2、陈化废气G3、粉碎废气G4、筛分废气G5、上料废气G6、造粒废气G7、冷却废气G8、二次筛分废气G9、包装废气G10。 本项目有组织废气污染源强见表4-1，无组织废气污染源强见表4-2，排气筒设置见表4-3。 表4-1 本项目有组织废气污染物产排情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 排放情况; 排放筒编号. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m³; 收集设施; 收集效率%; 处理措施; 处理效率%; 是否为可行技术; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m³. 混配废气; 颗粒物; 1.85; 0.701; 467.17; 有组织; 集气罩收集; 90; 生物除臭装置+布袋除尘器; 98; 是; 0.033; 0.013; 8.409; DA001. 氨; /; /; /; 80; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /; /; /. 发酵废气; 颗粒物; 1.85; 0.211; 140.79; 微负压密闭厂房; 95; 98; 是; 0.035; 0.004; 2.675. 氨; 0.0183; 0.0021; 1.393; 80; 0.003; 0.0040; 2.646. 硫化氢; 0.0007; 0.0001; 0.054; 0.00013; 0.00002; 0.010. 粉碎废气; 颗粒物; 1.85; 0.701; 467.17; 集气罩收集; 90; 98; 是; 0.033; 0.013; 8.409. 筛分废气. 上料废气. 造粒废气. 冷却废气. 二次筛分废气. 包装废气. 合计; 颗粒物; 5.55; 1.613; 1075.13; /; /; /; /; /; 0.102; 0.03; 19.49. 氨; 0.018; 0.0021; 1.393; 0.003; 0.004; 2.646. 硫化氢; 0.00071; 0.00008; 0.054; 0.00013; 0.00002; 0.010. 表4-2 本项目无组织废气污染物产排情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 治理设施; 处理效率%; 排放量t/a; 速率kg/h. 混配废气; 颗粒物; 0.185; 0.0701; 无组织; 密闭厂房; 50; 0.093; 0.0350. 发酵废气; 颗粒物; 0.0925; 0.0106; 50; 0.046; 0.00528. 氨; 0.000915; 0.00010; /; 0.00092; 0.00010. 硫化氢; 0.00003538; 0.000004; 0.000035; 4.04×10-6. 陈化废气; 颗粒物; 1.85; 0.211; 50; 0.925; 0.1056. 氨; 0.002; 0.00021; /; 0.0018; 0.000209. 硫化氢; 0.00007; 0.00001; 0.000071; 0.000008. 粉碎废气; 颗粒物; 0.185; 0.070; 50; 0.093; 0.035. 筛分废气. 上料废气. 造粒废气. 冷却废气. 二次筛分废气. 包装废气. 合计; 颗粒物; 2.313; 0.362; /; /; /; 1.156; 0.181. 氨; 0.00275; 0.00031; /; /; /; 0.0027; 0.0003. 硫化氢; 0.00011; 0.00001; /; /; /; 0.0001; 0.000012. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-3 项目排气筒设置情况一览表 编号; 名称; 排放时长; 排气筒底部中心位置坐标/°; 排气筒参数; 废气量m³/h; 污染物名称; 执行标准. 高度m; 内径m; 温度℃; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h. DA001; 排气筒; 24h/d; E:106.444494 N:35.321978; 15; 0.2; 25; 1500; 颗粒物; 120; /. 氨; /; 4.9. 硫化氢; /; 0.33. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018），DA001排气筒为一般排放口。. 2、源强分析 （1）混配废气G1 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册，本项目有机肥生产原料（牛粪、鸡粪、秸秆）先混合配料后再进行发酵等工序，故混配工序颗粒物产污系数以0.370千克/吨-产品计。本项目颗粒有机肥产能为5000t，经计算，混配废气中颗粒物产生量为1.85t/a，经集气罩收集（收集效率90%）后经布袋除尘器（处理效率98%）处理后通过1根15m高排气筒排放。其中未被收集的废气在密闭厂房降尘（降尘效果50%）处理后以无组织形式排放，则集气罩收集颗粒物量为1.665t/a，经布袋除尘器处理后的排放量为0.033t/a；未收集的颗粒物量为0.185t/a，则配料工序无组织产生量为0.185t/a，经密闭厂房降尘处理后，项目混配工序无组织排放量为0.093t/a。 另外，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册，混配过程无相关恶臭污染物核算方法，且该过程采用人工配料，属于间歇式生产过程，工作时间为8h/d（2640h/a），故针对该过程恶臭污染物产生情况本次评价不进行定量分析，废气经一套“生物除臭装置+布袋除尘器”处理后，通过1根15m高排气筒排放。 （2）发酵废气G2 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册，本项目发酵采用翻抛机翻堆发酵，为非罐式发酵，发酵废气中颗粒物产污系数以0.370千克/吨-产品计。本项目颗粒有机肥产能为5000t，经计算，发酵废气中颗粒物产生量为1.85t/a，经微负压收集（收集效率95%）后由一套布袋除尘器（处理效率98%）处理后通过1根15m高排气筒排放。其中未被收集的废气在密闭厂房降尘（降尘效果50%）处理后以无组织形式排放，经布袋除尘器处理后的排放量为0.35t/a；未收集的颗粒物量为0.093t/a，则发酵工序无组织产生量为0.093t/a，经密闭厂房降尘处理后，本项目发酵工序无组织排放量为0.046t/a。 本项目粪污发酵采用的发酵工艺为好氧堆肥的工艺，发酵时间以最不利考虑，取8760h，根据《畜禽养殖污染防治技术与政策》(王凯军主编，化学工业出版社)中对于畜禽粪便采用好氧堆肥工艺的研究，发酵过程每处理1000t畜禽粪便产生的NH3按1.5kg计，产生的H2S按0.058kg计，根据建设单位提供资料，本项目共处理粪便量为12200t/a，则项目发酵工序NH3的产生量为0183t/a（0.0021kg/h）、H2S的产生量为0.0007t/a（0.00008kg/h），废气经微负压收集（收集效率95%）引入生物除臭装置（生物滴滤法）处理由15m高排气筒排放。生物除臭装置（生物滴滤法）的处理效率一般为80%，则发酵废气经生物除臭装置（生物滴滤法）处理后NH3的排放量为0.0035t/a(0.0004kg/h)，H2S的排放量为0.0001t/a(0.00002kg/h)。 （3）陈化废气G3 本项目陈化工序采用静态堆放陈化处理，目的是进一步分解剩余有机物，使物料完全腐熟，该工序主要产生污染物为颗粒物及恶臭气体。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册并结合相关文献，该工序各污染物产生量无相关文献及可参考的排污系数。根据建设单位提供资料，该工序物料含水率约为30%，并且处于静态过程，故颗粒物产生量较少，因此本次评价该工序颗粒物产生情况不进行定量分析，废气经密闭厂房降尘（降尘效果50%）处理后以无组织形式排放。 另外，根据同类项目经验恶臭气体产生量与陈化工序占地面积及发酵废气产生量相关，结合项目特征，本次陈化过程氨、硫化氢排放量按同样面积下发酵废气产生量的10%取值，根据建设单位提供的资料，项目陈化工序占地面积同发酵工序占地面积，经计算，陈化过程氨产生量为0.00075t/a，硫化氢产生量为0.00003t/a，以无组织形式排放。 （4）粉碎废气G4、筛分废气G5、上料废气G6、造粒废气G7、冷却废气G8、二次筛分废气G9、包装废气G10 本项目粉碎、筛分、上料、造粒、冷却、二次筛分及包装，属于有机肥前处理、后处理过程，均在有机肥加工车间内完成，且各工序生产过程中均会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册，颗粒物产污系数以0.370千克/吨-产品计。本项目颗粒有机肥年产5000t，经计算，颗粒物产生量为1.85t/a，经集气罩收集（收集效率90%）后引至一套布袋除尘器（处理效率98%）处理后通过1根15m高排气筒排放。其中未被收集的废气在密闭厂房降尘（降尘效果50%）处理后以无组织形式排放，则集气罩收集颗粒物量为1.665t/a，经布袋除尘器处理后的排放量为0.033t/a；未收集的颗粒物量为0.185t/a，则无组织产生量为0.185t/a，经密闭厂房降尘处理后，以无组织形式排放，项目无组织排放量为0.093t/a。 3、废气污染治理措施及其可行性分析 本项目为有机肥料制造业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中的表15有机肥料及微生物肥料工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照，本项目措施可行性分析对照见下表4-4。 表4-4 污染防治措施可行性对照表 产污环节; 污染物; 可行技术; 本项目拟采取治理措施; 是否为可行技术. 备料; 颗粒物; 袋式除尘; 布袋除尘器; 是. 氨、硫化氢; 生物除臭（滴滤法、过滤法）; 生物滴滤; 是. 发酵; 氨、硫化氢; 生物除臭（滴滤法、过滤法）; 生物滴滤; 是. 破碎; 颗粒物; 袋式除尘; 布袋除尘器; 是. 造粒; 颗粒物; 袋式除尘; 布袋除尘器; 是. 筛分; 颗粒物; 袋式除尘; 布袋除尘器; 是. 冷却; 颗粒物; 袋式除尘; 布袋除尘器; 是. 由上表分析可知，本项目废气治理措施为可行性技术。 4、监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020），本项目运营期废气污染源监测计划见表4-5。 表4-5 本项目运营期废气污染源监测计划一览表 污染因素; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 限值要求; 执行标准. 浓度mg/m³; 速率kg/h. 废气; 无组织; 厂界; 颗粒物; 一次/半年; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨; 1.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.06; /. 臭气浓度; 20（无量纲）. 有组织; DA001; 颗粒物; 一次/半年; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨; /; 4.9kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; /; 0.33kg/h. 臭气浓度; 2000（无量纲）. 5、非正常工况 本项目非正常工况排放主要分为两类：一类是在正常生产设备开停、生产设备故障或部分设备检修时会有较大量的污染物排出，另一类是环保设施达不到设计规定的指标运行，而使正常排放的污染物经过不完全处理或不经过处理直接排放而导致的超标排放。 （1）设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 （2）非正常工况废气污染源 根据工程特点，项目非正常工况污染物的排放，主要为废气处理设施故障。因此本次评价主要考虑生物除臭装置及布袋除尘器处理器故障，对污染物去除效率为50%，大气污染物非正常工况排放。本次评价以废气处理系统处理效率为50%，单次持续时间以1h计。非正常工况下污染物产生及排放情况见表4-6。 表4-6 非正常工况下污染物产生及排放情况一览表 污染源; 处理效率; 频次; 排放情况; 执行标准. 产污环节; 污染物; 排放量kg; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 浓度mg/m³; 速率kg/h. DA001; 颗粒物; 50; 1次/年，1h/次; 0.806; 537.567; 0.806; 120; /. 氨; 50; 1次/年，1h/次; 0.00104; 0.696; 0.00104; /; 4.9. 硫化氢; 50; 1次/年，1h/次; 0.00004; 0.027; 0.00004; /; 0.33. （3）非正常工况防范措施 本项目环保设施均属常规设施，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。由表4-6可知，废气处理装置故障后，颗粒物排放浓度不满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求，为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施： ①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立完善的环保设施检修体制； ②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理，定期检查； ③出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后再进行生产。 6、估算结果 本项目污染源有原料陈化堆放棚、有机肥加工车间及DA001排气筒，各污染源对环境保护目标处的环境影响采用AERSCREEN模式进行计算，则离散点计算结果见表4-7。 表4-7 离散点计算结果一览表 离散点信息; 原料陈化堆放棚（μg/m³）. 离散点名称; 经度(度); 纬度(度); 海拔(m); 下风向距离(m); NH3; H2S; TSP. 新民乡服务中心; 106.444203; 35.325027; 1769.0; 300.16; 0.0537; 0.0021; 27.1427. 先进村; 106.443081; 35.319131; 1764.0; 382.29; 0.0452; 0.0017; 22.8576. 泾源县公安局新民乡派出所; 106.445957; 35.324537; 1759.0; 274.08; 0.0573; 0.0022; 28.9581. 新民中心小学; 106.445142; 35.323753; 1766.0; 164.9; 0.0827; 0.0032; 41.7686. 杨堡村; 106.446515; 35.321609; 1749.0; 194.57; 0.0732; 0.0028; 37.0065. 新民乡卫生院; 106.444348; 35.32595; 1766.0; 401.32; 0.0437; 0.0017; 22.0830. 新民乡政府; 106.445065; 35.326046; 1761.0; 413.84; 0.0428; 0.0016; 21.6076. 离散点信息; 有机肥加工车间（μg/m³）. 离散点名称; 经度(度); 纬度(度); 海拔(m); 下风向距离(m); TSP. 新民乡服务中心; 106.444203; 35.325027; 1769.0; 356.05; 7.9668. 先进村; 106.443081; 35.319131; 1764.0; 316.43; 8.6634. 泾源县公安局新民乡派出所; 106.445957; 35.324537; 1759.0; 341.02; 8.2146. 新民中心小学; 106.445142; 35.323753; 1766.0; 230.66; 10.8540. 杨堡村; 106.446515; 35.321609; 1749.0; 211.81; 11.5370. 新民乡卫生院; 106.444348; 35.32595; 1766.0; 458.87; 6.8050. 新民乡政府; 106.445065; 35.326046; 1761.0; 475.85; 6.7224. 离散点信息; DA001（μg/m³）. 离散点名称; 经度(度); 纬度(度); 海拔(m); 下风向距离(m); PM10; PM2.5; NH3; H2S. 新民乡服务中心; 106.444203; 35.325027; 1769.0; 344.75; 0.1305; 0.0653; 0.0018; 0.0001. 先进村; 106.443081; 35.319131; 1764.0; 338.03; 0.1258; 0.0629; 0.0017; 0.0001. 泾源县公安局新民乡派出所; 106.445957; 35.324537; 1759.0; 317.47; 0.1089; 0.0544; 0.0015; 0.0001. 新民中心小学; 106.445142; 35.323753; 1766.0; 209.82; 0.0671; 0.0335; 0.0009; 0.0000. 杨堡村; 106.446515; 35.321609; 1749.0; 186.04; 0.0596; 0.0298; 0.0008; 0.0000. 新民乡卫生院; 106.444348; 35.32595; 1766.0; 446.48; 0.1692; 0.0846; 0.0023; 0.0001. 新民乡政府; 106.445065; 35.326046; 1761.0; 459.67; 0.1736; 0.0868; 0.0024; 0.0001. 由上表分析可知，本项目原料陈化堆放棚排放的污染物TSP在新民中心小学处的最大浓度为41.7686μg/m³，远低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及其2018年修改单标准限值要求（TSP：900μg/m³<为日均值三倍>），由此可见，本项目各污染源对各环境保护目标处的环境影响较小，也不会对区域环境质量造成影响。 7、废气排放环境影响结论 本项目所在区域固原市2023年度PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度、CO 24小时平均第95百分数和O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准要求，属于达标区。本项目发酵废气经收集后与混配、粉碎、筛分、造粒、冷却过程中产生的废气一同进入一套“生物除臭装置+布袋除尘器”处理，最终，废气通过一根15米高的排气筒（DA001）排放。由表4-1可知，本项目DA001排气筒排放的污染物中颗粒物排放浓度为19.49mg/m3、氨排放速率为0.004kg/h、硫化氢排放速率为0.00002kg/h，废气经处理后颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源标准；氨、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值，同时，根据离散点估算结果可知，本项目各污染源对各环境保护目标处的环境影响较小。 综上所述，本项目各环节产生的废气均设置污染物治理措施，经处理后的各大气污染物均可实现达标排放，对周边环境影响较小。 二、废水 本项目废水主要为生活污水，经化粪池（8m³）处理后，交由新民乡污水处理公司统一拉运处置，不外排。 - 三、噪声 1、噪声源强 本项目在运营过程主要噪声源为双级粉碎机、滚筒筛、颗粒机、翻抛机、铲车及打包机等生产设备，对产生噪声的设备采取置于厂房内隔音等措施，确保厂界噪声达标。 由于本项目噪声设备基本上位于室内，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），采用将室内声源等效为室外声源声功率级，再按照点声源计算衰减后进行叠加的方法来进行预测。对于室外声源，直接按照点声源对待。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法如下： 如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可下式公式近似求出。 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 企业噪声源强调查清单详见表4-8和表4-9。 表4-8 主要噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 袋式除尘器风机; /; 45; 70; 1; 90; 减震、隔声; 白天. 备注：以厂区西南角为原点（0,0,0）（E:106.443869,N:35.321360）. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-9 全厂主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑外距离（m）. 1; 成品加工车间; 调速喂料机; PS-1200; 75; 基础减震、建筑隔音，合理布局，增加生产车间的密闭性; 52; 76; 1; 4; 60; 白天; 15; 45; 1. 2; 调速喂料机; PS-1200; 75; 57; 73; 1; 4; 60. 3; 双级粉碎机; SF600型; 90; 48; 71; 1; 4; 70. 4; 滚筒筛; GTS-160x6型; 90; 54; 67; 1; 4; 70. 5; 颗粒机; SZLP3-550; 85; 45; 64; 1; 4; 70. 6; 颗粒机; SZLP3-550; 85; 50; 60; 1; 4; 70. 7; 颗粒机; SZLP3-550; 85; 45; 64; 1; 4; 70. 8; 颗粒机; SZLP3-550; 85; 50; 57; 1; 4; 70. 9; 颗粒包装机; /; 80; 42; 60; 1; 4; 65. 10; 造粒抛圆一体机; SZLP-400; 75; 58; 49; 1; 4; 60. 11; 造粒抛圆一体机; SZLP-400; 75; 46; 48; 1; 4; 60. 12; 冷却机（带滚筛）; GL1.5×10; 75; 45; 46; 1; 4; 60. 13; 打包机; DCS-50; 75; 44; 48; 1; 4; 60. 14; 打包机; DCS-50; 75; 43; 46; 1; 4; 60. 15; 原料陈化堆放棚; 菌种扩培机; /; 70; 71; 107; 1; 7; 55; 15; /; /. 16; 翻抛机; 12米轮盘; 90; 69; 91; 1; /; /. 17; /; 铲车; 30型; 70; 60; 79; 1; /; /; /; /; /. 注：①以厂区西南角为原点（0,0,0）（E:106.443869,N:35.321360）；②翻抛机、铲车为移动声源，以其移动轨迹中心定点; /. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、噪声达标情况 依据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）中“运营期噪声环境影响评价”要求分析厂界和环境保护目标达标情况。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）8.5.2规定：本项目预测厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。另外，本项目夜间不生产，昼间各预测点的噪声贡献值见表4-10。 表4-10 厂界噪声预测贡献值结果表 单位：dB(A) 厂界噪声声级; 位置; 标准; 达标情况. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 声级dB(A); 昼间（dB）; 47.51; 35.52; 51.60; 50.29; 60; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）8.5.2规定：本项目预测厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。另外，本项目夜间不生产，昼间各预测点的噪声贡献值本项目昼间生产设备产生的噪声经厂房隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，本项目对周围声环境影响较小。 根据现场调查，东侧10m声环境敏感目标为杨堡村，本项目共设置两个噪声监测点位，故噪声源对环境保护目标处预测点的影响预测值见表4-11。 表4-11 声环境保护目标处噪声预测结果表 单位：dB(A) 时段; 检测点位; 本项目贡献值; 现状值; 预测值; 标准; 达标性. 昼间; ZS-2507-059; 25.93; 54; 54.06; 55; 达标. ZS-2507-060; 25.93; 51; 51.01; 55; 达标. 经预测，本项目敏感目标处昼间贡献值分别为25.93dB(A)，现状检测点位处监测值分别为54dB(A)、51dB(A)，经叠加后，敏感目标处预测值分别为54.06dB(A)、51.01dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准。 综上，项目运营时对周围环境影响较小。 3、噪声防治措施 为了避免本项目产生的噪声对周围环境造成不利影响，对该项目的噪声源采取以下减振、隔音、降噪等噪声防治措施： ①从声源方面进行控制，选用低噪声的设备，对个别噪声较高的设备，在机座上设减震垫，减少振动源，以降低噪声。 ②合理布局生产设备，高噪声设备的安装位置尽量远离厂界。 ③加强生产管理，定期维护设备，使其处于正常运行状态。 ④建设厂区围墙，使其对噪声有一定阻隔作用。 ⑤加强厂区绿化，可沿靠近环境保护目标处一侧围墙种植高大树木，形成防护林带，利用树木的屏蔽作用降噪。 经采取上述综合措施后，项目噪声再通过距离衰减，本项目厂界噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类噪声标准。 4、运营期噪声监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期噪声监测要求见下表4-12。 表4-12 运营期噪声自行监测计划 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度，昼间1个时段，连续监测2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、固体废物 - 1、固体废物产排情况 本项目运营期固体废物包括一般工业固体废物、生活垃圾及危险废物。一般工业固体废物中废包装材料收集后外售综合利用，除尘灰经收集回用于生产线；生活垃圾交环卫部门处置；危险废物为废机油及废机油桶，经收集后暂存至危废贮存点，定期交由有资质的单位处置。项目固废产排情况见表4-13。 表4-13 项目固废产排情况一览表 名称; 产生环节; 主要有毒有害物质名称; 废物类别/危险废物类别; 固体废物/危险废物代码; 环境危险特性; 年产生量t/a; 物理性状; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 一般工业固体废物; 废包装材料; 原辅料包装物拆除、包装; /; SW17; 900-003-S17; /; 0.15; 固体; /; 外售综合利用. 除尘器收尘灰; 废气处理; /; SW59; 900-099-S59; /; 5.106; 固体; /; 收集后回用于生产线. 危险废; 废机油; 设备维护; 油类物质; HW08; 900-214-08; T,I; 0.05; 液态; 收集桶; 收集后暂存至危废贮存点，定期交由有资质的单位处置. 废机油桶; HW08; 900-249-08; T,I; 0.004; 固体; /. 生活垃圾; 职工生活; 果皮、纸屑等; SW60; 900-001-S60; /; 1.65; 固体; 垃圾桶; 集中收集后交环卫部门统一处理. （1）一般工业固体废物 ①废包装材料 本项目在备料、包装等工序因拆除原辅料包装会产生废包装材料，根据建设单位提供资料，每年产生量约0.15t/a，经集中收集后外售综合利用。 ②除尘灰 本项目除尘灰主要来源于混配、发酵、陈化、粉碎、筛分、上料、造粒、冷却、二次筛分及包装工序。 根据本章第1节计算可知：各工序收尘灰产生总量为5.106t/a，属于一般工业固体废物，固废代码：SW59其他工业固体废物 900-099-S59，集中收集后回用于生产线。 （2）危险废物 本项目运营期生产设施较少，项目各类机械设备在维修保养过程中会产生一定量的废机油，采用规格为25kg/桶的桶装包装后暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位处置，其中废机油产生量约0.05t/a，废机油桶产生量约为0.004t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油、废机油桶均属于HW08类废矿物油与含矿物油废物，废物代码分别为900-214-08、900-249-08，其中废机油为“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”类废物；废机油桶为“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”类废物。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作天数为330天，则生活垃圾产生量为1.65t/a，固废代码：SW60其他垃圾900-001-S60，经收集后交由环卫部门清运处置。 2、固废环境管理要求 （1）一般工业固体废物及生活垃圾 ①对一般固体废物、生活垃圾从产生、运输直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 ②建设单位需设置一定数量垃圾箱，确保生活垃圾不随意丢弃，污染周边环境。生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 ③本项目运营期应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求记录一般工业固体废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量。应详细记录其去向。 （2）危险废物 项目产生的废机油属于危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定，使用符合标准的专用容器盛装，设危险废物收集桶，收集桶要求表面无裂隙，危险废物的暂存要做到防风、防雨、防晒；不相容的危险废物分开存放，同时记录废物的名称、来源、数量、入库日期、存放库位、废物出库日期等。评价要求厂内设置危废贮存点，且贮存点要设防渗和隔离设施及明显的警示标志，最后建立危险废物转移联单制度，定期送有资质的单位安全处理。项目危险废物贮存场所情况见表4-14。 表4-14 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式. 危废贮存点; 废机油; HW08; 900-214-08; 有机肥加工车间; 2m2; 桶装. （3）危险废物 本项目产生的危废经收集桶收集后，由专门人员送至危废贮存点。厂内运输危废过程中可能发生泄漏或散落的情况，应启动应急预案，将危废及时收集，以减轻对周围环境的影响。厂区内运输路线地面均已进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。 本项目对生产过程中产生危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)实行。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，危废贮存点环境管理要求如下： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 五、地下水、土壤环境影响分析 根据本项目生产工艺特点、原辅材料使用等，本项目可能对地下环境造成影响的环节主要为原料陈化堆放棚、危废贮存点及有机肥加工车间等防渗设施发生破损泄漏，污染物进入地下水环境造成区域地下水环境污染。为防止项目发生地下水污染，将场地划分为重点污染防治区和简单防治区： ①一般污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。 ②重点污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位 ③非污染防治区：一般和重点污染防治区以外的区域或部位。 分区防渗要求见表4-15。 表4-15 主要场地分区防渗一览表 防渗级别; 设施名称; 防渗要求的一般规定. 重点污染防治区; 原料陈化堆放棚; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1x10-7cm/s. 一般污染防治区; 危废贮存点; 地面一般防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 有机肥加工车间、成品库房; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 非污染防治区; 厂区道路; 地面硬化. 项目采取以上分区防渗措施后，正常工况下可隔绝地下水、土壤污染途径，对周边地下水环境、土壤环境影响较小。 ### 六、生态环境影响 本项目位于固原市泾源县新民乡杨堡村宁夏延龄生态农业开发有限公司现有厂区内，不新增占地，且项目占地范围内不含生态敏感目标，因此本项目不进行生态环境影响评价。 ### 七、环境风险影响分析 1、危险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目运营中所涉及的环境风险物质主要是废机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中Q值公式： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——各种危险物质的临界量，t 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目重点关注危险物质Q值计算结果见表4-16。 表4-16 本项目危险物质Q值计算结果一览表 危险物质名称; 主要风险物质; CAS号; 最大存在总量q/t; 临界量Q/t; q/Q. 废机油; 矿物油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 本项目Q值Σ; 0.00002. 注：①本项目涉及危险物质临界量取值依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B表B.1中相关数据；. 根据上表，项目Q=0.00002，Q<1，本项目风险物质最大储存量未超过临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》无需设置环境风险专项评价，只需进行简单分析。 2、理化性质 本项目涉及的危险物质为废机油，其性质及危险特性详见下表。 表4-17 润滑油（机油）理化性质一览表 标识; 中文名：润滑油; 英文名：lubricating oil. 分子式：/; 分子量：230-500; /. 危规号：/. 理化性质; 性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 溶解性：可混溶与醇类、乙醚等多数有机溶剂。. 熔点（℃）：/; 沸点（℃）：/; 相对密度（水＝1）：﹤1. 燃烧热（KJ/mol）：-723; 饱和蒸汽压（kPa）：12.3（20℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）：140; 自然温度（℃）：248. 引燃温度（℃）：464; 禁忌物：强氧化剂. 危险特性：易燃。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。. 灭火方法：泡沫、二氧化碳、1211灭火剂、砂土. 毒性; 毒性低微，对皮肤黏膜有刺激作用，某些防锈剂可引起接触性过敏性皮炎. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入 急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 急救; 皮肤接触：脱去污染的衣物，用大量流动清水冲洗，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护; 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 危险类别：3；UN编号：1230；包装等级：Ⅱ；包装方法：钢质气瓶； 储运条件：储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 3、风险源分布及危险性识别 本项目风险源分布及危险识别详见表4-18。 表4-18 项目风险源分布及危险因素识别表 物质; 方式; 分布情况; 原因及危险因素; 危害性. 废机油; 桶装; 危废贮存点; 桶体破裂泄漏或接近热源发生火灾; 造成人员伤亡、环境污染及经济损失. 4、危险物质污染影响途径 本项目废机油发生泄漏会导致挥发性物质进行大气环境对其产生污染影响，同时由于泄漏或操作不当可能引发火灾或爆炸，发生火灾或爆炸时伴生的CO、SO2等废气污染物直接排放大气环境中造成大气污染。 本项目厂区内除了绿化用地以外，其它全部都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在，因此，本项目发生物料泄漏时对厂界内的土壤影响有限，事故发生后及时控制并有效处置泄露物料，基本不会对厂界内的土壤造成严重污染。同时事故泄漏物料对厂区外部的土壤污染更低，其对土壤的污染主要由泄漏到大气环境中的事故污染物沉降到土壤中引起的。但是一般事故泄漏污染物总量相对较少，并且多为短期事故，通过大气沉降对厂界外土壤造成污染的可能性很小。 5、环境风险防范措施及应急要求 项目废机油贮存于有机肥加工车间危废贮存点，对机肥加工车间进行一般防渗，同时危废贮存点设置防渗托盘，危废废物经密闭桶收集后置于该防渗托盘上。另外有机肥加工车间避光照和热源，同时加强运营管理，发现泄露现象及时收集、处置。在采取有效的风险防范措施前提下，项目的环境风险在可控范围内。 6、环境风险评价结论 建设单位应按照本环评报告的要求落实风险防范措施，并纳入“三同时”验收管理，将项目可能产生的环境风险降到最低。在具体落实本环评报告提出的事故应急防范措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，环境风险程度一般，事故风险可以控制在可接受的范围内。因此本建设项目符合风险防范措施的相关要求。 综上所述，项目在采取环评提出可行的环境风险防范措施前提下，风险水平可以接受，对周围环境影响可防可控。项目环境风险简单分析内容见表4-19。 表4-19 环境风险简单分析一览表 建设项目名称; 宁夏回族自治区泾源县黄河流域农业面源污染综合治理项目（宁夏延龄生态农业开发有限公司有机肥加工厂项目）. 建设地点; 宁夏回族自治区固原市泾源县新民乡杨堡村宁夏延龄生态农业开发有限公司现有厂区内. 地理坐标; 106度26分40.310秒，35度19分19.595. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为废机油，主要分布于危废贮存点。. 环境影响途径及危害后果; 废机油发生泄露后发生漫流或渗漏对地表水、地下水及土壤环境造成污染。. 风险防范措施要求; 大气环境防范措施：在发生事故时，应及时组织附近人群转移，以减少对人群的伤害； 防渗措施：设置危废贮存点，地面防渗处理，增加防渗托盘等； 防火防爆措施：从总平面布置、建/构筑物防火、电气防火、消防系统等方面采取防火、防爆控制措施； 安全管理措施：建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩收集/微负压收集+生物除臭装置（生物滴滤）+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 密闭厂房+喷洒除臭剂 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | / | 经化粪池（8m³）处理后，交由新民乡污水处理公司统一拉运处置 | / |
| 声环境 | 主要产噪设备 | 噪声 | 生产设备位于密闭厂房内，采用减震隔声措施、距离衰减等降噪等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾由垃圾箱收集后交由环卫部门统一清运处理；收尘灰收集后回用于生产线。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本厂区采取分区防渗：①发酵棚为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1x10-7cm/s；②原料陈化堆放棚及成品库房为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路为简单防渗区，地面采用混凝土硬化；④有机肥生产车间新建危废贮存点采取“地面一般防渗处理+防渗托盘+密闭油桶”方式，防止危险废物泄露污染地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加大安全、环保设施的投入；在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；②建立健全突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。编制《突发环境事件应急预案》并取得生态环境主管部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年）》落实相关排污许可手续；规范环境管理制度等。 |  |  |  |
|  | 制定环境监测计划，并严格按照监测计划定期开展废气、噪声等污染源监测。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度出发，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.102t/a | / | +0.102t/a | +0.102t/a |
|  |  | 氨 | / | / | / | 0.003t/a | / | +0.003t/a | +0.003t/a |
|  |  | 硫化氢 | / | / | / | 0.00013t/a | / | +0.00013t/a | +0.00013t/a |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / |  |  | 1.156t/a | / | 1.156t/a | +1.156t/a |
|  |  | 氨 | 0.2236t/a |  |  | 0.0027t/a | 0.2236t/a | 0.2263t/a | +0.0027t/a |
|  |  | 硫化氢 | 0.02236t/a |  |  | 0.0001t/a | 0.02236t/a | 0.02246t/a | +0.0001t/a |
| 废水 | 生活污水 |  | 455.4m³/a | / | / | 158m³/a | / | 613.4m³/a | +158m³/a |
| 一般工业固体废物 | 收尘灰 |  | / | / | / | 5.106t/a | / | 5.106t/a | +5.106t/a |
|  | 废包装材料 |  | / | / |  | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 鸡粪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废机油 |  | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废机油桶 |  | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 3.795t/a | / | / | 1.65t/a | / | 5.445t/a | +1.65t/a |

注：1.⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；