建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：    泾源县县城水源地提升改造工程项目   
建设单位（盖章）：    泾源县水务局               
编制日期：              2025 年 12 月             
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	泾源县县城水源地提升改造工程项目

	项目代码
	2508-640424-19-01-330312

	建设单位

联系人
	马伟成
	联系方式
	

	建设地点
	宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇

	地理坐标
	截引工程（取水点）中心地理坐标为东经106°15′29.670″，北纬35°29′38.351″；调蓄工程中心地理坐标为东经106°15′31.466″，北纬35°29′34.866″；沉砂池工程中心地理坐标为东经106°15′32.364″，北纬35°29′34.422″；临时作业区中心地理坐标为东经106°15′35.869″,北纬35°29′32.934″；防洪工程中心地理坐标为东经106°15′42.841.276″，北纬35°29′28.734″。

	国民经济

行业类别
	D4610自来水生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业；

自来水生产和供应

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	泾源县审批服务管理局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	泾审批发(2025)110号

	总投资

（万元）
	3396.48
	环保投资（万元）
	214.35

	环保投资

占比（%）
	6.31
	施工工期
	7个月

	是否开工

建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	11600

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》
召集审查机关：宁夏回族自治区人民政府办公厅

审查文件名称：自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知
审查文号：宁政办发〔2021〕82号

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件的名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》

召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅

审查文件名称：《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书>审查意见的函》

审查文号：宁环函〔2021〕721号


	规划及规划环境影响评价符合性分析
规划及规划环境影响评价符合性分析

规划及规划环境影响评价符合性分析

规划及规划环境影响评价符合性分析


	1.与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析

《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕82号）指出：，“以让城乡居民喝上“放心水”为目标，联通升级全区城乡供水工程网、信息网、服务网“三张网”，实施传统供水产业数字化升级，培育优质城乡供水产业，建成“互联网+城乡供水”示范省（区），形成可复制可推广的教科书式经验”。“完善自治区骨干供水网架。加快推进银川都市圈西线、东线、中线城乡供水工程以及清水河流域城乡供水、中卫市城乡供水一体化等一批骨干水源和重点供水工程，改造提升固海扩灌扬水更新改造工程、中南部城乡供水水源工程，构建水系互联互通、资源统筹调配、南北山川互济、安全保障有力的骨干供水主动脉”；提升供水保障能力。构建“水源连通、多源互补、丰枯调剂、城乡一体”的城乡供水安全保障网络体系。

项目区位于泾源县县城西侧5km的泾河一级支流香水河上，通过建设①液压坝1座（取水点），管理房40平方米；②新建沉沙池1座，配套设置闸门3座、阀门井5座引水闸1座，进水闸门2座，出水管阀井2座，排沙管阀井2座及流量计阀井1座；③新建调蓄池12座(2000立方米)，配套设置阀门井30座，进水管阀井14座，出水管阀井12座，控制阀井3座及流量计阀井1座；④新建混凝土护岸1455米；⑤铺设连通管线及供水管道2条(657米)等。在香水河截潜西侧增设截引工程（液压坝）、新建沉沙池及调蓄池等工程措施，有效解决泾源县城及香水镇12个行政村在极端天气下，水源出现浑浊及泥浆水等问题导致的县城水厂出厂水水质不稳定且间歇性停水等现象。同时，该项目旨在解决枯水期河道无坝引水及下游小断面廊道取水导致的引水量不足问题，进一步提升人饮工程的供水保障率，缓解县城经济高速发展与供水需求之间的矛盾，有效弥补县城及农村用水的短板，确保已建人饮工程充分发挥效益，使项目区群众能够饮用到安全、放心、保质保量的优质水源。

2、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析

《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》以“一河三山”生态坐标构建“一带三区”总体水利基础设施布局，统筹考虑了水资源开发与生态环境保护，保障区域供水安全和生态安全，强调水资源节约集约利用，有利于全区水环境质量改善。《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》在规划方案环境合理性论证的基础上，坚持以人民为中心的发展思想，把满足人民日益增长的美好生活需要作为奋斗目标，统筹发展和安全，全面提升水安全保障能力，不断增强水利公共服务供给，促进涉水服务均等化，切实解决人民关心的水忧水患水盼问题。力争全国领先方面：城乡供水一体化覆盖率达到95%，县（区）城市备用水源保证率达到90%，农村自来水普及率达到95%。

本工程在香水河截潜西侧增设截引工程（液压坝）、新建沉沙池及调蓄池等工程，为有效解决泾源县城及香水镇12个行政村在极端天气下，水源出现浑浊及泥浆水等问题导致的县城水厂出厂水水质不稳定且间歇性停水等现象。进一步提升人饮工程的供水保障率，缓解县城经济高速发展与供水需求之间的矛盾，有效弥补县城及农村用水的短板，确保已建人饮工程充分发挥效益，使项目区群众能够饮用到安全、放心、保质保量的优质水源。项目运营期无废水、固废产生。项目施工期对周边环境会有短期的不利影响，采取污染治理和生态恢复措施后，对环境的影响可接受，运营期无污染物产生，因此，符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见相关要求。本项目与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》“总体生态环境准入要求”分析见表1，审查意见的符合性分析详见表2。
表1   与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》“总体生态环境准入要求”分析

类别
准入要求
本工程
相符性
空间布局
1.项目的永久、临时占地（包括水库淹没区）原则上不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。

2.确实无法避让、需占用环境敏感区的，应符合相关法律法规要求，并采取有效的恢复和补偿措施。

3.项目占用耕地、林地等应符合相关法律法规、规划、政策要求，并采取必要的补偿措施。

本项目占地占用生态保护红线；项目用地总面积4.8620公顷，其中建设用地1.3176公顷、临时用地3.5444公顷；项目用地涉及生态保护红线面积4.8620公顷。涉及生态保护红线名称为六盘山生物多样性维护生态保护红线，生态保护红线功能为生物多样性维护，涉及自然保护地名称为宁夏六盘山国家级自然保护区，自然保护地类型为自然保护区，自然保护地级别为国家级。项目建设涉及自然保护地已征求宁夏六盘山国家级自然保护区管理局意见，并已出具同意项目建设的意见。

符合

污染物排放管控

项目的建设运行不新增主要水污染物排放，或主要水污染物排放量在相关河段或流域的水环境承载能力范围内。
本项目运营期不新增水污染排放，不涉及造成河段水量减少。满足环境质量底线和水功能区的要求。
符合

因水资源开发和配置造成河段水量减少、对水污染物稀释扩散能力减弱的应确保相关河段水质满足环境质量底线和水功能区要求。

符合

资源利用效率要求

项目取水量需满足区域水资源利用上线和相关河湖基本生态水量控制要求。

本项目为泾源县县城水源地提升改造工程，运营期不用水，施工期少量的生活用水和施工用水可就近在村镇水源地拉用。

符合

坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则，在优先保障人居用水和生态环境用水的基础上，合理确定供水规模。

符合

环境风险防控

项目建设不会影响现有饮用水水源地的供水能力和水质。

泾源县县城水源地提升改造工程的建设，为保障区域饮用水安全、满足人民群众基本生活需求。
符合

新建水源或取水口应采取有效的水污染风险防控措施。

符合

续表1   与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析

序号
规划环评要求
本项目具体情况
符合性
6
施工阶段，应注意优化施工方案、采用先进施工工艺，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，减少资源消耗；合理布置和规划施工场地及其他临时用地，临时堆料做到不占耕地，不影响河道行洪；采取工程措施和植物措施相结合的水土保持综合措施，以工程措施控制水土流失，必要时增加临时防护措施，以减少施工扰动产生的新增水土流失，并为植物措施的实施创造条件，对施工迹地进行绿化恢复；土石弃渣的堆放应遵循“先挡后弃”的原则，同时以植物措施与工程措施配套，提高水保效果，减少工程施工带来的新增水土流失量，恢复原有植被；对于涉及自然保护区、水土流失重点防治区、风景名胜区、湿地公园、水源地保护区等重要生态敏感区的施工区域，应保证施工效率和施工质量，做到施工快，效果好，临时占地少的原则。
对施工期提出优化施工方案，采用先进施工工艺，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，合理布置和规划施工工区和临时用地；采取工程措施、植物措施、临时措施等相结合的水土保持综合措施，减少施工扰动产生的新增水土流失，对施工迹地进行绿化恢复。
符合

7
规划环境影响评价结论：

《宁夏水安全保障“十四五”规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，全面落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”中央治水方针，深度践行水利改革发展总基调，通过科学确定发展目标、主要任务、总体布局和政策措施，以黄河大保护大治理为中心，以深化河湖长制为龙头，大力实施“四水同治”，加快构建兴利除害的现代水网体系，加快推进水治理体系和能力现代化，率先在黄河流域探索可复制可推广的现代治水宁夏方案，为努力建设先行区、继续建设美丽新宁夏提供坚实水安全保障。规划符合相关法律法规的要求，与《全国主体功能区规划》、《宁夏回族自治区主体功能区规划》、《黄河流域综合规划》、《宁夏生态环境保护“十四五”规划》等相关规划以及《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》、《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《关于印发宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》、自治区“三线一单”生态环境分区管控体系要求相协调。在规划实施过程中不可避免地会对周围环境产生一定的影响，但通过采取切实可行的生态保护措施，可最大限度地减小规划实施对环境的不良影响。因此，在规划实施中切实落实本环评报告书提出的各项生态保护措施及方案优化及调整建议的前提下，从环境保护角度分析，宁夏水安全保障“十四五”规划的实施是可行的。
本项目符合“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”中央治水方针，通过对水源地改造工程的建设，保障区域饮用水安全、满足人民群众基本生活需求。为解决泾源县城及香水镇12个行政村在极端天气下，水厂源水出现浑浊及泥浆水等问题，进一步提升人饮工程的供水保障率，缓解县城经济高速发展与供水需求之间的矛盾。项目建设符合固原市生态环境分区管控相关要求；本项目切实落实本环评报告提出的各项生态保护措施的前提下，从环境保护角度分析，符合宁夏水安全保障“十四五”规划。
符合

表2   与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析
序号
规划环评要求
本项目具体情况
符合性
1
严守生态保护红线，加强空间管控。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施严格保护，对所涉及的水利工程设施，严格执行各项生态环境保护要求。
项目建设涉及自然保护地已征求宁夏六盘山国家级自然保护区管理局意见，并已出具同意项目建设的意见。
符合
2
严守环境质量底线，推进区域环境质量持续改善。坚持生态优先、绿色发展、协调发展理念，《规划》的环境目标应立足于生态环境的稳定和环境质量的改善，明确规划期重点工程、开发区域的生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束，同步实现环境质量改善目标与水资源开发目标。
本项目为水源地改造项目，项目建设期对周边造成少量生态扰动，但总体影响较小，不触及环境质量底线和资源利用上线。
符合
3
严格水利工程建设的环境准入条件。严格水利工程准入要求，从源头上避免对区域水环境质量及水生态造成影响。加强水资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。

本项目主要为解决泾源县城及香水镇水质不稳定且间歇性停水以及枯水期河道无坝引水及下游小断面廊道取水导致引水量不足的问题，项目实施后促进水资源利用，从源头解决水源不达标问题。
符合
4
加强水生态修复和水环境治理。统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全。助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，

项目运营期无废水排放，对水环境影响可接受。
符合
5
在《规划》实施过程中。加强环境监督管理，落实各生态环境保护措施，适时开展环境影响跟踪评价，在《规划)修编时应重新编制环境影响报告书。

本项目不涉及
符合
6
《规划》包含的重点建设项目在依法开展环境影响评价时，应符合规划环评结论和审查意见，落实规划环评提出的要求。加强与规划环评的联动，重点开展选址选线方案比选、工程分析，着重评价项目建设对区域生态系统、水环境等影响的途径、范围和程度，深入论证生态修复工程、环境保护措施的可行性。

项目建成后有效保障香水镇区域饮用水安全问题，依法开展环境影响评价，工程建设符合规划环评结论和审查意见，评价项目建设对区域生态系统和水环境的影响，并提出切实可行的环境保护措施和生态保护与恢复措施。

符合



	其他符合性分析

其他符合性分析

其他符合性分析

其他符合性分析

其他符合性分析

其他符合性分析

其他符合性分析

其他符合性分析


	1.《产业结构调整指导目录》符合性分析

本项目为水源地改造建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于鼓励类中“二十二、城镇基础设施”中的“7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”，因此本项目属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策的要求。
项目与固原市生态环境分区管控符合性分析
⑴生态保护红线及生态分区管控

本项目位于固原市泾源县香水镇。根据《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发[2024]28号）中附件，本项目与“固原市生态环境分区管控方案文本”符合性分析见表4。

表3   项目涉及生态保护红线情况统计表    单位：hm2
用地性质

用地功能

区块 

位置

用地面积

（公顷）

涉及生态保护红线

名称

类型

功能

面积（公顷）

建设用地

沉沙池工程

泾源县香水镇泾312A村

0.1874

六盘山生物多样性维护生态保护红线

自然保护

地

生物多样 性维护

0.1874

调蓄池工程

泾源县香水镇泾312A村

0.8634

0.8634

防洪工程

泾源县香水镇泾312A村

0.2419

0.2419

截引工程

泾源县香水镇泾312A村

0.0249

0.0249

小计

1.3176

1.3176

临时用地

临时施工作

业区

泾源县香水镇泾312A村

3.5444

3.5444

小计

3.5444

3.5444

总计

4.8620

/

/

/

4.8620

本项目属于国家支持建设的城镇安全饮水工程类项目，该项目既是一项重要的安保工程，也是一项重大的民生工程，项目占地均在生态保护红线范围内，同时考虑项目区地形地貌、地质条件、施工条件等因素，已尽可能的减少占用生态保护红线，但由于项目建设的必要性、位置的不可替换性等原因，确实无法避免占用生态保护红线。待项目结束后进行整体土壤及植被恢复，落实好环境保护及水土保持措施，才能使项目建设对生态保护红线生态功能影响程度降至最低。

根据《泾源县县城水源地提升改造工程符合生态保护红线内允许有限人为活动论证报告》结论，本项目虽涉及生态保护红线，但本项目选址科学、建设规模合理，消除生态环境影响的措施得当、项目方案可行，属于符合相关法律法规政策、对生态功能不造成破坏的允许有限人为活动建设项目。

综上，本项目占用生态保护红线具有可行性、合理性及不可避让性。项目符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定情形。

表4           项目与固原市生态环境分区管控文本符合性一览表

“固原市生态环境分区管控方案文本”要求

本项目情况

符合性

生态保护红线与生态分区管控
生态分区管控要求：生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。严格限制农业开发占用生态保护红线之外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。
对照固原市生态环境分区管控图集中生态保护红线图可知，因本工程建设用地涉及生态保护红线。涉及生态保护红线类型为自然保护地，涉及生态保护红线总面积4.8620公顷，其中建设用地涉及生态保护红线1.3176公顷（新增建设用地1.3136公顷）和临时用地3.5444公顷。涉及生态保护红线名称为六盘山生物多样性维护生态保护红线，生态保护红线功能为生物多样性维护，涉及自然保护地名称为宁夏六盘山国家级自然保护区，自然保护地类型为自然保护区，自然保护地级别为国家级。项目建设涉及自然保护地已征求宁夏六盘山国家级自然保护区管理局意见，并已出具同意项目建设的意见。

项目与固原市生态保护红线图位置关系见附图1。

符合

环境质量底线及分区管控

水环境分区管控

以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到固原市水环境管控分区。固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区(含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区)和水环境一般管控区。

对照固原市生态环境分区管控图集中水环境分区管控图可知，项目处于优先管控区。项目与固原市水环境管控分区位置关系见附图2。
符合

优先管控区要求：严格落实《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(原环境保护部令第16号)及其他有关法律法规对饮用水水源保护区的管理要求。在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目:改建建设项目，不得增加排污量。严格落实《中华人民共和国自然保护区条例》、《湿地保护管理规定》(原国家林业局令2013年第32号)、《水产种质资源保护区管理暂行办法》(原农业部令2011年第1号)等有关法律法规对自然保护区、湿地公园及其他重要湿地、水产种质资源保护区等区域的管理要求。确保重要湿地和河湖面积不减少、生态功能不退化，保护和提升清水河国家级湿地公园等重要湿地，增强城市“绿肺功能”加大六盘山水源涵养林建设力度，开展六盘山及其外缘宜林地水源涵养林建设，进一步恢复和增强六盘山区域水源涵养功能；加强月亮山水源涵养林建设力度，大力营造水源涵养和水土保持林，扩大林草植被面积，加快生态修复，减少水土流失，增强水源涵养和水土保持功能；加快云雾山草原植被修复进度，继续实施草地禁牧封育，通过改良、补播等方式改善云雾山退化草地植被生态环境，逐步恢复草地生产力。
本项目为水源地改造工程，项目建设期对周边造成少量生态扰动，但总体影响可接受。项目建成后，可有效解决香水镇水源出现浑浊及泥浆水等问题导致的县城水厂出厂水水质不稳定且间歇性停水的问题，项目运营期无废水排放，对水环境影响可接受。
大气环境分区管控
基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟网格单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。

对照固原市生态环境分区管控图集中大气环境管控分区图可知，项目位于大气环境优先保护区，项目与固原市大气环境管控分区位置关系见附图3。
符合
大气环境优先保护区：严格落实相关法律法规对自然保护区风景名胜区的保护要求，原则上禁止新建、扩建涉及大气污染物排放的各类工业项目及生活垃圾焚烧发电项目，现有项目依法拆除或关停。
本项目主要建设截引工程、沉砂池、蓄水池及配套设施，项目运营期无废气产生，施工期影响时间短，在施工期结束后影响随即消失；符合大气环境优先保护区管控要求。符合固原市大气环境优先保护区管控要求。

土壤污染风险防控底线及分区管控
根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤一般管控区。
对照固原市生态环境分区管控图集中土壤污染风险分区管控图可知，项目位于一般管控区，项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系见附图4。

符合

一般管控区：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容并提出防范土壤污染的具体措施;需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
本项目采取了分区防渗，在采取相应的防渗措施的前提下，可有效阻隔对土壤的污染途径。另外，项目为水源地改造工程，不属于有色金属冶炼、焦化等行业。
资源利用上线及分区管控
能源（煤炭）资源利用上线及分区管控
为推动环境空气质量持续改善，实现减污降碳协同增效，根据技术指南要求，提出能源利用上线管控指标。按照《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》(宁政发[2022]30号)要求，到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。具体考核办法按照自治区发展改革委关于印发《完善能耗强度和总量双控制度推动经济平稳发展若干政策措施》的通知执行。按照《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》(环综合[2021]4号)的有关要求，将应对气候变化要求纳入生态环境分区管控体系，推动减污降碳协同增效。全市碳排放强度累计降低值按照自治区要求执行。
本项目不涉及煤炭的使用。
符合

水资源利用上线及分区管控
水资源分区管控要求：坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，科学配置水资源，严格能耗物耗准入门槛，支撑发展刚需。细化覆盖各行业各领域的节水定额标准，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”。推广农业成套综合节水技术，大力发展节水型农业及工业、涵水型林业。实施工业节水增效行动，改造建设节水型工业园区，推动传统高耗水行业转型升级。鼓励西吉、隆德、泾源、彭阳四县根据实际选择重点区域先行开展海绵化改造和建设。
本项目建成后交由泾源县泾河水务投资有限责任公司运行管理不新增劳动定员；不新增用水。
符合

环境管控单元与准入清单

对照固原市生态环境分区管控图集中环境管控单元图可知，本项目位于优先保护单元，由上述分析可知，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的分区管控要求，本项目与固原市环境管控单元位置关系见附图5。
符合

清单内容
优先保护单元：重点从加强空间布局约束，提出正面清单、禁入或限入要求和退出方案。
分维度要求
空间布局约束：对于优先保护区，着重从允许开发建设活动、不符合空间布局要求活动的退出方案等两个方面提出空间布局约束要求。对于重点管控区，着重从禁止和限制开发建设活动的要求、不符合空间布局要求活动的退出方案等两个方面提出空间布局约束要求。对于一般管控区，可参照优先保护区或重点管控区提出空间布局约束方面的一般性要求。
本项目为水源地提升改造项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类项目，符合空间布局要求。
符合

污染排放控制：对于重点管控区，着重从污染物达标排放、现有源排放削减、新增源倍量替代、排放标准加严等方面提出污染物排放管控要求。对一般管控区，可参照重点管控区提出一般性污染物排放管控要求。
由运营期环境影响和保护措施小节分析可知，本项目建设完成后，无废气、废水、固体废物产生。
符合

环境风险防控：对于各类优先保护区，着重从有毒有害污染物和易燃易爆物质风险防控等方面提出禁止准入的要求。对于重点管控区，着重从土地用途管控、有毒有害污染物和易燃易爆物质风险防控等方面提出环境风险防控要求。对于一般管控区，可参照优先保护区、重点管控区提出一般性环境风险防控要求。
本项目运营期无废气、废水、固体废物产生，不涉及有毒有害污染物和易燃易爆物质，风险可控
符合

资源开发效率要求：对于重点管控区，着重从水资源开发效率、禁燃区要求等方面提出资源开发效率要求。对于一般管控区，可参照重点管控区提出一般性资源开发效率要求。
本项目为水源地改造项目，不涉及自然资源开发，同时项目不涉及高污染燃料燃烧。
符合

1.2与“固原市生态环境准入清单”符合性

根据《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发[2024]28号）中附件，本项目与固原市生态环境准入清单总体要求符合性分析见表5，与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表6。

表5  固原市生态环境总体准入要求

管控维度

准入要求

本项目

符合性

A1

空间布局约束

A1.1

禁止开发建设活动的要求

严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。
本项目为水源地改造项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类项目，不属于过剩行业新增产能。
符合
严禁在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。

本项目为水源地改造项目，不属于“两高一资”项目
符合

城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

本项目不涉及燃煤锅炉的建设

符合

A2污染物排放管控

A2.1允许排放量要求

化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排量完成自治区下达任务。

本项目不涉及
符合

严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。

本项目不涉及
符合
严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。

火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。

本项目不涉及
符合
到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。

项目运营过程中无固体废物产生。
符合

A2.2

现有源提标升级改造

到2025年，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉(含电力)全面实现超低排放；所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。

本项目不涉及燃煤锅炉的建设

符合
探索畜禽养殖“出户入园”模式，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。

本项目不属于畜禽养殖项目
符合
A3

环境风险防控

A3.1

联防联控要求

开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。

本项目不属于医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业
符合
以环境风险较高的饮用水水源地保护区、交通干道和集中式污染处理设施等为重点，提高防范环境风险能力，规范化集中式污染处理设施日常运行维护，建设应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等预防性设施。

本项目不涉及
符合
健全突发环境事件应急预案体系，推进跨区域、跨流域环境应急联动。
本次评价要求建设单位编制《突发环境事件应急预案》并取得生态环境主管部门备案
符合
A4

资源利用效率要求

A4.1

能源利用总量及效率要求

实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目。

本项目不涉及煤炭的使用
符合

到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。

A4.2

水资源利用总量及效率要求

落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.90亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降13%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.79。

本项目不涉及用水
符合
表6  固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析一览表

类别

准入清单管控要求

本项目情况

符合性

管控单元名称

泾源县固原六盘山自治区级自然保护区优先保护单元

本项目位于优先保护单元
符合

序号

ZH64042410002
要素属性

/
空间布局约束

1.六盘山自治区级自然保护区等自然保护地参照相关法律法规的要求，按照禁止开发区域进行管理。

对照固原市生态环境分区管控图集中生态保护红线图可知，因本工程建设用地涉及生态保护红线。涉及生态保护红线类型为自然保护地，涉及生态保护红线总面积4.8620公顷，其中建设用地涉及生态保护红线1.3176公顷（新增建设用地1.3136公顷）和临时用地3.5444公顷。涉及生态保护红线名称为六盘山生物多样性维护生态保护红线，生态保护红线功能为生物多样性维护，涉及自然保护地名称为宁夏六盘山国家级自然保护区，自然保护地类型为自然保护区，自然保护地级别为国家级。项目建设涉及自然保护地已征求宁夏六盘山国家级自然保护区管理局意见，并已出具同意项目建设的意见。

符合

2.除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的十类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。加快开展自然保护地内违法违规人类活动的清退工作，开展生态恢复与治理。

项目运营期无废气、废水、固体废物产生。
符合

污染排放管控
/
/
/
环境风险防控
/
/
/
资源开发效率
/
/
/
综上，本项目的建设符合《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发[2024]28号）的相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容

建设内容

建设内容

建设内容


	1.项目建设背景
目前，泾源县城及香水镇下辖的12个行政村的用水主要依赖于沟道来水。沟道取水采用无坝引水方式，导致无法拦蓄沟道来水，不能充分利用地表径流量。此外，受干旱及年内降雨量分布不均的影响，沟道枯水期间无坝引水难以保证足够的取水量。且受干旱和降雨不均影响，枯水期取水困难，供水不稳定。现有集水廊道因运行年限长且未实现清洪分离，淤泥堵塞导致产水量下降，无法达到设计标准。洪水期间源水浑浊，影响水处理效果，造成水质不稳定和间歇性停水。此外，县城仅有1座500m3调蓄池工程，调蓄能力严重不足。

为解决县城1#及2#水厂在极端天气（如洪水、融雪）下出厂水浊度超标、水源出现泥浆水，以及枯水期水量不足、县城经济快速发展导致供水需求持续增长、供水量不足等问题日益突出的情况，根据企业提供资料可知2024年至2035年需水量由8769.68m3/d增至16089.4m3/d，故泾源县县城水源地提升改造工程，以实现清洪分离，保障引水能力。本工程的实施，可以解决枯水期河道无坝引水及下游小断面廊道取水导致的引水量不足问题，进一步提升人饮工程的供水保障率，缓解县城经济高速发展与供水需求之间的矛盾，有效弥补县城及农村用水的短板，确保已建人饮工程充分发挥效益，使项目区群众能够饮用到安全、放心、保质保量的优质水源。

2.项目建设内容

2.1 建设规模

①新建液压坝1座并设置取水点1处，管理房40平方米。

②新建沉沙池1座，配套设置闸门3座、阀门井5座引水闸1座，进水闸门2座，出水管阀井2座，排沙管阀井2座及流量计阀井1座。

③新建调蓄池12座(2000立方米)，配套设置阀门井30座，进水管阀井14座，出水管阀井12座，控制阀井3座及流量计阀井1座。

④新建混凝土护岸1455米。

⑤铺设连通管线及供水管道2条(657米)等；

本项目工程组成内容包括主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程，具体工程组成详见表7。本项目地理位置图见附图6。
表7                       本项目组成一览表

建设

内容

建设项目
项目组成
备注
主体工程
调蓄池
拆除原有1座500m3调蓄池，新建2000立方米蓄水池12座，各蓄水池池深4m，池底长×宽=27.8m×20m。配套设置阀门井30座，进水管阀井14座，出水管阀井12座，控制阀井3座及流量计阀井1座。
技改
辅助工程
液压坝
设计在香水河新建液压坝1座，位于桩号K0+143处，坝长20m，坝高1.5m，宽1m。新建1座取水口。
新建
管理房
拆除原有管理用房，建设1座40m2管理房，并配备机电及自动化设备。
技改
沉砂池
新建沉沙池1座，沉沙池周边配套设置3座闸门及5座阀门井，1座引水闸，2座进水闸门，2座出水管阀井，2座排沙管阀井及1座流量计阀井。沉砂池设计流量为16089.4m3/d。采用现浇钢筋混凝土结构，底板采用-6-700毫米厚筏板，侧墙采用400毫米厚钢筋混凝土，进水区及沉淀区首端底板设有排沙坑，其断面尺寸为1.5米×0.7米（宽×高），排沙坑采用5%的横坡设计。底板下部浇筑0.15米厚的C20砼垫层。沉沙池单室长95.8m，宽度4.0m，深度4.0m，其存泥区深度0.5m。

新建
混凝土护岸

砌护河段全场850m，护岸长度为765m。护坡采用混凝土墙式护岸，砌护高度为1.8-2.8m，墙顶宽0.5m，迎水侧墙面垂直，背水侧边坡1:0.4；基础宽度1.84m-2.24m，基础深度0.7m。
新建
管道工程

铺设连通管线及供水管道共计2条，总长657m。其中，连通管道为沉沙池至调蓄池，长度为162.0m，顺水流沿现状道路两侧进行铺设；供水管道为串联调蓄池出水管管道，末端接入现状供水管道，长度为495.0m，顺水流铺设于蓄水池与岸坡防护之间。管线尽量沿现有道路两侧布置，尽量减少占地和拆迁，对于沿途露出地面的管道，需采取相应的保温措施。
新建
公用

工程
给水
本项目原水取自香水河桩号K0+143取水点，香水河水源来自泾河，增压供水至拟建沉砂池，项目用水量为16809.4m3/d，随后进入调蓄水池总库容24000m3。
新建
排水
本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。运营期无废水产生。
新建
供暖
本项目不进行供暖。
/
供电
本项目供电由香水镇统一供电。
依托

环保

工程
固体废物
沉淀的泥沙存于存泥区。
新建
废水

治理

本项目不新增劳动定员，故不新增生活污水，运营期无废水产生。
新建
地下水防治措施

池底及四周进行一般防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
/
噪声治理

选用低噪设备采取隔音、建筑隔音等措施。
新建

临时占地

生态恢复
施工结束后对临时占地进行生态恢复，及时进行土地整治、播撒草种、防尘网苫盖等措施。
/
3.主要产品及产能

本项目为供水工程项目，引水量由8769.68m3/d增至16089.4m3/d。项目产品方案见表8。

表8                       本项目产品方案
序号

名称

单位

技改前

技改后

产品变化情况
备注

1
水

m3/d
8769.68
16089.4

+7319.72m3/d
/
本项目主要生产单元为规模大小为16089.4m3/d的水。主要工序包括：原水→沉淀→调蓄→供水。

4.主要生产设施及设施参数

本项目主要生产设施及设施参数详见下表9。

表9                主要生产设施及设施参数一览表
序号

设备名称

型号及规格

单位

数量

备注

1

破冰泵
设计流量10m3/h，扬程21.47m，150QJ10-28潜水泵

台
2
新增
2
潜水泵

Q=10m3/h

套

22
新增
3
搅拌器
叶轮直径φ320，P=4kW
套
22
新增
4
测控一体化闸门

0.6*0.6m（双控）
套
3
新增

5
电动球阀（手自一体）

DN600 PN10

套

50
新增

6
电磁流量计

DN700 PN10

套
25
新增
5.主要原辅材料及燃料的种类和用量

本项目原料消耗及原料成分具体见表10。

表10                    本项目原辅料消耗一览表

序号
名称
单位
消耗量
运输

方式
来源
储存方式

原辅材料消耗变化情况

原有

本次新增

1
原水
m3/d
8769.68
16089.4
管道运输
香水河截潜
/
+7319.72m3/d
6.公用工程
⑴供水
本项目原水取自香水河桩号K0+143取水点，香水河水源来自泾河，增压供水至拟建沉砂池，项目用水量为16809.4m3/d，随后进入调蓄水池总库容24000m3。

⑵排水：本项目运营期无废水产生。

(3)供电：本项目供电由香水镇统一供电。
7.劳动定员及工作制度

泾源县泾河水务投资有限责任公司为项目的运行管理单位，本项目未新增劳动定员。
8.厂区平面布置
项目位于固原市泾源县香水镇。项目区地形有一定起伏，平面布置紧凑合理，考虑调蓄池整体稳定及安全，本工程调蓄池围堤为半挖半填，减少了挖填土石方量，竖向布置合理。同时，不乱占土地。施工道路充分利用现有道路或永临结合布设，有利于控制水土流失的影响。工程范围由东至西依次为截引工程区、沉砂池工程区、临时施工作业区、防洪工程区以及调蓄池工程区。
综上所述，本工程布局紧凑、合理，扰动面积小，从而减轻了水土流失危害，工程建设方案总体合理，符合水土保持要求。在此基础上，本项目建成后完善了现状灌区高效灌溉调蓄体系，提高灌溉保证率，为控制范围内灌区提供水源。

综上所述，项目总平面布置合理。本项目厂区平面布置图附图7。

9.本项目总投资及环保投资

本项目总投资3396.48万元，其中环保投资214.35万元，占总投资的6.31%，具体环保投资情况见表11。
表11                         环保投资一览表

阶段

项目
环保设施
投资金额（万元）
施工期
废气治理措施
施工场地设置施工围挡、土方开挖采用湿法作业、定期洒水降尘、运输车辆加盖篷布

60
废水治理措施
施工废水（主要为车辆、设备冲洗水）经沉淀后回用不外排；生活污水利用周边居民旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥。少量盥洗废水用于泼洒抑尘。本工程施工采用商品混凝土，少量现浇混凝土养护产生少量废水。经沉淀池沉淀后回用于混凝土养护用水，确保无废水排放。
2
噪声污染防治措施
对机械、设备加强定期检修、养护；禁止夜间施工，避免高噪设备同时施工
24
固体废物污染防治措施
废包装材料集中收集后送至指定地点进行处理；施工人员生活垃圾集中收集后清运至附近生活垃圾转运站中处置
2
环境监测
噪声监测
120
生态恢复
施工结束后对于项目占地进行迹地恢复，播撒草籽、植被恢复等措施
运营期
噪声
采取基础减震、墙体阻隔等措施
6.35
合计

214.35


	工艺流程和产排污环节

工艺流程和产排污环节

工艺流程和产排污环节

工艺流程和产排污环节


	工艺流程简述：

1.施工期工艺流程及产污节点

⑴截引工程、沉砂池工程、防洪工程、临时施工作业区、调蓄池工程建设工程

建设过程分为前期准备、建筑施工、设备调试和建成运行三个阶段。前期准备阶段主要为施工前期做准备，主要为厂址、管线比选，地质勘探，方案工程设计和征地。施工阶段主要为场地平整、基础工程，主体工程及设备安装、调试，竣工验收、施工期结束。


[image: image1.emf]方案设计 、 工程设计

噪声 、 扬尘 、 废水 、 固体废物

噪声 、 粉尘 、 废水 、 固体废物

投入运营

设备安装调试

废水 、 固体废物 、 噪声

竣工验收

噪声 、 固体废物 、 废水

主体工程

基础工程


图1  施工工艺流程及产污节点图
①基础工程施工

包括截引工程、沉砂池工程、防洪工程、临时施工作业区、调蓄池工程土方工程（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工。

②主体工程及附属工程施工

主体工程为截引工程、沉砂池工程、防洪工程、临时施工作业区、调蓄池工程，基础浇筑前应先测量放线，然后根据设计编制钢筋、支模、浇筑。

③设备安装调试

设备安装时将对各设备吊装、固定，然后进行管道安装、设备调试。

④验收、运行

待施工结束后对工程进行验收后，截引工程、沉砂池工程、防洪工程、临时施工作业区、调蓄池工程投入运行。
⑵供水管道铺设

①管线情况

铺设连通管线及供水管道2条，其中，连通管道为沉沙池至调蓄池，长度为162.0m，顺水流沿现状道路两侧进行铺设；供水管道为串联调蓄池出水管管道，末端接入现状供水管道，长度为495.0m，顺水流铺设于蓄水池与岸坡防护之间。具体管道分段情况见表12。
表12                        主管道分段统计表

名称
管道长度（m）

管径

管材

管线变径节点名称

连通管线

162
DN600钢管
钢管和钢丝网骨架PE管
沉沙池末端安装连通管道（DN600钢管）与调蓄池相接。
供水管道

495
DN600钢管
出水管统一采用连接管（DN700钢管）连接至供水管道（DN700钢管）
合计

657
/
管线尽量沿现有道路两侧布置，尽量减少占地和拆迁，对于沿途露出地面的管道，需采取相应的保温措施。
②管线配套阀井

本工程主管线上配套各类阀井，支管普遍较短，在支管沿线不在单独布设阀井及排水井。对支管和原管道连接位置设置连接阀井，并布设排水阀，以便检修排水。阀门井统一采用钢筋混凝土井室，混凝土外壁刷防水砂浆至最高地下水位以上，防止井室被地下水浸泡，延长使用寿命。


[image: image2.emf]地面清理 管沟开挖 现场围护 管道安装 土方回填 辅助设施施工

弃渣 、 扬尘

废水 、 扬尘 、 噪声 扬尘 、 噪声

扬尘 、 噪声


图2  管道铺设工程施工工艺流程及产污节点图
(3)土石方平衡
根据主体工程设计和土石方平衡方案，项目建设期开挖土石方54272.76m3，回填土石方55920.6m3，运至临时弃土场，并按照水保要求平整。土方平衡见下表
表13                   土石方平衡表  单位：m3
工程类别
开挖土石方
调入
回填土石方
净余土方
开挖土方回填利用
数量
去向
截引工程
484.28
0
484.28
0
/
沉砂池工程区
7382.7
/
6032.44
1350.26
用于调蓄池工程
调蓄池工程
40662.56
1483.5
43658.72
-1512.66
/
防洪工程
4376.14
/
4458.31
82.17
用于调蓄池工程
管道工程
1057.54
/
1057.54
0
/
附属工程
309.54
/
229.31
80.23
用于调蓄池工程
合计

54272.76
1483.5
55920.6
0
本项目施工期较短，但在施工期间各项施工活动将会对周围环境产生一定的影响。主要包括施工废水、施工扬尘、噪声、固体废物等对周围环境的影响，因此本项目施工单位应严格的遵守有关的法律、法规和规定，且施工期须做好污染防治措施，尽量把对周围环境的负面影响减少到最低、最轻程度。
2.运营期生产工艺流程及产污节点

本项目建设截引工程、沉砂池工程、调蓄池工程、以及混凝土护岸、连通管线及供水管道，通过沉砂池沉淀后将水源供给至1#、2#水厂。
本项目生产工艺流程及产污环节图见图4。


[image: image3.emf]香水和截潜水源

调蓄池

1#

、

2#

水厂

沉砂池

S1

沉泥 ，

N1

N2


图4        运营期工艺流程及产污环节图
工艺流程概述：

(1)进水环节：在香水河新液压坝处取水进入沉砂池。

(2)沉砂池处理：水体首先流入沉砂池，在此完成沉砂分离。

产污环节：S1沉泥、N1。

(3)调蓄池处理：经沉砂池处理后的出水调蓄池。

产污环节：N2。

(4)后续供水：调蓄池的出水最终输送至1#、2#水厂，作为水厂的进水水源。

(1)废气

本项目运营期不产生废气。
(2)废水

本项目运营期无废水产生
(3)噪声

本项目运营期产生的噪声主要为潜水泵、各类泵等产生的噪声，噪声值为70-90dB(A)之间。

(4)固体废物

本项目产生的固体废物主要为泥沙。




	与项目有关的原有环境污染问题

与项目有关的原有环境污染问题
	1.水源地现状

原泾源县人饮工程共有30处，水源共计32处，供水人口11.88万人。水源类型可分为2类，一类是地表水，一类是地下水。地表水水源是水库水源和沟道截潜水源，地下水是山泉水水源和机井水源，其中：水库水源为3处（西峡水库、洪沟水库和龙潭水库），截潜及山泉水源26处，机井水源3处。

泾源县人饮工程共有人饮截潜水源26座，在2016年实施的水源地保护工程中已将15座截潜进行了水源保护以及提升改造，其中10处改造为清洪分离式，解决了截潜淤积问题。2019年泾源县农村饮水安全水源提升改造工程中又将剩余存在问题而未改造的截潜进行了提升改造，共改造截潜7座（改造6座，新建1座），主要还是采用清洪分离型式进行改造。

2.现有工程存在的问题及整改要求

根据现场踏勘，现有工程存在的问题如下
(1)县城经济高速发展与供水需求之间的矛盾突出 

随着泾源县城经济的迅猛发展，各类产业和居民生活水平的显著提升，对水资源的需求量急剧增加，然而，现有的供水能力却难以满足这种快速增长的需求，导致县城经济高速发展与供水需求之间的矛盾日益凸显，成为制约县城可持续发展的一个重要瓶颈。这种矛盾不仅影响了居民的生活质量，也对当地工业生产和商业活动的正常开展造成了不小的阻碍，亟需通过系统性的规划和有效的措施来加以解决。

(2)引水方式无法保障取水量 

目前，泾源县城及香水镇下辖的12个行政村的用水主要依赖于沟道来水。沟道取水采用无坝引水方式，导致无法拦蓄沟道来水，不能充分利用地表径流量。此外，受干旱及年内降雨量分布不均的影响，沟道枯水期间无坝引水难以保证足够的取水量。因此，现有的无坝引水方式已无法满足当前的用水需求。

(3)原水源地取水工程集水廊道淤堵 

现状沟道首部引水后，通过人工开挖的渗水通道进入2011年《泾源县二期供水水源地改造工程》所修建的集水廊道。然而，由于首部未实现清洪分离，加之运行年限较长，导致河道淤泥逐渐进入廊道滤料层，严重影响了集水廊道的产水量。目前，取水量已无法达到设计标准，难以满足当前的用水需求。

(4)水源地配套建筑物不够完善 

由于河道缺乏必要的拦洪设施，无法实现有效的清洪分离，导致在洪水期间清水与洪水混合。在遭遇极端天气如暴雨或洪涝时，这种混合现象加剧，水厂的源水出现严重浑浊和泥浆水，含有大量泥沙和悬浮物。这些问题直接影响了水处理工艺的效率，造成县城水厂出厂水水质不稳定，表现为浊度波动、悬浮物超标等现象，并频繁引发间歇性停水事件，严重影响正常用水。

(5)水源保障问题 

县城水源地下游供水对象有泾源县城及香水镇下辖的12个行政村，现状只有县城水厂建有一座500m³调蓄池，调蓄容积不足。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
区域

环境

质量

现状


	1.环境空气质量现状

1.1环境空气质量达标区判定

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“三、具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准1.大气环境”规定“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。

本项目位于固原市泾源县香水镇，隶属于泾源县行政区划范围内，故本次评价采用泾源县环境空气质量数据进行分析。泾源县2023年PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度，CO相应百分位数24h平均质量浓度，O3相应百分位数8h平均质量浓度均引用《2023年宁夏生态环境状况公报》（PM10、PM2.5为剔除沙尘天气后）中公布数据。泾源县2023年区域环境空气质量评价见下表14。
表14  2023年泾源县区域环境空气质量现状评价表
污染物名称

年评价指标

标准值/（µg/m3）

现状浓度/（µg/m3）

达标率/%

超标倍数

达标情况

SO2
年平均

60
6
10.00
/

达标

NO2
年平均

40
8
20.00
/

达标

PM10
年平均

70
52
74.29
/

达标

PM2.5
年平均

35
17
48.57
/
达标
CO

24h平均第95百分位数

4
0.7
17.50
/

达标

O3
日最大8h滑动平均值的第90百分位数

160
132
82.50
/

达标

注：1、CO现状浓度和标准值单位均为mg/m3。

2、现状浓度中PM10、PM2.5为剔除沙尘天气后的数值。

3、《2023年宁夏生态环境状况公报》中未公布SO2、NO2、PM10、PM2.5相应百分位数24h平均浓度，故未评价上述污染物相应百分位数24h平均浓度达标情况。

由上表分析可知，泾源县2023年度PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度、CO 24小时平均第95百分数和O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

2.地表水环境质量状况

本项目位于固原市泾源县香水镇，所在区域地表水体为项目南侧30m处的香水河，属于泾河的重要支流，根据《2023年宁夏生态环境质量状况》，泾河监测断面弹筝峡省界（宁夏－甘肃）（国控）断面为Ⅱ类水质，相较于2022年水质情况无明显变化。

3.声环境质量状况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，3、声环境。厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目不对声环境质量现状进行评价。
4.生态环境质量状况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，4、生态环境。产业园区外建设项目新增用地范围内含有生态保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目选址在确保项目符合相关工程技术要求的前提下，同时考虑项目区地形地貌、水源及项目工程建设相关标准要求，已尽量避免涉及生态保护红线，所涉生态保护红线类型为自然保护区。项目的建设符合《自然资源部生态环境部国家林业和草原局<关于加强生态保护红线管理的通知（试行）>》（自然资发〔2022〕142 号）中“在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动”中的第六项情形，即“必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造”范畴。 

生态环境现状：

(1)土地利用现状

占地类型为林地、河滩地等，本项目土地利用现状见附图10。

(2)土壤类型

根据现场调查，项目所在区域评价区呈现典型的黄土丘陵地貌特征，土壤受地貌、生物、气候及人类活动的影响，类型复杂，有山地土、灰钙土、草甸土、盐土等类型，以山地土和草甸土为主。地表土质为沙壤土和黄绵土。评价区内植被较好，土壤受到保护，是南部山区侵蚀最小的地区之一。

(3)植被分布

六盘山生物多样性生态保护红线内的植物资源非常丰富，共有高等植物113科788种，其中被子植物为优势种群，分86科337属，占全国被子植物总科数的28.5%，占总属数的11.3%，占总种数的2.9%。这些植物中包括许多经济价值较高的种类，如水曲柳、秦岭冷杉等国家Ⅱ重点保护植物，以及桃儿七、黄芪、红毛七、猪苓、升麻、大叶三七、五叶子、贝母、党参、半夏、白芷、柴胡等重要药用植物。此外，六盘山还有许多特有植物，如六盘山棘豆、四花早熟禾、紫穗鹅观草等。

(4)动物

六盘山生物多样性生态保护红线内的动物资源非常丰富，共有陆生脊椎动物24目60科207种，包括国家Ⅰ级保护动物如金钱豹、林麝、金雕等。此外，还有许多两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类动物，如草鹭、鹡鸰、燕隼、麝、红腹锦鸡等。昆虫资源也非常丰富，有11目76科486种，包括许多稀有种类如金斑蛾、系带风蛾、黑风蛾等。水生动物方面，有鱼类6种，水生无脊椎动物45科85属109种。

项目实施及完工后，通过落实各项生态功能防治措施，可以有效消除项目建设对生态保护红线生物多样性功能产生的影响，从而对生态保护红线生态功能不造成破坏。

5.地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目为水源地建设项目，在运营期不存在地下水污染因子及污染途径，且项目区内不存在地下水环境敏感目标，本项目无地下水及土壤污染途径，无需进行地下水、土壤环境现状调查。


	环境

保护

目标

	根据现场实地调查，本项目环境保护目标为：
(1)大气环境：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准中大气环境保护目标为：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目场界位置关系”。本项目大气环境保护目标为宁夏六盘山国家级自然保护区。

表15    项目大气环境保护目标一览表

名称

坐标

保护对象

保护内容(人)

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

经度

纬度

宁夏六盘山国家级自然保护区

106°15′26.483″

35°29′40.669″

自然保护区
/
一类区
/
0
(2)声环境：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准中声环境保护目标为：厂界外50m范围内的声环境保护目标”。本项目厂界外50m范围内，无声环境保护目标。

(3)地下水环境：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准中地下水环境保护目标为：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源”。本项目南侧30m处的香水河，属于泾河的重要支流。
表16             项目环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

方位/距离

功能

保护要求

地表水

香水河
S/0.3km

河流

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准
(4)生态环境：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准中生态环境保护目标为：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目直接影响区域为项目占地范围内，无间接影响区域，本项目直接影响区域为项目占地范围内，无间接影响区域，主要生态保护目标见下表：

表17                       生态环境保护目标
环境要素

保护内容

位置关系

功能

保护级别

生态环境

评价区动物、植物、土壤、耕地

项目占地范围内

维持生态平衡

保护生态环境

良性循环



	污染物排放控制标准

	1.噪声排放标准

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
表18             本项目施工期噪声排放标准
昼间/dB(A)

夜间/dB(A)

70

55

表19    《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
类别

昼间

夜间

等效声级

项目适用范围

1类

55
45
dB（A）

厂界

2.固体废物

一般固废：本项目运营期一般固体废物执行一般固废相关法律法规标准。

	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施

施工

期环

境保

护措

施


	本项目建设期较短，但在此期间各项施工活动将会对周围环境产生一定的影响。主要包括施工废水、施工扬尘、噪声、固体废物等对周围环境的影响，而且以施工扬尘和噪声尤为明显。因此本项目施工单位应严格遵守有关的法律、法规和规定，且施工期须做好以下污染防治措施，尽量把对周围环境的负面影响减少到最低、最轻程度。

1.大气环境影响分析

项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆及作业机械尾气。

⑴施工扬尘

项目施工过程中大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有蓄水池、管线开挖与土方堆积、填筑、运输车辆营运等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气条件、土壤类型等多种因素影响。本项目所在地气候干燥，多大风天气，扬尘影响范围预计在200m左右，随着风速的增加，扬尘量及影响范围将有所扩大。此外，施工中开挖的土石方及砼的砂石料等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都会造成扬尘污染，影响范围在100m左右。施工期间扬尘污染会对环境空气产生一定的影响。
⑵运输车辆及作业机械尾气

道路施工时一般采用挖掘机、推土机等设备，运输车辆主要有装载车、自卸汽车等。施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所产生的尾气污染物主要为CO、THC、NOx、SO2，会对施工道路两侧和运输路线两侧局部范围产生一定不良影响。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜105g/m3、NOx＜1.65g/m3。由于施工机械多为大型机械，但施工机械同时施工数量少且较分散，其污染程度相对较轻。

(3)道路扬尘

工程施工运输中的扬尘主要来自两方面：一是汽车行驶产生的路面二次扬尘；二是装载和运输物料数量较大的砂石土料等产尘物料时，若汽车防护不当，易造成物料失落和飘散。道路运输扬尘将对运输路线两侧一定区域的环境空气造成一定的污染，可能造成局部环境空气超过环境空气质量标准。在完全干燥的情况下，这部分扬尘可按下列经验公式计算：


[image: image4.wmf]0.850.75

0.123()()()

56.80.5

VWP

Q

=


式中：

Q：汽车行驶的扬尘，kg/km辆；

V：汽车速度，km/h；

w：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

通过上式计算，一辆载重量为10t的卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶情况下的扬尘量。

表20                不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量
     P（kg/m2） 

车辆（km/h）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5

0.051

0.086

0.116

0.144

0.151

0.287

10

0.102

0.171

0.232

0.2889

0.341

0.574

15

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20

0.55

0.29

0.582

0.722

0.853

1.435

在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水1～2次，可使空气中的粉尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，降尘效果显著。洒水降尘试验资料见下表。
表21                施工场地洒水抑尘实验效果表
距路边距离

5m

20m

50m

100m

200m

TSP（mg/m3）

不洒水

10.14

1.89

1.15

0.86

0.56

洒水

2.01

1.40

0.68

0.60

0.29

降尘率（%）

--

80

51

41

30

48

汽车运输过程中的扬尘影响程度与路面种类、天气状况以及汽车运行速度、载重量等因素有关。施工期要充分利用已有公路运输，运输道路尽量避开村庄等敏感点，对临时施工道路要加以修整，限制行车速度和车流量并洒水降尘。为降低运输扬尘对运输路线两侧的居民及植物的影响，各施工单位应以主要物料运输路线为主要降尘区域，采取定期洒水、密封运输或加盖篷布、限制车速、及时维护车辆、加强管理等措施，降低道路扬尘对周围环境的影响。

综上，因施工区域分散，且位于农村，环境背景较好，施工规划中，同一施工区域中不同工程施工时间不同，排放源密度小，且随之施工的结束，其环境影响随之消失。因此，工程施工道路扬尘对大气环境的影响较小。

2.水环境影响分析

本项目施工期废水主要为施工废水、和施工人员生活污水。施工废水（主要为车辆、设备冲洗废水、混凝土养护废水等）。施工废水（主要为车辆及设备冲洗水）配套沉淀池，沉淀后回用于场地泼洒抑尘，不外排。本工程施工采用商品混凝土，少量现浇混凝土养护产生少量废水。经沉淀池沉淀后回用于混凝土养护用水，确保无废水排放。生活污水利用周边居民旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥。少量盥洗废水用于泼洒抑尘。综上所述，本项目对水环境影响较小。
3.声环境影响分析
本项目在施工过程中，施工机械类型较多，如载重车辆、挖掘机等。在施工过程中，应尽量降低噪声，对噪声大的机械宜在白天施工。噪声大的声源尽量安排远离居民点，施工时尽量采用减少声影响的施工方法和技术，减少噪声对居民区的影响。

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，在距离本项目施工场地40m以外可达到标准限值，本项目不进行夜间施工，因此本项目噪声对周边环境影响可接受。
4.固体废物

本项目施工期固体废物主要为废包装材料和施工人员生活垃圾。

⑴废包装材料

本项目设备及管网安装产生的废包装材料集中收集后送至指定地点进行处理。

⑵施工人员生活垃圾

施工期间生活垃圾集中收集，定期运至环卫部门指定地点进行处理，严禁随意丢弃和堆放。

采取以上的处理措施后，项目施工期产生的固废不会对周边环境产生明显不利影响。

5.生态保护与恢复措施
⑴临时占地生态保护及恢复措施

①施工中应加强施工期间的施工组织管理，优化施工工艺，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，尽可能地不破坏原有的地表植被和土壤；

②施工过程中，原料的运输应尽量利用原有道路，减少施工车辆对土壤及植被的碾压；

③施工结束后，对临时占地进行地表恢复，对管道沿线的天然草地播撒当地多年生草籽进行植被恢复；

④规范临时堆土、做好堆土的水土保持措施；

⑤加强生态保护管理监督，切实落实各项生态恢复措施，确保撒播草种的成活率，使临时施工占地植被覆盖度至少恢复到原有水平；

⑥做好取土场的水土保持措施。

⑵地表、土壤保护措施

①各种施工活动应严格控制在施工区域内，尽量减少施工占地面积；

②规范材料运输路线，减少运输车辆对植被及土壤的碾压；

③在土方回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成流失影响；

④遇大风、暴雨天气应对开挖的土方采取适当遮盖措施，减少水土流失。

⑶植物保护措施

规范行车路线，严禁车辆在施工区域乱行、乱停。加强临时占地的植被恢复，加强区域植被恢复。

(4)野生动物保护措施

加强宣传教育，规范施工人员行为，严禁施工人员擅自捕杀区域动物，捣毁动物巢穴。施工中尽量采用低噪声施工设备，减少施工噪声对施工区域动物的惊扰。

(5)生态减缓措施

从保护生态与环境的角度出发，建议本工程开发建设前，尽量做好施工规划前期工作；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及水土流失等不利影响；加强环境管理和监理制度、减少生态环境破坏，加强生态保护宣传教育。

本工程所在区域生态类型较为简单，施工对生态环境影响较小。在施工期分别采取工程措施、植物措施等各种措施。同时，加强施工管理、保证工程质量等措施，可有效减轻项目建设对生态环境的破坏。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
运营

期环

境影

响和

保护

措施
运营

期环

境影

响和

保护

措施

	1.废气
本项目运营期不产生废气。
2.废水

本项目不新增劳动定员，不产生生活污水；运营期无废水产生。
3.噪声

3.1噪声源强及达标情况

⑴噪声源

本项目运营期间的噪声源主要为潜水泵、各类泵等设备噪声，噪声值70~90dB(A)范围内。主要设备噪声声级见表22，噪声源对各预测点的影响预测结果见表23。

表22           工业企业噪声源强调查清单一览表

序号

声源名称

型号
空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

声功率级/dB（A）
1
破冰泵
设计流量10m3/h，扬程21.47m，150QJ10-28潜水泵
5.6
-102.1
1138.3
80
低噪声设备
24h
2

潜水泵

Q=10m3/h

7.0
-98.4
1138.2
80
低噪声设备

24h

3

搅拌器
叶轮直径φ320，P=4kW
9.5
-106.1
1138.3
83
低噪声设备

24h

4

测控一体化闸门

0.6*0.6m（双控）
10.4
-101.0
1138.2
85
低噪声设备

24h

5
电动球阀（手自一体）

DN600 PN10

16.0
-106.8
1138.1
75
低噪声设备

24h

6

电磁流量计

DN700 PN10

136.6
-40.0
1137.3
86
低噪声设备

24h

表23  噪声预测结果与达标分析表

预测点

时间段

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

贡献值

昼间

45
50
46
40
评价标准

55
55
55
55
贡献值
夜间
41
44
42
39
评价标准
45
45
45
45
评价结果
/
达标
达标
达标
达标
注：本项目夜间不生产。
本项目采用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等降噪措施。综上所述，通过以上降噪措施，可以使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对周围环境影响较小。

3.2自行监测计划

本项目厂界噪声监测见表24。

表24             本项目噪声监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

项目东边界外1m处

等效连续

A声级
1次/季，

每次2天

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

项目南边界外1m处

项目西边界外1m处

项目北边界外1m处

4.固体废物

本项目运营期产生的固体废物为泥沙。产生的泥沙通过管道泵送至存泥区，沉积泥沙定期清理，清出后的泥沙运至指定位置进行处理。本项目固废属性及产生量见表25。

表25             本项目固废产生及排放情况一览表
名称

来源

产生量（t/a）
贮存

方式
固废

属性

代码

处置方法

泥沙
沉砂池
839.5
存泥区
一般固废

900-999-99
清出后的泥沙运至指定位置进行处理。
综上所述，项目各类固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。
5.地下水、土壤

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，通过采取相应的防渗措施后，可有效阻隔对土壤及地下水的污染途径，本项目运营期不存在土壤、地下水污染途径，因此不对土壤和地下水环境影响进行分析。

6.生态

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中运营期环境影响和保护措施中6.生态“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，应明确保护措施”，

根据国家有关环保法律法规的要求，项目单位应设置环境保护管理机构，在该机构中应有专门的部门和专人负责整个项目的生态保护问题，尤其是加强施工期的生态管理工作，其职能为：

⑴在项目的可行性研究和初步设计阶段，详细勘察供水管线拟经过地区的生态环境现状，识别生态影响因素及影响的程度和范围；综合考虑供水管线工程地质、高程、施工工程量等因素，确定合理的供水管线；供水管线应尽量避开生态敏感目标；

⑵在项目施工前，编制相关的生态环境保护规划和制度，落实各施工队伍生态保护的机构和人员编制，并进行必要的能力培训。

⑶在供水管线施工中，把解决施工现场遇到的生态问题作为重点，确保施工过程中生态保护措施的落实；

⑷施工完成后，指导和监督生态恢复工作的开展，确保区域植被得到有效的恢复；

⑸拨出专款做好生态监理工作，施工前监理人员和施工单位人员一道实地调查供水管线等拟经过地区周围的植被状况，施工结束后应对植被恢复情况进行考核，确保植被得到有效恢复。

⑹做好施工场地清理及土地平整、开挖土方分层堆放、妥善保存好表土、植被恢复管理等工作。
7.环境风险
项目运行过程中无风险物质


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	地表水

环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	鼓风机、空气压缩机（含隔音罩）、潜水泵、各类泵
	设备噪声Leq（A）
	合理布局，高噪声设备设置减振、隔音设施，定期对设备维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准

	固体废物
	本项目运营过程中产生的固体废物主要为泥沙。产生的泥沙通过管道泵送至存泥区，沉积泥沙定期清理，清出后的泥沙运至指定位置进行处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	池体进行一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。加

	生态保护

措施
	项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性措施，废水循环使用，项目正常运行后，对周围生态环境质量影响较小。

	环境风险

防范措施
	①建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。

②确保环保治理措施切实可行，并保证治理设施正常运行，且做到达标排放。
③建设单位应定期检查风险防范措施和应急预案的有效性，定期进行风险救援训练，确保责任到人、措施到位。

	其他环境

管理要求
	⑴加强运营期各项污染防治措施，保证各类污染物的达标排放。

⑵加强污染防治设备的日常管理和维护，定期对其进行检修，确保正常运行。

⑶加强企业的环境教育宣传，制定环保规章制度及环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。

⑷在项目厂区设置明显的限速和禁鸣标志，加强进出车辆的管理，以减少车辆产生的噪声对环境的影响。

⑸项目投入生产运行后，按照生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。


六、结论

	从环境保护的角度，本项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	
	
	
	
	
	
	
	

	生活垃圾
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业

固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

_1234567891.vsd
地面清理


管沟开挖


现场围护


管道安装


土方回填


辅助设施施工


弃渣、扬尘


废水、扬尘、噪声


扬尘、噪声


扬尘、噪声



_1234567892.vsd
�

香水和截潜水源


调蓄池


1#、2#水厂


沉砂池


S1沉泥，N1


N2



_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
�

方案设计、工程设计�

噪声、扬尘、废水、固体废物�

噪声、粉尘、废水、固体废物�

投入运营�

设备安装调试�

    废水、固体废物、噪声�

竣工验收�

     噪声、固体废物、废水�

主体工程�

基础工程�


