# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：泾源县中蜂中药材等林下经济产业建设项目

建设单位（盖章）：   泾源县农业农村局

编制日期：            2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泾源县中蜂中药材等林下经济产业建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-640424-20-01-474857 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马建民 | 联系方式 | 13649575659 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市泾源县六盘山镇、泾河镇、大湾乡 |  |  |
| 地理坐标 | ①泾河源镇蜂蜜加工包装车间建设工程中心地理坐标为东经106°17′57.466″，北纬35°39′34.877″；②六盘山镇中药材种苗培育基地建设工程中心地理坐标为东经106°17′9.920″，北纬35°39′39.804″；③六盘山镇中药材物流中转集散地建设工程中心地理坐标为东经106°17′16.095″，北纬35°39′39.809″；④六盘山镇中药材分拣包装晾晒车间建设工程中心地理坐标106°17′15.014″，北纬35°39′40.282″；⑤大湾乡中药材分拣包装晾晒车间建设工程中心地理坐标东经106°17′8.419″，北纬35°39′38.283″。 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 一、农业01、林业02，1.农产品基地项目（含药材基地） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 工程永久占地9538m2 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 泾源县审批服务管理局 | 项目审批文号 | 泾审批发〔2025〕115号 |
| 总投资（万元） | 3338.45 | 环保投资（万元） | 244.35 |
| 环保投资占比（%） | 7.32 | 施工工期 | 16个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”：涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目需开展生态影响评价专章。根据宁夏回族自治区水土流失重点防治区划分图，本项目涉及水土流失重点预防区和重点治理区，需开展生态影响评价专章。本项目与宁夏回族自治区水土流失重点防治区划分图位置关系图见附图0。 |  |  |

| - 规划情况 | - 无 |
| --- | --- |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为农产品基地项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目第一类“鼓励类”中的“一、生态农业”，属于鼓励类项目。符合国家产业政策要求。 2.项目与固原市生态环境分区管控符合性分析 ⑴生态保护红线及生态分区管控 本项目位于宁夏回族自治区固原市泾源县六盘山镇、泾河镇、大湾乡。根据《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发〔2024〕28号）中附件，本项目与“固原市生态环境分区管控方案文本”符合性分析见表1。 表1 项目与固原市生态环境分区管控文本符合性一览表 “固原市生态环境分区管控方案文本”要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线与生态分区管控. 生态分区管控要求：生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。严格限制农业开发占用生态保护红线之外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。; 对照固原市生态环境分区管控图集中生态保护红线图可知，因项目所在区域不涉及生态保护红线。 项目与固原市生态保护红线图位置关系见附图1。; 符合. 环境质量底线及分区管控. 水环境分区管控; 以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到固原市水环境管控分区。固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。; 对照固原市生态环境分区管控图集中水环境分区管控图可知，项目处于优先管控区。项目与固原市水环境管控分区位置关系见附图2。; 符合. 优先管控区要求：严格落实《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(原环境保护部令第16号）及其他有关法律法规对饮用水水源保护区的管理要求。在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目：改建建设项目，不得增加排污量。严格落实《中华人民共和国自然保护区条例》《湿地保护管理规定》（原国家林业和草原局令2013年第32号）、《水产种质资源保护区管理暂行办法》（原农业农村部令2011年第1号）等有关法律法规对自然保护区、湿地公园及其他重要湿地、水产种质资源保护区等区域的管理要求。确保重要湿地和河湖面积不减少、生态功能不退化，保护和提升清水河国家级湿地公园等重要湿地，增强城市“绿肺功能”加大六盘山水源涵养林建设力度，开展六盘山及其外缘宜林地水源涵养林建设，进一步恢复和增强六盘山区域水源涵养功能；加强月亮山水源涵养林建设力度，大力营造水源涵养和水土保持林，扩大林草植被面积，加快生态修复，减少水土流失，增强水源涵养和水土保持功能；加快云雾山草原植被修复进度，继续实施草地禁牧封育，通过改良、补播等方式改善云雾山退化草地植被生态环境，逐步恢复草地生产力。; 本项目为农产品基地项目，项目建设期对周边造成少量生态扰动，但总体影响可接受。项目建成后，运营期废水主要为生活污水、生产废水（蜂蜜加工车间生产用水主要为设备清洗、原料预处理，中药材分拣包装区生产用水为场地清洁、设备清洗废水，储存仓库地面清洁废水，检测中心实验废水，大湾乡分拣车间场地清洁、设备清洗）。生活污水经化粪池收集后进入市政管网，生产废水经车间设三级沉淀池（总容积50m3），采用“格栅+气浮+生物接触氧化”工艺，处理后进入市政管网，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求，同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后排入市政管网。. 大气环境分区管控; 基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟网格单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。; 对照固原市生态环境分区管控图集中大气环境管控分区图可知，项目位于大气环境一般管控区，项目与固原市大气环境管控分区位置关系见附图3。; 符合. 大气环境一般管控区：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。; 本项目主要为农产品基地项目，施工期大气影响时间短，在施工期结束后影响随即消失；符合大气环境优先保护区管控要求。施工期采取施工场地设置施工围挡、土方开挖采用湿法作业、定期洒水降尘、运输车辆加盖篷布、车辆驶离工地前应在洗车平台清洗轮胎及车身、不得带泥上路等措施。项目施工废气对周边大气环境质量影响较小，运营期产生的废气主要为粉碎废气、有机废气、无机废气，有机废气与无机废气经通风橱无组织排放；不会触及区域大气环境质量底线。符合固原市大气环境一般管控区管控要求。. 土壤污染风险防控底线及分区管控; 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤一般管控区。; 对照固原市生态环境分区管控图集中土壤污染风险分区管控图可知，项目位于农用地优先保护区，项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系见附图4。; 符合. 农用地优先保护区：实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 本项目采取了分区防渗，在采取相应的防渗措施的前提下，可有效阻隔对土壤的污染途径。另外，项目为农产品基地建设项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业。. 资源利用上线及分区管控. 能源（煤炭）资源利用上线及分区管控; 为推动环境空气质量持续改善，实现减污降碳协同增效，根据技术指南要求，提出能源利用上线管控指标。按照《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》(宁政发〔2022〕30号)要求，到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。具体考核办法按照自治区发展改革委关于印发《完善能耗强度和总量双控制度推动经济平稳发展若干政策措施》的通知执行。按照《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合[2021]4号）的有关要求，将应对气候变化要求纳入生态环境分区管控体系，推动减污降碳协同增效。全市碳排放强度累计降低值按照自治区要求执行。; 本项目不涉及煤炭的使用。; 符合. 水资源利用上线及分区管控; 水资源分区管控要求：坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，科学配置水资源，严格能耗物耗准入门槛，支撑发展刚需。细化覆盖各行业各领域的节水定额标准，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”。推广农业成套综合节水技术，大力发展节水型农业及工业、涵水型林业。实施工业节水增效行动，改造建设节水型工业园区，推动传统高耗水行业转型升级。鼓励西吉、隆德、泾源、彭阳四县根据实际选择重点区域先行开展海绵化改造和建设。; 本项目新鲜水用水量为6282m³/a；根据《2023年宁夏水资源公报》，固原市泾源县水资源总量约为1.428亿m³，项目水资源消耗量对区域水资源利用上线影响较小。; 符合. 环境管控单元与准入清单. 对照固原市生态环境分区管控图集中环境管控单元图可知，本项目位于优先保护单元，由上述分析可知，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的分区管控要求，本项目与固原市环境管控单元位置关系见附图5。; 符合. 清单内容; 优先保护单元：重点从加强空间布局约束，提出正面清单、禁入或限入要求和退出方案。. 分维度要求; 空间布局约束：对于优先保护区，着重从允许开发建设活动、不符合空间布局要求活动的退出方案等两个方面提出空间布局约束要求。对于重点管控区，着重从禁止和限制开发建设活动的要求、不符合空间布局要求活动的退出方案等两个方面提出空间布局约束要求。对于一般管控区，可参照优先保护区或重点管控区提出空间布局约束方面的一般性要求。; 本项目为农产品基地建设项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类项目，符合空间布局要求。; 符合. 污染排放控制：对于重点管控区，着重从污染物达标排放、现有源排放削减、新增源倍量替代、排放标准加严等方面提出污染物排放管控要求。对一般管控区，可参照重点管控区提出一般性污染物排放管控要求。; 由施工期及运营期环境影响和保护措施章节分析可知，本项目建设完成后，各项污染物在采取相应的处置措施后，均可达标排放。; 符合. 环境风险防控：对于各类优先保护区，着重从有毒有害污染物和易燃易爆物质风险防控等方面提出禁止准入的要求。对于重点管控区，着重从土地用途管控、有毒有害污染物和易燃易爆物质风险防控等方面提出环境风险防控要求。对于一般管控区，可参照优先保护区、重点管控区提出一般性环境风险防控要求。; 由工程分析可知，本项目危险物质主要为废试剂瓶/桶、实验废液、废标液、废培养皿、废培养基、过期药品、过期试剂，暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处置，项目通过采取环境风险措施，对周围环境影响可防可控。; 符合. 资源开发效率要求：对于重点管控区，着重从水资源开发效率、禁燃区要求等方面提出资源开发效率要求。对于一般管控区，可参照重点管控区提出一般性资源开发效率要求。; 本项目为农产品基地建设项目，不涉及自然资源开发，同时项目不涉及高污染燃料燃烧。; 符合. 1.2与“固原市生态环境准入清单”符合性 根据《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发〔2024〕28号）中附件，本项目与固原市生态环境准入清单总体要求符合性分析见表2，与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表3。 表2 固原市生态环境总体准入要求 管控维度; 准入要求; 本项目; 符合性. A1 空间布局约束; A1.1 禁止开发建设活动的要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。; 本项目为农产品基地建设项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类项目。; 符合. 严禁在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目不涉及。; 符合. 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉的建设。; 符合. A2污染物排放管控; A2.1允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排量完成自治区下达任务。; 本项目不涉及。; 符合. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。; 本项目不涉及。; 符合. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。. 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。; 本项目不涉及。; 符合. 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 运营期生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行处置，修剪枝叶集中收集后外售综合利用。废试剂瓶/桶、实验废液、废标液、废培养皿、废培养基、过期药品、过期试剂暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处置。; 符合. A2.2 现有源提标升级改造; 到2025年，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉(含电力)全面实现超低排放；所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。; 本项目不涉及燃煤锅炉的建设。; 符合. 探索畜禽养殖“出户入园”模式，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 本项目不涉及。; 符合. A3 环境风险防控; A3.1 联防联控要求; 开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。; 本项目不属于医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业。; 符合. 以环境风险较高的饮用水水源地保护区、交通干道和集中式污染处理设施等为重点，提高防范环境风险能力，规范化集中式污染处理设施日常运行维护，建设应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等预防性设施。; 本项目不涉及。; 符合. 健全突发环境事件应急预案体系，推进跨区域、跨流域环境应急联动。; 本项目不涉及。; 符合. A4 资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目。; 本项目不涉及煤炭的使用。; 符合. 到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.90亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降13%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.79。; 本项目用水主要为职工生活用水与生产用水，用水量为6282m³/a，用水量较小，对区域水环境影响较小。; 符合. 表3 固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析一览表 类别; 准入清单管控要求; 本项目情况; 符合性. 管控单元名称; 泾源县优先保护单元3; 泾河源镇蜂蜜加工包装车间建设工程、六盘山镇中药材种苗培育基地建设工程、六盘山镇中药材物流中转集散地建设工程、六盘山镇中药材分拣包装晾晒车间建设工程位于优先保护单元3; 符合. 序号; ZH64042410011. 要素属性; 生态空间水环境优先保护区. 空间布局约束; 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的十类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。生态保护红线和一般生态空间以外的其他区域，除国家、自治区重大战略规划项目和不可避让生态红线的十类建设项目外，禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。; 1.本项目在现有耕地进行中药材种植，不涉及在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 2.本项目不涉及。; 符合. 污染排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率; /; /; /. 类别; 准入清单管控要求; 本项目情况; 符合性. 管控单元名称; 泾源县优先保护单元7; 大湾乡中药材分拣包装晾晒车间建设工程位于优先保护单元7; 符合. 序号; ZH64042410015. 要素属性; /. 空间布局约束; 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的十类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。生态保护红线和一般生态空间以外的其他区域，除国家、自治区重大战略规划项目和不可避让生态红线的十类建设项目外，禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。; 1.本项目在现有耕地进行中药材种植，不涉及在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 2.本项目不涉及。; 符合. 污染排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率; /; /; /. 综上，本项目的建设符合《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发〔2024〕28号）的相关要求。 2.与《宁夏回族自治区水生态环境保护 “十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区水生态环境保护 “十四五”规划》中“立足‘一带三区’，统筹山水林田湖草沙等要素，系统布局重大水生态保护与修复工程，科学推进水源涵养区、生态缓冲带保护与建设……制定和实施水源涵养功能提升规划，有序推进天然林保护、封山育林、退耕还林还草、低质低效林改造、废弃矿山植被恢复等生态修复工程，发挥高效水源涵养作用，涵水于地、涵水于林草，全面提升生态系统涵水功能”。 本项目建成后能够形成绿化，实现水源涵养作用，项目建设符合《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 3.与《宁夏中药材产业发展实施方案（2021年—2025年）》符合性分析 根据《宁夏中药材产业发展实施方案（2021年—2025年）》中“三、主要任务（二）推进中药材规范化种植4.建设规范化生态种植示范基地。优化产业布局，建设一批宁夏道地、特色中药材规范化生态种植示范基地，鼓励建设数字生态中药种植园、中药循环种植（养殖）园”。 本项目建设包括土地整治及土壤改良、酸枣种植及防风林带建设，柴胡、黄芪等道地中药材的种植开发等，能够建成宁夏道地、特色中药材规范化生态种植示范基地。项目建设符合《宁夏中药材产业发展实施方案（2021年—2025年）》相关要求。 4.与《固原市特色农业产业发展规划（2024—2027年）》的通知符合性分析 根据中共固原市委办公室市人民政府办公室印发《固原市特色农业产业发展规划（2024—2027年）》的通知中“发展定位”，（五）打造西北地区中药材育种、种植、加工、集散基地。聚焦调结构、优布局、建基地、强加工、活流通、促创新六项重点，建设以“固十味”为主的标准化种植示范基地，发展中成药、药食同源产品制造等深加工，建设六盘山道地中药材产业集群。 本项目通过柴胡、黄芪等道地中药材的种植开发，推动生产规模化和标准化，实现从“零星种植”向“集中化园区”的升级。同时，现有产业链条短、附加值低的问题亟待解决。能够建成宁夏道地、特色中药材规范化生态种植示范基地，形成“生产－加工－销售”闭环。成为固原农业经济新增长点、生态高效农业新典范和循环经济新亮点。推动循环农业发展。 因此，项目建设符合《固原市特色农业产业发展规划（2024—2027年）》相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于宁夏回族自治区固原市泾源县六盘山镇、泾河镇、大湾乡。六盘山镇蜂蜜加工包装车间建设工程中心地理坐标为东经106°17′57.466″，北纬35°39′34.877″；六盘山镇中药材种苗培育基地建设项目中心地理坐标为东经106°17′9.920″，北纬35°39′39.804″；六盘山镇中药材物流中转集散地建设工程中心地理坐标为东经106°17′16.095″，北纬35°39′39.809″。六盘山镇中药材分拣包装晾晒车间建设项目中心地理坐标106°17′15.014″，北纬35°39′40.282″；大湾乡中药材分拣包装晾晒车间建设工程中心地理坐标东经106°17′8.419″，北纬35°39′38.283″。本项目与泾源县行政区划关系图见附图6。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 | 1.项目背景 在国家积极推动地方经济发展、加大专项债支持力度的宏观背景下，泾源县立足自身资源禀赋，深度挖掘六盘山生态优势，全力推进中蜂中药材等林下经济产业建设项目。 近年来，中蜂中药材等林下经济产业已在泾源县初具规模。目前，全县蜂群规模达3.5万群，“泾源蜂蜜”凭借卓越品质，被农业农村部登记为国家地理标志农产品，品牌价值飙升至1.44亿元，有力带动1300余户蜂农实现增收。中药材产业同样成绩斐然，种植面积扩展至7.7万亩，涵盖柴胡、黄芪、芍药等多种道地药材，12家中医药企业构建起完整产业链，年产值高达9873万元，成为农民增收致富的重要支柱。 然而，当前产业发展也面临诸多挑战。中蜂养殖环节，传统蜂箱难以实现精细化管理，蜂蜜加工包装设备陈旧，制约产品品质提升与品牌拓展；中药材产业方面，种苗培育缺乏标准化，物流中转设施滞后，分拣包装晾晒条件简陋，严重阻碍产业高效发展。 在此背景下，本项目借助专项债政策东风，围绕中蜂中药材等林下经济全产业链布局一系列关键工程。从六盘山镇蜂蜜加工包装车间的升级，到智能化蜂箱改造；从中药材种苗培育基地的建设，到物流中转集散地与分拣包装晾晒车间的完善，每一项工程都精准靶向产业痛点。项目建成后，将极大提升产业现代化水平，促进中蜂中药材等林下经济产业深度融合，实现生态保护与经济发展的良性互动。 2.项目组成及建设规模 2.1 建设规模 项目建设内容包括： （1）泾河源镇蜂蜜加工包装车间建设工程：蜂蜜加工车间515.5平方米，配套室外附属工程1项。 （2）泾源县智能化蜂箱改造建设工程：智能移动蜂车3台，智能蜂箱2000箱，蜂箱7000箱，智慧蜂场建设3个。 （3）六盘山镇中药材种苗培育基地建设工程：土壤改良工程1100亩，工艺泵房1座，蓄水池1项，作业通道硬化工程1项，灌溉给水工程1项。 （4）六盘山镇中药材物流中转集散地建设工程：新建中药材分拣与包装区558.8平方米、物流中转区455平方米、中药材储存仓库1100平方米、中药质量检测中心311平方米、配套室外附属工程1项。 （5）六盘山镇中药材分拣包装晾晒车间建设工程：新建成品库992.87平方米，配套室外附属工程1项。 （6）大湾乡中药材分拣包装晾晒车间建设工程：新建中药材分拣包装车间515.4平方米，配套室外附属工程1项。 项目工程组成由主体工程、临时工程、公用工程、环保工程组成。本项目工程组成见下表： 表4 项目工程组成一览表 工程类别; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 泾河源镇蜂蜜加工包装车间建设工程; 蜂蜜加工车间515.5㎡；配套室外附属工程：室外给排水工程，室外电气工程，室外硬化，室外硬化、铁艺围栏、电动伸缩门及配套设施工程1项。. 泾源县智能化蜂箱改造建设工程; “超级蜂巢”智能移动蜂车6台，3年智慧化服务费1项，智能蜂箱2000箱，蜂箱7000箱，智慧蜂场建设6个。. 六盘山镇中药材种苗培育基地建设工程; 平田整地及土壤改良工程1100亩，工艺泵房1项，蓄水池（1000m3）1项，作业通道硬化工程1项，灌溉给水工程1项。. 六盘山镇中药材物流中转集散地建设工程; 新建中药材分拣与包装区558.8㎡，新建物流中转区455m2，新建中药材储存仓库1100m2，新建中药质量检测中心311m2，1F；配套室外附属工程。. 六盘山镇中药材分拣包装晾晒车间建设工程; 新建成品库992.87㎡；配套室外附属工程：室外给排水，室外硬化、铁艺围栏、电动门及配套设施工程1项。. 大湾乡中药材分拣包装晾晒车间建设工程; 新建中药材分拣包装车间515.4㎡；配套室外附属工程：室外电气工程1项，室外给排水工程1项，室外消防工程1项，室外硬化及配套设施工程1项。. 辅助工程; 六盘山镇中药材种苗培育基地建设工程; 泵房; 建设泵房1项。. 蓄水池; 建设1座1000m3蓄水池，蓄水池面积2300㎡，开挖深度4米，结构为“卵膜”结构，池顶长83m，宽30m；设计池深2.0m，水深1.5m；内边坡1:2。蓄水池设计池底标高：1982.00m，溢流水位标高：1983.50m。 采用复合土工膜作为防渗结构；池底结构自上而下依次为500厚素土回填、防水土工布200g/0.5mm/200g两布一膜、200厚素土垫层，夯实系数≥0.95、素土夯实，夯实系数≥0.93。. 滴灌系统; 首部枢纽设计：首部枢纽包括水泵、过滤器、施肥装置、压力表、阀门等设备。过滤器采用砂石过滤器与叠片过滤器相结合的组合方式，对灌溉水进行双重过滤，有效去除水中的泥沙、杂质、藻类等。 输配水管网设计：输配水管网采用PE（聚乙烯）管材，主干管沿项目区域的主干道或中心位置铺设，管径根据灌溉流量与水头损失计算确定，一般选用 DN110-DN200的管材。支管垂直于主干管铺设，将水输送至各个灌溉小区，支管管径一般为 DN75-DN90。毛管与支管连接，沿种植行铺设，毛管上安装滴头，滴头间距根据中药材种苗的株距进行合理设置，一般为0.3～0.5米。在管网的适当位置设置阀门，便于对各灌溉区域进行独立控制与检修。. 配套室外附属工程; 主要包括室外给排水工程、硬化、铁艺围栏、电动伸缩门、作业通道、灌溉给水工程等。. 临时工程; 施工道路; 本项目不设施工便道，外部施工道路依托现有乡镇道路。. 施工营地; 本项目不单独设置施工生活营地，项目位于六盘山镇、泾河镇、大湾乡，施工人员为周边居民。. 换填土; 本项目不设取弃土场，种植土层来源均外购。. 公用 工程; 供水; 市政管网供水压力约为0.25MPa。一路市政管网供给，临近厂区周边。市政给水管管径为DN200，管材采用PE管，接口型式为热熔连接。厂区内引入管管径为DN100，沿建筑物周边道路敷设，埋地深度为冰冻线以下0.3m，且不小于0.7m。引入管上设置阀门井，内装闸阀和倒流防止器，以防止室外管网的水倒流污染市政水源。 项目用水主要为生活用水、生产用水。生活用水主要为车间工作人员生活用水。生产用水主要为蜂蜜加工车间生产用水，包括设备清洗、原料预处理用水，中药材分拣包装区生产用水为场地清洁、设备清洗用水，储存仓库地面清洁用水，检测中心实验辅助用水，大湾乡分拣车间生产用水。. 排水; 室内采用污废合流制排水系统，各栋建筑的生活污水排出室外后，排至新建化粪池内，再排入市政污水管网。. 供电; 就近接用附近村庄电网。. 供暖; 本项目冬季无需供暖。. 环保 工程; 施工期; 废气治理措施; 施工场地设置施工围挡、定期洒水降尘、运输车辆加盖篷布，运输车辆在出入施工场地时，对车辆轮胎进行冲洗，避免运输扬尘。. 施工机械废气：加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，优化机械设备。. 噪声治理措施; 合理安排施工时间，选用低噪声设备，分片区施工，运输车辆减速慢行、禁止鸣笛。. 废水治理措施; ①施工废水（主要为车辆及设备冲洗水）配套沉淀池5m3，沉淀后回用于场地泼洒抑尘，不外排。 ②施工营地内生活区生活污水利用周边居民旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥。少量盥洗废水用于泼洒抑尘。. 固体废物治理措施; 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。项目施工期清理的表土砂石全部运至指定地点堆放；有机肥废包装袋集中交由有机肥供给企业回收利用；废滴灌及喷头集中收集后由更换企业回收利用；蓄水池和泵房清淤污泥集中收集后作为项目种植区种植土；水泵检修废机油产采用废油桶集中收集后由有资质单位的第三方回收处置。. 生态环境治理措施; 施工期严格控制施工作业范围，控制施工机械、车辆沿固定线路行驶，做好施工人员宣传教育，严禁越过红线进入保护区，严禁随意采伐、猎捕野生动物。项目建设内容为土地整治、柴胡、黄芪种植及防风林建设，施工过程为场地平整，种植林草，恢复生境，项目不得引入其他有入侵性的植物种类。. 运营期; 废气; 检测中心有机废气与无机废气经通风橱无组织排放；. 废水; 蜂蜜加工包装车间在加工灌装过程中，产生清洗废水； 中药材相关车间在清洗中药材产生一定量的清洗废水； 检测中心实验清洗废水。 废水经车间设三级沉淀池（总容积50m³），采用“格栅+气浮+生物接触氧化”工艺，处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网。. 噪声; 选用低噪设备，采取减振、隔声等措施。. 固体废物; 一般固废主要为生活垃圾；产生的危险废物主要有废试剂瓶/桶、实验废液、废标液、废培养皿、废培养基、过期药品、过期试剂。生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行处置。废试剂瓶/桶、实验废液、废标液、废培养皿、废培养基、过期药品、过期试剂暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处置。运营期产生的修剪晾晒枝叶集中收集外售综合利用。. 防渗; 检测中心内设1座10m2危险废物暂存间，进行重点防渗，防渗要求需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求. 生态恢复; 施工前，应合理规划施工工区，尽量缩小施工范围，减少临时占地面积。②施工结束后，对工程临时占地、弃土场及施工生产生活区占地采取撒播适宜当地生长的草籽。③加强生态保护管理监督，切实落实各项生态恢复措施，确保撒播草种的成活率，使临时施工占地植被覆盖度至少恢复到原有水平。. - 3.公用工程 供水：本项目用水量包括生活用水、生产用水及消防用水三部分，由市政供水管网提供。具体计算如下： （1）生活用水：车间工作人员生活用水定额取50L/人·d，用水时间按8h计。各单体生活用水量：蜂蜜加工储存车间按10人计，日用水量0.5m³；中药材分拣与包装区按15人计，日用水量0.75m³；物流中转区按8人计，日用水量0.4m³；中药材储存仓库按8人计，日用水量0.4m³；中药材质量检测中心按6人计，日用水量0.3m³；六盘山镇成品库按5人计，日用水量0.25m³；大湾乡中药材分拣包装车间按12人计，日用水量0.6m³。合计日生活用水量为2.8m³。 （2）生产用水：蜂蜜加工车间生产用水主要为设备清洗、原料预处理，日用水量取10m³；中药材分拣包装区生产用水为场地清洁、设备清洗，日用水量取8m³；储存仓库地面清洁用水日用水量取3m³；检测中心实验辅助用水日用水量取0.61m³；大湾乡分拣车间场地清洁、设备清洗用水取7m³。 灌溉用水： 用水主要为灌溉用水，本项目用水主要为树苗及中药材滴灌用水，项目灌溉面积1100亩（733333.37m2）。根据灌水定额、灌水周期及宁夏乔木生长规律、气候特征和需水分配周期，结合地方种植经验，同时依据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号），项目用水参照防护林滴灌用水定额，柴胡、黄芪畦灌用水定额为120m3/亩，项目年滴灌需水量为13.2万m3/a。滴灌水源由利用现状河流新建1000m³蓄水池作为水源，通过泵房接至田间实施灌溉，布置1100亩耕地种植中药材供给。 实验用水： ①中药药材洗润、浸泡、蒸煮用水 本次评价参照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2730中药饮片加工业）的产污系数（规模<200吨-中药饮片/年），工业废水量2.17t/t-产品，主要用于药材的洗润、浸泡、蒸煮等。根据建设单位提供的资料，本项目中药药材年使用量约900kg，则中药药材洗润、浸泡、蒸煮年排放水量约1.95m3/a（0.01m3/d）。考虑药材洗润、浸泡、蒸煮过程中要吸收损耗一部分水，排水量约占用水量的80%，则排水量为1.56m3/a（约0.0078m3/d）。 ②器皿清洗用水 项目器皿清洗水用水主要为实验检测器皿清洗，根据建设单位提供的资料，年用量约40m3/a，0.2m3/d。污水产生系数按照90%计，则器皿清洗废水产生量为36m3/a，0.18m3/d。 ③设备清洗用水 项目部分设备如粉碎机，蒸发仪等，需定期清洗，根据建设单位提供资料，年清洗约40次，用水量约10L/次，因此设备清洗用水量为40m3/a，0.2m3/d。污水产生系数按照90%计，则设备清洗废水产生量为36m3/a，0.18m3/d。 ④实验平台及地面清洗用水 实验平台及地面约每天清洗一次，用水量约0.2m3/d（40m3/a），废水产生量按用水量的90%计算，排水量约为0.18m3/d，36m3/a。 （3）消防用水：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），丙类厂房（仓库）室外消火栓用水量按建筑体积确定：体积≤5000m³时取20L/s，体积>5000m³时取25L/s，火灾延续时间按2h计。其中中药材储存仓库（体积8200m³）、六盘山镇成品库（体积6100m³）室外消火栓用水量为25L/s，单次火灾用水量为25×3600×2=180m³；其余单体室外消火栓用水量为20L/s，单次火灾用水量为 20×3600×2=144m³。消防用水按最大单次火灾用水量180m³计。 （4）总用水量：非火灾工况下总用水量为生活用水+生产用水=32.8m³/d；火灾工况下总用水量为生活用水+生产用水+消防用水=212.8m³/d。 排水： 项目废水主要为生活污水、生产废水（蜂蜜加工车间设备清洗、原料预处理废水，中药材分拣包装区域设备清洗废水，仓储地面清洗废水，检测中心实验废水，大湾乡分拣车间清洗废水）。 生活污水产生量按80%计，产生量为448m3/a（2.24m3/d），生活污水排出室外后，排至新建化粪池（5m3）内，再排入市政污水管网。 生产废水（蜂蜜加工车间设备清洗、原料预处理废水，中药材分拣包装区域设备清洗废水，仓储地面清洗废水，检测中心实验废水，大湾乡分拣车间清洗废水）。生产废水产生量为25.749m3/d，经车间设三级沉淀池（总容积50m3），采用“格栅+气浮+生物接触氧化”工艺，处理后进入市政管网。 4.主要生产设备、检查项目、检测能力和原材料消耗 (1)主要生产设备 本项目主要设备见表5。 表5 检测设备一览表 编号; 设备名称; 规格型号; 数量. 检测中心. 1; 超声清洗器; DTA-27; 1台. 2; 中药材破碎机; PS-240 型; 5台. 3; 精密烘箱（自然对流方式）; ED240; 3台. 4; 精密烘箱（强制对流方式）; FD240; 2台. 5; 真空烘箱; VD53; 1台. 6; 真空干燥箱; 直径300mm; 1台. 7; 旋转蒸发仪 BUCHI; R-215; 1台. 10; 超微粉碎机; 赛特; 2台. 11; 液相色谱仪（含紫外检测器）; E2695; 1台. 12; 超高效液相色谱仪; ACQUITY UPIC H-CLASS (H-CLASS+PDA+ELSD); 2台. 13; 原子吸收光谱仪 PE; pinAAcle 900T; 1台. 14; 离子色谱仪; ICS5000+; 1台. 15; 液相色谱仪（含二极管阵列检测器）; E2695; 4台. 16; 气相色谱三重四极杆串联质谱仪; TSQ8000EVO; 1台. 17; 微波消解仪; MARS6; 2台. 18; 超高效液相三重四极杆串联质谱联用仪; WATERS; 1台. 19; 高效液相色谱仪（含紫外检测器、荧光检测仪、和柱后衍生系统; E2695; 1台. 20; 高效液相色谱仪辅助设备(示差检测仪、 荧光检测器、柱后光化学衍生仪、移液器）; 美国waters2414 美国AURA PHRED 美国 Eppendorf 100-1000ul（单道） 0.25-2.5ml(单道） 10-100ul（八道） 30-300ul（八道）; 1台. 21; 气相色谱仪（含ECD); Agilent7890B; 1台. 22; 气相色谱仪（含FPD); Agilent 7890B; 1台. 23; 气相色谱仪（含FID); Agilent 7890B; 1台. 24; 立体显微镜; EZ4W; 1台. 25; 偏光显微镜; DM2700P; 1台. 26; 电导率仪; S230; 1台. 27; 电子天平 （0.1mg）; AX224ZH; 6台. 28; 电子天平 （0.01mg）; MSE225S; 6台. 29; 电子天平 （0.001mg）; XPE56C; 1台. 30; 永停滴定仪; ZYT-2; 1台. 31; 台式ph计; S400K; 2台. 32; 超纯水机; Advantage A10; 3台. 33; 卡尔费休水分测定; AKF-2010W; 1台. 34; 阿贝折射仪; A670; 1台. 35; 水浴锅; DZKW-D-4; 4台. 36; 水浴锅; DZKW-S-6; 2台. 37; 蛋白质测定仪+在线自动滴定仪; UDK169+DKL8; 1台. 38; 脂肪测定仪; SHR158/6; 1台. 39; 毛细管电泳仪（紫外检测器）; Cl1040; 1台. 40; 全自动凝胶净化定量浓缩联机系统; Freestyle GPC+EVA; 1台. 41; 全自动控温旋光仪; P850; 1台. 42; 离心机; HC-3018; 2台. 43; 冷冻离心机; HC-3018R; 1台. 44; 生物显微镜，三目，四孔转换器; XSP-300; 2台. 45; 高拍仪，A4,1000万像素，270°旋转镜头 ，视频拍照; S1010; 3台. 46; 自动进样瓶清洗机; Q720; 1台. 47; 超低温冰箱（-40摄氏度）（卧式）; DW-FQ351; 1台. 48; 超低温冰箱（-25摄氏度）; DW-YW196A; 4台. 49; 冷藏柜（单、双玻璃门，双锁）; YC-260L; 8台. 50; 冷藏柜; YC-728A1L(GSP); 2台. 44; 真空包装机; V320A; 8台. 51; 中央空调; KF-71LW/NY; 8台. 52; 风机; 5000m3/h; 1台. 蜂蜜加工包装车间建设工程. 1; 真空浓缩机; ZN-500; 1台. 2; 全自动灌装机; GZ-200; 3台. 3; 离心分离机; GF105; 1台. 4; 皮带输送机; B650; 2台. 中药材种苗培育基地建设项目. 1; 泵; /; 1台. 中药材物流中转集散地建设工程. 1; 叉车; /; 5台. 2; 手动液压搬运车; /; 10台. 3; 自动包装机; /; 3台. 4; 半自动捆扎机; /; 3台. 5; 真空包装机; /; 2台. 6; 空气压缩机; /; 1台. 7; 工业吸尘器; /; 2台. 中药材分拣包装晾晒车间建设项目. 1; 智能分拣系统; 3台. 2; 自动包装机; 2台. 3; 半自动捆扎机; 1台. 4; 叉车; 2台. 5; 贴标机; 2台. 大湾乡中药材分拣包装晾晒车间建设工程. 1; 包装设备; /; 4台. 2; 晾晒架; /; 50组. 3; 振动筛; ZS-1000; 2台. 4; 色选机; CC-600; 1台. 5; 封口机; FK-100; 3台. 6; 打包机; DB-50; 1台. (2)检测中心检测项目一览表 本项目检测项目一览表见表6。 表6 检测项目一览表 类别; 序号/项目; 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）; 限制范围. 序号; 名称. 中药材; 1; 鉴别; 中国药典2020年版四部通则0431质谱法; /. 中国药典2020年版四部通则0301一般鉴别实验; /. 中国药典2020年版四部通则0401紫外-可见分光光度法; /. 中国药典2020年版四部通则0501纸色谱法; /. 中国药典2020年版四部通则0502薄层色谱法; /. 中国药典2020年版四部通则0511柱色谱法; /. 中国药典2020年版四部通则0512高效液相色谱法; /. 中国药典2020年版四部通则2001显微鉴别法; /. 中国药典2020年版四部通则0521气相色谱法; /. 国家药品标准各论; /. 2; 检查; 中国药典2020年版四部通则0431质谱法; /. 3; 含量测定; 中国药典2020年版四部通则0431质谱法; /. 中国药典2020年版四部通则0401紫外-可见分光光度法; /. 中国药典2020年版四部通则0406原子吸收分光光度法; /. 中国药典2020年版四部通则0411电感耦合等离子原子发射光谱法; /. 中国药典2020年版四部通则0412电感耦合等离子体质谱法; /. 中国药典2020年版四部通则0512高效液相色谱法; /. 中国药典2020年版四部通则0513离子色谱法; /. 中国药典2020年版四部通则0521气相色谱法; /. 中国药典2020年版四部通则0701电位滴定法与永停滴定法; /. 中国药典2020年版各论容量分析法; /. 中国药典2020年版各论重量分析法; /. 4; 凝点; 中国药典2020年版四部通则0613凝点测定法; /. 5; 砷盐; 中国药典2020年版四部通则0822砷盐检查法; 只用第二法. 6; 汞和砷元素形态及其价态; 中国药典2020年版四部通则2322汞和砷元素形态及其价态测定法; /. 7; 硝酸盐; 中国药典2020年版二部纯化水等各论; /. 8; 亚硝酸盐; 中国药典2020年版二部纯化水等各论; /. 9; 氨; 中国药典2020年版二部纯化水等各论; /. 10; 易氧化物; 中国药典2020年版二部纯化水等各论; /. 11; 有关物质; 中国药典2020年版二部各论; /. 12; 不溶物; 中国药典2020年版四部通则0183煎膏剂（膏滋）; /. 13; 总固体; 中国药典2020年版四部通则0185酒剂; /. 14; 铬; 中国药典2020年版四部通则0406原子吸收分光光度法; /. 15; 相对密度; 中国药典2020年版四部通则0601相对密度测定法; /. 16; 熔点; 中国药典2020年版四部通则0612熔点测定法; /. 17; 旋光度; 中国药典2020年版四部通则0621旋光度测定法; /. 18; pH值（酸度、酸碱度）; 中国药典2020年版四部通则0631pH值测定法; /. 19; 氮测定; 中国药典2020年版四部通则0704氮测定发; /. 20; 脂肪与脂肪油; 中国药典2020年版四部通则0713脂肪与脂肪油测定法; 不测折光率、脂肪酸凝点、不皂化物、甾醇组成、脂肪酸组成、碱性杂质、甲氧基苯胺值、反式脂肪酸. 21; 氯化物; 中国药典2020年版四部通则0801氯化物检查法; /. 22; 硫酸盐; 中国药典2020年版四部通则0802硫酸盐检查法; /. 23; 硫化物; 中国药典2020年版四部通则0803硫化物检查法; /. 24; 硒; 中国药典2020年版四部通则0804硒检查法; /. 25; 氟; 中国药典2020年版四部通则0805氟检查法; /. 26; 氰化物; 中国药典2020年版四部通则0806氰化物检查法; /. 27; 铁盐; 中国药典2020年版四部通则0807盐检查法; /. 28; 铵盐; 中国药典2020年版四部通则0808铵盐检查法; /. 29; 重金属; 中国药典2020年版四部通则0821重金属检查法; /. 30; 砷盐; 中国药典2020年版四部通则0822砷盐检查法; /. 31; 干燥失重; 中国药典2020年版四部通则0831干燥失重测定法; /. 32; 水分; 中国药典2020年版四部通则0832水分测定法; /. 33; 炽灼残渣; 中国药典2020年版四部通则0841炽灼残渣检查法; /. 34; 易碳化物; 中国药典2020年版四部通则0842易碳化物检查法; /. 35; 残留溶剂; 中国药典2020年版四部通则0861残留溶剂测定法; /. 36; 甲醇量; 中国药典2020年版四部通则0871甲醇量检查法; /. 37; 溶液颜色; 中国药典2020年版四部通则0901溶液颜色检查法; 只用第一、第二法. 38; 崩解时限; 中国药典2020年版四部通则0921崩解时限检查法; /. 39; 微生物限度; 中国药典2020年版四部通则1105非无菌产品微生物限度检查：微生物计数法; /. 中国药典2020年版四部通则1106非无菌产品微生物限度检查：控制菌检查法; /. 中国药典2020年版四部通则1107非无菌产品微生物限度标准; /. 40; 浸出物; 中国药典2020年版四部通则2201浸出物测定法; /. 41; 鞣制含量; 中国药典2020年版四部通则2202鞣制含量测定法; /. 42; 桉油精含量; 中国药典2020年版四部通则2203桉油精含量测定法; /. 43; 挥发油; 中国药典2020年版四部通则2204挥发油测定法; /. 44; 杂质; 中国药典2020年版四部通则2301杂质检查法; /. 45; 灰分; 中国药典2020年版四部通则2302灰分测定法; /. 46; 酸败度; 中国药典2020年版四部通则2303酸败度测定法; /. 47; 铅、镉、砷、汞、铜; 中国药典2020年版四部通则2321铅、镉、砷、汞、铜测定法; /. 48; 二氧化硫残留量; 中国药典2020年版四部通则二氧化硫残留量测定法; /. 49; 农药残留量; 中国药典2020年版四部通则2341农药残留量测定法; /. 50; 真菌毒素; 中国药典2020年版四部通则2351真菌毒素测定法; 只测黄曲霉毒素. 51; 澄清度; 中国药典2020年版四部通则0902澄清度检查法; 只用第一法. 52; 外观均匀度; 中国药典2020年版四部通则0115散剂; /. 52; 含量均匀度; 中国药典2020年版四部通则0941含量均匀度检查法; /. 53; 耐热性; 中国药典2020年版四部通则0122贴膏剂; /. 54; 粒度; 中国药典2020年版四部通则0982粒度和粒度分布测定法; 只用第一、第二法. 55; 出芽率; 中国药典2020年版四部通则0211药材取样法测定法中国药典2020年版一部各论; /. (3)检测能力 年检测量约900kg，项目中药材检测量见表7。 表7 项目中药材检测量一览表 序号; 产品名称; 数量（样本数/年）; 备注. 1; 固态样本; 300; 柴胡、黄芪、芍药. 合计; 300; /. 4）主要原辅材料 本项目中药材质量检测中心主要原辅材料及能源消耗情况见表8。 表8 中药材质量检测中心原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 规格; 数量（瓶）; 年用量; 来源; 备注. 1; 石油醚30-60; 500ml，AR; 1132; 566000ml; 外购; /. 2; 无水乙醇; 500ml，AR，500mlHPCL; 280; 140000ml; 外购; /. 3; 75%乙醇; 500ml; 240; 120000ml; 外购; /. 4; 氯化钠; AR/500g; 230; 115000g; 外购; /. 5; 乙腈; 4L; 230; 920000ml; 外购; /. 6; 盐酸（36%）; 500ml; 70; 35000ml; 外购; /. 7; 硫酸（95%）; 500ml,GR,AR; 100; 50000ml; 外购; /. 8; 硝酸（65%）; 2.5L，500ml/GR; 10; 5000ml; 外购; /. 9; 氢氧化钠; 500g; 100; 50000g; 外购; /. 10; 乙醚; 500ml，AR; 120; 60000ml; 外购; /. 11; 乙酸（冰酸醋）; 500ml，AR; 90; 36000ml; 外购; /. 12; 甲酸; 500mlHPCL; 3; 1500ml; 外购; /. 13; 乙酸乙酯; 4LHPLC，500mlAR; 60; 30000ml; 外购; /. 14; 95%乙醇; 500ml，AR; 35; 19500ml; 外购; /. 15; 硫酸钾; 500g，AR; 24; 12000g; 外购; /. 16; 乙酸锌，二水; 500g，AR; 12; 6000g; 外购; /. 17; 碘化钾; 500g，AR; 8; 4000g; 外购; /. 18; PH缓冲液; PH：10.5,500ml; 3; 1500ml; 外购; /. 19; 无水硫酸钠; 500g,AR; 40; 20000g; 外购; /. 20; 碘化钾; 500g,AR; 8; 4000g; 外购; /. 21; 高锰酸钾滴定溶液; 500ml; 3; 1500ml; 外购; /. 22; 甲酸; 500mlHPLC; 5; 1500ml; 外购; /. 23; 2-乙基-1.3-乙二醇; 100ml/98%; 2; 200ml; 外购; /. 24; 丙酮; 4LHPLV,500ml，AR; 37; 67500ml; 外购; /. 25; 正乙烷; 4LHPLV,500ml，AR; 40; 160000ml; 外购; /. 26; 四氯化碳; 环保级500g; 75; 37500g; 外购; /. 27; 三氯甲烷; 500ml，AR; 95; 47500ml; 外购; /. 表9 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质; 易燃爆炸性; 毒理毒性. 1; 石油醚30-60; C5H12C6H14、C7H16石油醚是无色透明液体，有煤油气味，易挥发。主要为戊烷和己烷的混合物。醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。熔点<-73℃；沸点40~80℃；闪电<-20℃，密度0.64g/mL。; 易燃易爆，与氧化剂可强烈反应，爆炸极限1.1~8.7%（体积）; 无资料. 2; 乙醇; 化学式：C2H6O；无色液体，有酒香。熔点-114.1℃，沸点78.3℃，与水混溶，可溶于醚、氯仿、甘油等，密度0.79g/ml。; 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。; LD50：7060mg/kg（兔经口）. 3; 乙腈; 化学式:C2H3N；无色透明液体，极易挥发，有类似于醚的特殊气味，能溶于多种有机、无机和气体物质。熔点45.7℃，沸点81.6℃，密度1.42g/mL。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。; 中等毒性；LD50:2730mg/kg（大鼠经口）. 4; 盐酸; 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻酸味。熔点-114.8℃，沸点108.6℃（36%），与水混合，溶于碱液，密度1.20g/mL。; 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并释放出大量的热，具有较强的腐蚀性。; 有毒、酸性腐蚀品. 5; 硫酸; 纯品为无色透明油状液体，无臭，熔点10.5℃，沸点330.0℃，与水混合，密度1.83g/mL。; 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。; LD50:2140mg/kg（大鼠经口）. 6; 硝酸; 化学式：HNO3；纯品为无色透明发烟液体，有酸味。熔点-42℃，沸点86℃，与水混溶，密度1.50g/mL。; 强氧化剂，能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。; 无资料. 7; 氢氧化钠; 化学式：NaOH；白色不透明固体，易潮解。熔点 318.4℃，沸点139℃，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮，密度2.12g/m³。; 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。; 腐蚀性. 8; 乙醚; 化学式：C4H10O；无色透明液体，有特殊刺激气味。带甜味。极易挥发。熔点-116.2℃，沸点34.5℃，微溶于水，密度2.56g/mL。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。; LD50:1215mg/kg（大鼠经口）. 9; 乙酸; 化学式：CH3COOH；无色透明液体，有刺激性酸臭。熔点16.7℃，沸点118.1℃，溶于水醚、甘油，密度1.05g/mL。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其他氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。; LD50:12600mg/kg（小鼠经口）. 10; 甲酸; 化学式：HCOOH；无色而有刺激性气味的液体，酸性很强，有腐蚀性；易挥发，沸点100.6℃，熔点8.2℃：相对密度1.22g/mL；与水混溶，不溶于烃类，可混溶于乙醇、乙醚、苯; 易燃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。; LD50:1100mg/kg（大鼠经口）. 11; 乙酸乙酯; 化学式:C4H02；无色透明液体，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发。熔点 -83.6℃，沸点77℃，微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂，密度0.902g/mL; 易燃，蒸汽与空气可形成爆炸性混合物; LD50：5620mg/kg（大鼠经口）. 12; 硫酸钾; 化学式：K2SO4；无色或白色晶体或粉末，味苦而咸。熔点1069℃，沸点1689℃，溶于水，不溶于乙醇、丙酮和二硫化碳，密度2.66g/m³。; 无资料; 无资料. 13; 高锰酸钾滴定溶液; 化学式:KMnO4，深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽。溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸，密度2.7g/m³。; 强氧化剂，遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。遇甘油、乙醇能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。; LD50：1090mg/kg（大鼠经口）. 14; 2－乙基-1.3-乙二醇; 化学式：C8H18O2；无色无臭略有黏性的液体，相对密度为0.9405g/mL 熔点-40℃、沸点为243.2℃，微溶于水，溶于乙醇、乙醚; 可燃性液体; LD50：1400mg/kg（大鼠经口）. 15; 丙酮; 化学式：C3H6O；无色透明液体，有特殊的辛辣气味；易挥发，沸点56.53℃，熔点-94.9℃；相对密度0.79g/mL;易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。; LD50:5800mg/kg（大鼠经口）. 16; 正乙烷; 化学式：C6H14；无色透明液体，有汽油味；易挥发，沸点69℃，熔点-95℃；相对密度0.66g/mL；不溶于水，易溶于氯仿、乙醚、乙醇; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物; LD50：25g/kg（大鼠经口）. 17; 四氯化碳; 化学式：CCl4；无色有毒液体，易挥发，具氯仿的微甜气味。熔点-23℃，沸点76.8℃，与水互不相溶，可与乙醇、乙醚、氯仿及石油醚等混溶，密度1.595g/mL。; 不燃; LD50:3.005g/kg（大鼠经口）. 18; 三氯甲烷; 化学式：CHCl3；无色透明液体，有特殊气味，味甜，易挥发。熔点-63.5℃，沸点61.2℃，能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶、25℃时1mL溶于200mL水，密度1.48g/mL。; 不燃; LD50：2350mg/kg（大鼠经口）. 5.工程参数及占地面积 六盘山镇蜂蜜加工包装车间建设工程-蜂蜜加工、储存车间设计： 建筑层数：地上一层，建筑高度：8.55m，建筑面积：515.50m2。结构形式：门式钢架结构。基础类型：柱下独立基础，抗震设防烈度：8度，抗震设防类别：标准设防类，设计使用年限：50年，火灾危险性类别为：丙类，建筑耐火等级：二级，屋面防水等级：二级。 六盘山镇中药材物流中转集散地建设工程设计： （1）新建中药材分拣与包装区 建筑层数：地上一层，建筑高度：7.25m，建筑面积：558.8m2，结构形式：门式钢架结构，基础类型：柱下独立基础，建筑类别：丙类厂房，抗震设防烈度：8度，抗震设防类别：标准设防类，设计使用年限：50年，火灾危险性类别为：丙类，建筑耐火等级：二级，屋面防水等级：二级。 （2）新建物流中转区 建筑层数：地上一层，建筑高度：7.25m，建筑面积：455m2，结构形式：门式钢架结构，基础类型：柱下独立基础，建筑类别：丙类厂房，抗震设防烈度：8度，抗震设防类别：标准设防类，设计使用年限：50年，火灾危险性类别为：丙类，建筑耐火等级：二级，屋面防水等级：二级。 （3）新建中药材储存仓库 建筑层数：地上一层，建筑高度：7.25m，建筑面积：1100m2，结构形式：门式钢架结构，基础类型：柱下独立基础，建筑类别：丙类厂房，抗震设防烈度：8度，抗震设防类别：标准设防类，设计使用年限：50年，火灾危险性类别为：丙类，建筑耐火等级：二级，屋面防水等级：二级。 （4）新建中药材质量检测中心 建筑层数：地上一层，建筑高度：7.25m，建筑面积：311 ㎡，结构形式：门式钢架结构，基础类型：柱下独立基础，建筑类别：丙类厂房，抗震设防烈度：8 度，抗震设防类别：标准设防类，设计使用年限：50 年，火灾危险性类别为：丙类，建筑耐火等级：二级，屋面防水等级：二级。 六盘山镇中药材分拣包装晾晒车间建设项目－成品库设计： 建筑层数：地上一层，建筑高度：6.2m，建筑面积：992.87㎡，结构形式：门式钢架结构，基础类型：柱下独立基础，建筑类别：丙类厂房，抗震设防烈度：8 度，抗震设防类别：标准设防类，设计使用年限：50 年，火灾危险性类别为：丙类，建筑耐火等级：二级，火灾危险性类别为：丙类，屋面防水等级：二级；建筑功能：药材成品库。 大湾乡中药材分拣包装晾晒车间建设工程-中药材分拣包装车间设计： 建筑层数：地上一层，建筑高度：7.65m，建筑面积：515.4 ㎡，结构形式：门式钢架结构，基础类型：柱下独立基础，建筑类别：丙类厂房，抗震设防烈度：8 度，抗震设防类别：标准设防类，设计使用年限：50 年，火灾危险性类别为：丙类，建筑耐火等级：二级，屋面防水等级：二级；建筑功能：中药材分拣包装车间。 |
| 总平面及现场布置 | 1.泾河源镇蜂蜜加工包装车间建设工程总平面设计 场地位于泾源县六盘山镇，现状用地为建设用地。市政基础设施配套完善，已规划给水、排水、电力外网系统，道路包含硬化处理路段，可满足产业运输及作业需求。场地整体地势较为平坦，地面高程在一定范围内略有起伏，坡度平缓，有利于工程建设的平面布局和土方平衡。场地地貌类型属于黄土丘陵区，地表覆盖层主要为第四纪黄土，土层厚度较大，采用平坡式竖向布置，充分利用场地自然坡度，避免大规模土方工程，实现场地地表平顺过渡。地表雨水排除采用自然坡度引导雨水流向低洼区域或沟渠，确保排水顺畅，无内涝风险，与室外排水系统形成有效衔接。本工程平面布置图见附图7。 2.泾源县智能化蜂箱改造建设工程总平面设计 “超级蜂巢”智能移动蜂车6台，3年智慧化服务费1项，智能蜂箱2000箱，蜂箱7000箱，智慧蜂场建设6个。项目位于六盘山镇总平面布置遵循“智能适配、分区科学、便于管理”的原则，结合场地开阔平缓的地形特征，以满足智能化养殖需求为核心优化布局，分别布置于兴盛乡兴盛村、黄花乡羊槽村、泾河源镇冶家村、六盘山镇智能化蜂场等。6个智慧蜂场采用均匀分散式布局，分别设置于场地内生态条件适宜的区域，每个智慧蜂场划定独立养殖单元。单元内，2000 箱智能蜂箱按行列式集中摆放，行距1.5米、列距2米，既保障蜂群活动空间，又便于物联网传感器安装与数据传输；7000 箱普通蜂箱围绕智能蜂箱单元周边有序布置，形成规模化养殖集群，与智能蜂箱协同构建高效养殖体系。 6台“超级蜂巢”智能移动蜂车分别停靠于各智慧蜂场临近的硬化停放区，停放区紧邻作业通道，方便车辆调度与维护，可快速响应蜂箱转移、原料转运等动态作业需求。蜂场间设置宽度不小于2米的硬化作业通道，连接各养殖单元与停放区，满足技术人员巡检、设备运输及应急处置通行要求。每个智慧蜂场核心位置配置物联网数据采集站，确保无线信号全覆盖，实现对智能蜂箱温湿度、蜂群活动等参数的实时监测与远程控制；养殖单元远离场地边缘污染源，保障蜂蜜品质安全，整体布局既提升养殖智能化水平，又为后续规模化扩张预留空间。 3.六盘山镇中药材种苗培育基地建设项目总平面设计 场地位于泾源县六盘山镇什字村，现状用地为耕地，自然环境以农田生态为主。场地周边3公里范围内无工业污染源，空气质量优良，土壤肥沃且未受污染，符合中药材种苗培育对生态环境的严苛要求。东侧紧邻乡村主干道，交通便利，便于种苗运输及生产物资的进场；南侧为连片农田，种植结构以粮食作物为主，可形成天然的生态隔离带，减少病虫害交叉传播风险；西侧和北侧为低矮丘陵，植被覆盖率高，既能调节区域微气候，又能为种苗培育提供良好的生态屏障。周边现有天然水系从场地北侧经过，可通过蓄水池及泵房接入基地灌溉系统，保障种苗培育过程中的稳定水源供应，同时电力设施已覆盖至场地边缘，无需大规模线路改造即可满足基地生产用电需求。项目区利用现状河流新建1000m³蓄水池作为水源，下游修建截水墙实施蓄水，接近泵房位置设置集水槽，在通过泵房接至田间实施灌溉。布置1100亩耕地种植中药材。本工程平面布置图见附图8。 4.六盘山镇中药材物流中转集散地建设工程总平面设计 现状地形为长条形地块，建筑布置沿长向合理布置。 功能分区明确：综合保障与核心加工区：“新建中药材综合保障”（1100㎡）是综合保障与核心加工区，位于场地相对中心或重要位置，承担主要加工与存储功能。精加工与质量控制区：“新建中药材分拣与包装区”（550 ㎡）和“新建中药材质量检测中心”（450㎡）在功能上紧密关联，布局上应相邻或靠近，形成从分拣、包装到质量检测的连贯流水线。物流转运区：“新建物流中转区”（300㎡）作为对外的枢纽，其位置紧邻场区道路，便于货物运输车辆的进出、装卸，有效避免了物流流线与生产流线的交叉干扰。流线组织合理：物流流线：从“物流中转区”到“综合保障区”，再到“分拣包装区”和“质量检测中心”，最后成品返回“物流中转区”运出，形成了一个清晰、单向的物料流动路径，有利于提高生产效率。人流与车流：场地内设置了“硬化”地面和“铺砖”区域，明确了交通路径。主要道路系统能够连接各个功能区，并满足消防通道的要求。本工程平面布置图见附图9。 5.六盘山镇中药材分拣包装晾晒车间建设项目总平面设计 该项目总平面布置严格遵守科学性、节约用地的原则，建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便、通风条件良好，为中药材加工提供良好的工作环境。建筑设计应走向开放，空间设计突出实用。 现状地形为较为方正地块，建筑在空地位置合理布置。本项目成品库布置于建设用地的西侧空地位置，车间东侧设置原料入口及成品出口及装车区域，车间东侧区域实施混凝土硬化，便于原料卸载与成品运输的高效周转。场地较为宽裕，能满足消防车辆通行要求，整体布局实现了生产、仓储、办公、物流的有机融合，兼顾了操作便捷性与空间利用率。本工程平面布置图见附图10。 6.大湾乡中药材分拣包装晾晒车间建设工程总平面设计 该项目总平面布置严格遵守科学性、节约用地的原则，建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便、通风条件良好，为中药材加工提供良好的工作环境。建筑设计应走向开放，空间设计突出实用。 现状地形为较为方正地块，建筑在空地位置合理布置。本项目中药材分拣包装车间布置于建设用地的中心位置，车间南侧设置原料入口及成品出口及装车区域，车间南侧区域实施混凝土硬化，便于原料卸载与成品运输的高效周转。场地较为宽裕，能满足消防车辆通行要求，整体布局实现了生产、仓储、物流的有机融合，兼顾了操作便捷性与空间利用率。本工程平面布置图见附图11。 综上所述，本工程布局紧凑、合理，扰动面积小，从而减轻了水土流失危害，工程建设方案总体合理，符合水土保持要求。在此基础上，本项目建成后完善了现状灌区高效灌溉调蓄体系，提高灌溉保证率。 二、施工布置合理性 施工运输分场外运输和场内运输两部分。工程所需建筑材料及器材设备，除部分当地建筑材料可以就近开采供应外，其它建筑材料、施工机具、生活物资均由外地输入。对外交通运输与进场道路结合本工程布置，选择场外运输为公路运输方案，外部器材物资主要以省道作为运输干道，将工程物资运到施工地点。当地建筑材料料场均为在开采料场，施工场地均有便道相通。 施工作业区仅限于临时堆放场地和施工场地占地范围内。项目分段施工，布局紧凑，施工临时占地面积小，有利于缩短施工时间，做到各段施工互不干扰，有利于进一步的控制施工扬尘、废水、固废对环境的影响。因此，从环保角度考虑，项目施工平面布置合理。 |  |
| 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 | - 一、施工工程方案 六盘山镇蜂蜜加工包装车间建设工程 （1）工程概况 本工程位于六盘山镇，旨在通过对蜂蜜加工包装车间的改造与建设，实现当地蜂蜜产业的标准化加工、规范化存储及高效化包装。项目建成后，可显著提升蜂蜜产品质量，扩大产业规模，带动区域经济发展。建设内容明细：加工灌装车间：改造面积1375m2，采用单层钢结构框架，檐高6.5m，柱距8m×8m。原料库及成品库：总改造面积11950m2，其中原料库7000m2、成品库4950m2，均为单层轻钢屋面结构，檐高5.8m，柱距9m×10m。原料接收与预处理系统：涵盖接收、过滤、预热等全套设备，设计处理能力5吨/小时。 灌装与包装系统：配置3条全自动生产线，适配250g～5kg多种包装规格，设计产能8000瓶/小时。 （2）详细设计内容及图纸说明 1）加工灌装车间改造 ①区域划分及尺寸 清洗区：15m×12m=180m2，设置3个高压清洗工位（设备型号：XQ-800，工作压力30MPa）、2个消毒池（长3m×宽1.5m×深0.8m，采用臭氧消毒）。加工区：25m×18m=450m2，安装离心过滤器（GL-1000，处理量 1000L/h）2台、真空浓缩机（ZN-500，蒸发量500kg/h）1台，设备间距≥1.5m，主通道宽3m。 灌装区：30m×20m=600m2，布置3条灌装线（型号：GZ-200，灌装精度±0.5%），每条线长15m，线间距 2.5m，配备空气净化系统（class10万级，换气次数15次/h）。 检验区：8m×10m=80m2，放置原子吸收分光光度计（AA-6300）、菌落计数器（JJ-2）等设备，设置2个检验台（长2m×宽0.8m）。 辅助区：12m×7.08m=85m2，含6个更衣柜（尺寸0.8m×0.5m×1.8m）、4个休息座椅及15㎡物料暂存架（层高0.5m，共5层）。 ②构造细节 地面：采用3mm厚环氧树脂自流平，向排水口找坡0.5%，墙角做50mm圆弧处理。 墙面：2.5m高以下贴300mm×600mm釉面砖，以上刷防霉乳胶漆，吊顶为铝合金扣板（厚度0.8mm）。 门窗：入口设双扇防蝇门（宽1.8m×高 2.2m），车间内门为不锈钢推拉门（宽1.2m×2.1m），窗户安装防虫网。 2）原料库及成品库改造 ①原料库（7000m2） 存储区：采用横梁式货架（规格L2.7m×D1.2m×H4.5m），共120组，每组8层，可存放50kg桶装蜂蜜128桶/组。 验收区：20m×15m=300m2，配备地磅（量程5t，精度0.1kg）、抽样台（长3m×宽 1.2m）。 温湿度控制：安装工业除湿机（CFZ-10，除湿量10kg/h）20台、冷暖空调（5P柜机）35台，配备温湿度记录仪（TH-808）实时监控。 ②成品库（4950㎡） 分区存储：按产品规格分 A（250g瓶装）、B（500g瓶装）、C（1kg瓶装）、D（5kg桶装）四个区域，每个区域采用驶入式货架（L6m×D1.5m×H4m），共80组。 搬运设备：配置3吨叉车（CPC30）5台、液压托盘车（承载2t）10台，设置叉车充电区（10m×8m）。 ③建筑改造 屋面：新增100mm厚聚氨酯保温层，铺设0.4mm 厚彩钢板。地面：做200mm厚C30混凝土垫层，表面固化处理，承载力≥5t/m2。 消防系统：安装自动喷水灭火系统（间距 3.6m×3.6m）、烟感报警器（保护半径5.8m），配备35kg推车式干粉灭火器20组。 3）原料接收与预处理系统 ①原料接收单元 接收平台：高1.2m，长8m×宽 4m，设防滑花纹钢板，配备皮带输送机（B650，速度1.2m/s）2条，输送量 2t/h。 过滤装置：振动筛（ZS-1000，筛网孔径 80 目）1 台，连接储料罐（5m³，材质304不锈钢）2个。 ②预处理单元 预热系统：水浴式预热罐（2m³，温度控制 50-55℃±1℃）1 台，配套蒸汽发生器（40kg/h）。 过滤净化：一级粗滤（板框过滤器，滤布100目）→二级精滤（硅藻土过滤机，精度5μm）→三级离心分离（GF105，转速3000r/min），管道直径DN100，材质 316不锈钢。 ③控制系统 采用PLC控制柜（S7-1200），可实时监控流量、温度、压力参数，配备触摸屏（10.1英寸）实现手动/自动切换。 4）灌装与包装系统 ①灌装系统 灌装机：活塞式灌装机（GZ-200）3 台，适配瓶型直径 30～100mm，高度50～200mm，灌装速度 50-120 瓶/分钟，配备自动上盖机（速度同步）。 理瓶机：LP-800，产能 150 瓶/分钟，与灌装机无缝对接，设置缺瓶停机保护。 ②包装系统 贴标机：TB-150，适用标签尺寸 20～100mm×10～80mm，定位精度±1mm，速度 150 瓶/分钟。 六盘山镇智能化蜂箱改造建设项目 一、智能蜂箱各系统设计 （一）智能监控系统 （1）传感器选型与布局 温湿度传感器：选用SHT31型温湿度传感器，该传感器精度高，响应速度快，能够实时准确地监测蜂箱内的温度和湿度。在每个蜂箱内部的上、中、下位置各安装一个温湿度传感器，以获取不同层次的温湿度数据，确保数据的全面性和准确性。 光照传感器：采用 BH1750 型光照传感器，用于监测蜂箱内的光照强度。将其安装在蜂箱顶部靠近巢脾的位置，避免受到蜜蜂活动的干扰，准确感知光照变化。 气体传感器：MQ-135 型气体传感器可检测蜂箱内的有害气体浓度，如氨气、硫化氢等。将其安装在蜂箱底部通风口附近，及时监测有害气体的产生和积聚情况。 蜜蜂活动监测传感器：利用红外传感器和压力传感器组合来监测蜜蜂的活动情况。在蜂箱出入口安装红外传感器，统计蜜蜂进出数量；在蜂箱底部安装压力传感器，通过监测蜂箱重量的变化，间接反映蜜蜂的活动强度和采蜜情况。 （2）数据采集与传输 每个蜂箱内安装一个数据采集终端，采用 STM32 系列微控制器作为核心处理器，负责采集各个传感器的数据。数据采集终端通过 RS485 总线与传感器连接，确保数据传输的稳定性和可靠性。 数据传输采用NB-IoT无线通信模块，将采集到的数据实时上传至云端服务器。NB-IoT具有覆盖范围广、功耗低、连接稳定等优点，适合在偏远的山区环境中使用，保证蜂箱数据能够及时、准确地传输到管理平台。 （3）数据存储与分析 在云端服务器上搭建数据库，采用 MySQL 数据库管理系统，对采集到的蜂箱数据进行存储。数据库设计遵循规范化原则，确保数据的完整性和一致性。利用大数据分析技术，对蜂箱内的环境参数、蜜蜂活动数据等进行深度分析。通过建立数学模型，预测蜜蜂的生长趋势、繁殖周期以及可能出现的健康问题，为养殖户提供科学的决策依据。通过分析温湿度数据的变化趋势，提前调整蜂箱的通风和保暖措施；根据蜜蜂活动数据的异常变化，及时发现蜂群可能存在的健康隐患。 六盘山镇中药材种苗培育基地建设项目 一、平田整地工程设计 （一）设计目标 对500亩土地进行精准平整，确保土地平整度达到适宜中药材种苗生长的标准，同时优化土地布局，提升土地利用率，为后续的灌溉、种植等作业提供良好基础。通过土地平整，改善土壤结构，增强土壤保水保肥能力，为中药材种苗创造优质的生长环境。 （二）场地测量与分析 测量方法：运用高精度的 GPS 卫星定位系统与全站仪相结合的方式，对500亩项目区域进行全面、细致的地形测量。测量内容涵盖地形的起伏变化、高程数据以及土地边界的精确坐标等信息。 数据分析：利用专业的地理信息系统（GIS）软件对测量所得数据进行深入分析。通过构建数字高程模型（DEM），直观展示项目区域的地形地貌特征，准确识别出高处、低洼处以及坡度变化情况，为后续的土地平整方案制定提供精准的数据支持。 （三）土地平整规划 确定平整区域与标高：依据测量与分析结果，将项目区域划分为若干个平整单元。对于每个单元，综合考虑中药材种苗生长对地形的要求以及灌溉水流的走向，科学合理地确定平整后的设计标高。在确定标高时，确保整个区域的排水坡度在0.3%～0.5%之间，以保障良好的排水效果，避免积水影响种苗生长。 土方调配方案：采用先进的土方平衡计算软件，对各平整单元之间的土方进行精确计算与调配规划。遵循就近调配原则，尽量减少土方的远距离运输，降低施工成本与能耗。对于挖方区域，将挖出的土方合理调配至填方区域，确保挖填平衡，同时对多余土方进行妥善处理，如用于场地周边的地形塑造或按照相关规定运至指定弃土场。 （四）土壤改良措施 土壤检测：在土地平整前，对项目区域内的土壤进行多点采样，送至专业土壤检测机构进行全面检测。检测指标包括土壤的酸碱度（pH 值）、有机质含量、氮磷钾等养分含量、土壤质地以及土壤中重金属和有害物质的含量等。 改良方案制定：根据土壤检测结果，针对性地制定土壤改良方案。若土壤偏酸性，适量施加石灰进行中和；若土壤偏碱性，可添加石膏或硫磺粉进行调节。对于有机质含量较低的土壤，每亩均匀施入农家肥（如牛羊粪、猪粪等）或商品有机肥，深耕翻入土中，以增加土壤肥力与保水保肥能力。针对土壤中缺乏的氮、磷、钾等养分，依据检测数据与中药材种苗的需肥规律，合理确定化肥的施用量与配比，进行精准施肥。 （五）施工工艺与质量控制 施工机械选择：选用大型推土机、平地机、挖掘机等先进施工机械进行土地平整作业。推土机用于大面积的土方推运与初步平整，平地机则对土地进行精细找平，确保平整度误差控制在±5厘米以内。挖掘机用于处理地形复杂区域以及进行土方的深挖与回填作业。 施工流程：首先，利用推土机按照设计标高对土地进行大致平整，将高处的土方推至低洼处。接着，使用平地机对土地进行精确找平，从地块的一端开始，按照设计坡度依次进行平整作业。在平整过程中，实时使用水准仪或全站仪对土地标高进行监测，确保符合设计要求。对于需要深挖或填方较深的区域，先由挖掘机进行开挖或填方，再由推土机和平地机进行后续处理。 质量控制要点：建立严格的质量控制体系，在施工过程中，每完成一个平整单元，都要进行全面的质量检测。检测内容包括土地平整度、标高误差、排水坡度等。对于不符合设计要求的区域，及时进行返工处理。同时，加强对土壤改良措施实施过程的监督，确保改良材料的施用量、施用方法符合方案要求，保障土壤改良效果。在施工完成后，对整个项目区域进行最终的质量验收，验收合格后方可进入下一阶段的施工。 二、节水灌溉系统工程设计 （一）设计依据与原则 设计依据：依据项目区域的气象数据（如降雨量、蒸发量、气温等）、土壤特性（土壤质地、持水能力等）、中药材种苗的需水规律以及《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）等相关国家标准与行业规范进行设计。 设计原则：秉持节水高效原则，采用先进的节水灌溉技术，最大限度地提高水资源利用效率，减少水资源浪费。确保系统运行稳定可靠，满足中药材种苗不同生长阶段的需水要求。在满足灌溉需求的前提下，合理控制工程投资成本与运行管理成本，提高项目的经济效益。同时，注重系统的可操作性与维护便利性，便于后期的运行管理与设备维护。 （二）灌溉水源分析与选择 水源调查：对项目区域周边的水源进行全面调查，包括河流、水库、地下水等。分析各水源的水量、水质、水位变化情况以及取水的可行性与便利性。 （三）灌溉系统选型 滴灌系统：鉴于中药材种苗的根系分布特点以及对水分精准供应的需求，在500亩项目区域内主要采用滴灌系统。滴灌系统能够将水分和养分精准地输送到种苗根部，减少水分蒸发与渗漏损失，相比传统灌溉方式可节水30%～50%。滴灌系统由水源工程、首部枢纽、输配水管网和滴头组成。 首部枢纽设计：首部枢纽包括水泵、过滤器、施肥装置、压力表、阀门等设备。水泵根据水源的水位与灌溉系统所需的流量、扬程进行选型，确保能够稳定地将水从水源输送至灌溉管网。过滤器采用砂石过滤器与叠片过滤器相结合的组合方式，对灌溉水进行双重过滤，有效去除水中的泥沙、杂质、藻类等，防止滴头堵塞。施肥装置选用智能施肥机，可根据中药材种苗的生长阶段与需肥规律，精确控制肥料的施用量与施肥时间，实现水肥一体化灌溉，提高肥料利用率。 输配水管网设计：输配水管网采用 PE（聚乙烯）管材，具有耐腐蚀性强、柔韧性好、使用寿命长等优点。根据灌溉区域的地形与种植布局，合理规划管网走向。主干管沿项目区域的主干道或中心位置铺设，管径根据灌溉流量与水头损失计算确定，一般选用DN110-DN200的管材。支管垂直于主干管铺设，将水输送至各个灌溉小区，支管管径一般为DN75-DN90。毛管与支管连接，沿种植行铺设，毛管上安装滴头，滴头间距根据中药材种苗的株距进行合理设置，一般为0.3～0.5米。在管网的适当位置设置阀门，便于对各灌溉区域进行独立控制与检修。 六盘山镇中药材物流中转集散地建设工程 一、中药材储存仓库及设施设备工程设计（1500 平方米） （一）设计目标 确保1500平方米的中药材储存仓库能够为中药材提供适宜的储存环境，有效保持中药材的品质，减少霉变、虫蛀等损耗，同时提高仓库的空间利用率和作业效率，满足中药材的长期和短期储存需求。 （二）仓库建筑结构设计 整体结构：采用钢筋混凝土框架结构，该结构具有强度高、稳定性好、抗震性能强的特点，能有效保障仓库的安全性。仓库的屋面采用坡屋顶设计，坡度为15°，便于雨水排放，屋面材料选用具有良好防水、隔热性能的彩钢板，彩钢板厚度不小于0.5mm。 墙体设计：墙体采用加气混凝土砌块砌筑，其具有轻质、保温、隔热、防火性能好等优点，砌块厚度为200mm。墙体外侧涂抹防水砂浆，再涂刷外墙防水涂料，增强墙体的防潮性能；内侧采用水泥砂浆抹灰，表面涂刷防霉涂料，防止墙面受潮发霉。 地面设计：地面采用 C30 混凝土浇筑，厚度为 150mm，混凝土中添加钢筋网片，以提高地面的承载能力和抗裂性能。地面向排水口方向设置 0.5%的坡度，便于排水。在混凝土地面上铺设 20mm 厚的环氧树脂地坪，环氧树脂地坪具有耐磨、防潮、防尘、易清洁的特性，适合中药材储存环境。 门窗设计：仓库设置2个主入口，采用电动卷帘门，宽度为4m，高度为3m，便于大型货物的进出和搬运设备的通行。同时设置多个应急疏散门，采用防火门，确保在紧急情况下人员能够安全疏散。窗户采用双层中空玻璃窗，具有良好的保温、隔热和隔音性能，窗户设置防护网，防止虫鼠进入。 （三）仓库布局设计 分区规划：将1500平方米的仓库划分为三个功能区域，分别为常温储存区（1000平方米）、阴凉储存区（300平方米）和冷藏储存区（200平方米）。常温储存区用于储存耐旱、耐储存的中药材；阴凉储存区温度控制在10-20℃，相对湿度控制在60%～70%，用于储存对温度较为敏感的中药材；冷藏储存区温度控制在 2-8℃，用于储存需要低温保存的贵重中药材或易变质的中药材。 通道设计：仓库内设置主通道和次通道，主通道宽度为4m，贯穿仓库的两端，连接主入口；次通道宽度为2.5m，与主通道垂直相交，连接各个储存区域。通道采用耐磨地面材料，确保搬运设备通行顺畅。 货架布置：在各个储存区域内合理布置货架，常温储存区和阴凉储存区采用中型层板式货架，货架高度为3.5m，每层承重为500kg，货架间距为1.5m；冷藏储存区采用轻型层板式货架，高度为2.5m，每层承重为300kg，货架间距为1.2m。货架采用优质钢材制作，表面经过酸洗、磷化处理后喷涂环氧树脂粉末，具有良好的防锈性能。 二、中药材分拣与包装区及设施设备工程设计（800 平方米） （一）设计目标 打造800平方米高效、有序的中药材分拣与包装区，提高中药材分拣的准确性和效率，保证包装质量，满足不同客户对中药材包装的要求，同时为操作人员提供舒适、安全的工作环境。 （二）区域布局设计 分拣区：占地面积 500 平方米，设置 8 条平行的分拣线，每条分拣线长度为15m，宽度为 1.2m。分拣线之间的间距为 2m，便于操作人员和设备的移动。在分拣线的起始端设置上料台，高度为 0.8m，方便将中药材放置到分拣线上；末端设置下料台，用于放置分拣完成的中药材。 包装区：占地面积 300 平方米，与分拣区相邻，便于将分拣好的中药材转运至包装区。包装区划分不同的包装工位，每个工位面积为6平方米，配备包装操作台、包装材料存放架等设备。工位之间设置通道，宽度为1.5m，确保作业顺畅。 三、中药材质量检测中心及设施设备工程设计（300项） （一）设计目标 建设功能完善、设备先进的中药材质量检测中心，配置 300 项设施设备，确保能够对中药材的各项质量指标进行准确、快速检测，为中药材的质量把关提供可靠的技术支持，保障中药材的质量安全。 （二）实验室布局设计 功能分区：检测中心总面积根据设备摆放和操作需求确定，划分为样品预处理室、理化检测室、仪器分析室、微生物检测室、试剂储存室和办公室等功能区域。各区域之间设置缓冲间，防止交叉污染。 区域设计：样品预处理室配备通风橱、实验台、样品柜等设备，通风橱的排风速度不小于0.5m/s，确保样品处理过程中产生的有害气体能够及时排出；理化检测室设置实验台、水槽、滴定装置等，实验台采用耐腐蚀的环氧树脂台面；仪器分析室根据仪器的要求进行布局，确保仪器之间有足够的空间，避免相互干扰，同时安装防震、防潮设施；微生物检测室采用洁净装修，洁净等级达到10万级，配备生物安全柜、培养箱等设备；试剂储存室设置防爆柜、冷藏柜等，用于存放不同类型的试剂。 （三）设施设备配置 基础检测设备：包括电子天平10台，精度为0.0001g；pH计5台，精度为0.01；电导率仪3台；烘箱5台，温度范围为室温-300℃，控温精度为±1℃；马弗炉 2 台，最高温度为1000℃。 仪器分析设备：配备高效液相色谱仪5台，用于中药材中有效成分的含量测定；气相色谱仪 3 台，用于挥发性成分的分析；紫外可见分光光度计4台，可进行定性和定量分析；原子吸收分光光度计2台，用于重金属元素的检测。 微生物检测设备：包括生物安全柜3台，保护操作人员和样品的安全；培养箱4台，温度范围为室温-60℃，控温精度为±0.5℃；高压蒸汽灭菌器3台，用于实验器具和样品的灭菌；菌落计数器2台，方便对菌落进行计数。 辅助设备：配备纯水机2台，产水量为10L/h，水质达到一级水标准；超声波清洗器5台，用于清洗实验器具；离心机4台，最大转速为10000r/min。 四、物流中转区及设施设备工程设计（500项） （一）设计目标 构建500项设施设备完善的物流中转区，实现中药材的快速、准确中转，提高物流效率，降低物流成本，确保中药材在中转过程中的质量安全。 （二）区域布局设计 货物暂存区：占地面积根据中转量确定，采用托盘货架进行货物存放，货架高度为4.5m，层数为5层，每组货架长度为6m，宽度为1.2m。货架之间设置通道，宽度为3m，便于叉车等设备作业。 装卸货区：设置8个装卸货位，每个货位长度为12m，宽度为3.5m，配备装卸平台，高度与货车车厢高度相匹配，方便货物的装卸。装卸平台两侧设置防护栏，高度为1.2m，确保作业安全。 信息管理区：设置物流信息管理中心，配备电脑、打印机、扫描仪等设备，用于对货物的信息进行录入、查询、统计和管理，实现物流信息的实时共享。 六盘山镇中药材分拣包装晾晒车间建设项目 分拣包装车间改造设计 （一）空间布局规划 分拣区：设置在车间中心位置，面积约250平方米，配备多条分拣流水线，每条流水线长度根据实际需求设置为10～15米，宽度为1.2～1.5米，保证工人有足够的操作空间。流水线旁设置物料暂存架，方便工人拿取和放置中药材。 包装区：紧邻分拣区，面积约 200 平方米，划分不同规格的包装工作区域，用于将分拣好的中药材进行包装。配备自动包装机、封口机等设备，包装台高度设置为 0.8～0.9 米，符合人体工程学，减少工人劳动强度。 质检区：位于车间一角，面积约 100 平方米，设置独立的检测房间，配备专业的质检设备，如显微镜、水分测定仪、重金属检测仪等，对中药材的质量进行严格把控。 原料及成品暂存区：分别设置在车间两侧，面积各约50平方米，用于暂存待分拣的中药材原料和已包装好的成品。暂存区设置货架，货架高度根据实际需求设计为2-3层，方便货物的存放和搬运。 （二）建筑改造设计 地面处理：将原地面进行清理后，浇筑10～15厘米厚的C30混凝土，表面做金刚砂耐磨处理，增强地面的耐磨性和承载能力，满足叉车等搬运设备的运行需求。 墙面翻新：铲除原墙面的旧涂层，重新粉刷防霉、防潮的乳胶漆，颜色选择浅色系，如白色或淡蓝色，以提高车间内的采光效果。在墙面上设置高度为1.2～1.5米的墙裙，采用不锈钢材质，便于清洁和维护。 天花板改造：拆除原有的天花板，安装轻钢龙骨吊顶，吊顶材料选用防火、防潮的铝扣板，吊顶高度根据车间空间情况设置为3～3.5米，保证车间内有足够的空间高度。在吊顶内安装照明灯具和通风管道。 门窗更换：将原有的门窗更换为密封性好、隔音效果佳的断桥铝门窗，窗户面积根据车间采光需求合理设置，保证车间内光线充足。门的宽度设置为1.5～2米，高度为2～2.5米，方便货物的进出。 四、晾晒场改造设计 （一）场地平整 对原晾晒场进行清理，清除杂物和杂草，然后使用挖掘机等设备对场地进行平整，确保场地坡度控制在0.3%～0.5%之间，以便于排水。 （二）地面处理 基层处理：在平整后的地面上铺设15～20厘米厚的级配砂石，使用压路机进行压实，压实度达到 95%以上，增强地面的承载能力。 面层处理：在级配砂石基层上浇筑 8～10 厘米厚的 C25 混凝土，表面进行拉毛处理，增加地面的摩擦力，防止人员滑倒。混凝土浇筑完成后，进行养护，养护时间不少于7天。 （三）排水系统设计 周边排水：在晾晒场的四周设置排水沟，排水沟采用砖砌结构，沟宽30～40厘米，沟深40～50厘米，沟底和沟壁用水泥砂浆抹面，保证排水顺畅。排水沟每隔20～30米设置一个检查井，便于清理和维护。 场地内排水：在晾晒场内部设置排水坡度，将雨水引向周边排水沟。在场地内每隔10～15米设置一道排水盲沟，盲沟采用碎石填充，上面覆盖土工布，防止泥土堵塞，进一步增强场地内的排水能力。 （四）防护设施设计 围栏设置：在晾晒场的周边设置围栏，围栏高度为1.5～2米，采用不锈钢材质，围栏的间距根据实际需求设置为10～15厘米，防止牲畜和无关人员进入晾晒场，保证中药材的晾晒安全。遮阳设施：为了避免中药材在晾晒过程中受到过度暴晒，在晾晒场上方搭建遮阳棚。遮阳棚采用钢结构，顶部覆盖遮阳网，遮阳网的遮阳率达到 70%～80%。遮阳棚的高度根据实际情况设置为 3～4 米，保证人员在下面操作方便。 五、分拣包装设施设备配套设计 （一）设备选型 分拣设备：选用智能分拣系统，包括输送带、分拣机器人、视觉识别系统等。输送带长度根据车间布局和分拣需求设置为15～20米，宽度为1～1.2米，输送速度可调节，范围为0.5～2米/秒。分拣机器人能够根据视觉识别系统对中药材的形状、大小、颜色等特征进行识别，并准确地将其分拣到相应的位置，分拣效率达到5000～8000件/小时。 包装设备：根据中药材的包装规格和要求，选择自动包装机、封口机、贴标机等设备。自动包装机能够实现对中药材的自动计量、充填、封口等功能，包装速度为20-50袋/分钟，包装重量误差控制在±2克以内。封口机采用热封方式，确保包装封口牢固，密封性好。贴标机能够准确地将产品标签贴在包装上，贴标速度为30～60张/分钟。 辅助设备：配备叉车、托盘搬运车等搬运设备，用于原材料和成品的搬运。叉车的载重量根据实际需求选择1～2吨，托盘搬运车的载重量为1～1.5吨。同时，还需配备电子秤、计量器具等设备，用于对中药材进行称重和计量。 大湾乡中药材分拣包装晾晒车间建设工程： 一、分拣包装车间改造（650 平方米） （一）布局设计 功能区域划分：将650平方米的车间划分为分拣区300平方米、包装区200平方米、暂存区150平方米。 通道设计：各功能区域之间设置宽度为 1.5 米的通道，保证物料运输和人员通行顺畅，通道地面采用与区域地面相同的材料，确保整体的连贯性和安全性。设备摆放：分拣区设置 3 条分拣流水线，每条流水线长10米，宽1.2米，间距2米，方便工人操作且避免相互干扰。包装区紧邻分拣区，配备4台包装设备，呈“一”字形排列，每台设备间距1.5米，设备与墙面距离保持1米，便于操作和维护。暂存区设置10个货架，每个货架长2米，宽1米，高2米，货架之间间距1.2米，用于分类存放待包装和已包装的中药材。 （二）结构改造 对车间原有结构进行全面检测，若存在梁、柱等承重结构损坏或不符合安全标准的情况，采用碳纤维布加固法进行加固处理，确保结构承载能力满足要求。检查车间墙体，对于出现裂缝、空鼓等问题的墙体，先将损坏部分铲除，然后采用水泥砂浆进行修补，保证墙体的稳定性和整体性。 （三）地面处理 采用环氧地坪铺设地面，厚度为2毫米。施工前先对基层进行打磨、清理，确保基层平整、干燥、无杂物。然后涂刷底漆，待底漆干燥后，铺设环氧砂浆中层，最后涂刷环氧面漆，保证地面具有防滑、耐磨、耐化学腐蚀、易清洁的特性。 （四）墙面和顶棚处理 墙面：先对墙面进行基层处理，去除浮灰、油污等，然后采用水泥砂浆抹平，干燥后涂刷环保型内墙乳胶漆，颜色选用白色，以提高车间的采光度，便于清洁和消毒。 顶棚：采用轻钢龙骨石膏板吊顶，吊顶高度为3.5米，表面涂刷与墙面相同的乳胶漆，确保顶棚平整、光滑，不易积尘，便于清洁。 二、晾晒场改造（1000 平方米） （一）地面处理 采用C30混凝土浇筑地面，厚度为15厘米。施工时严格按照配合比进行搅拌，振捣密实，表面进行收光处理，确保地面平整光滑，误差不超过5毫米。混凝土浇筑完成后及时进行养护，养护期不少于 7 天，以保证地面的强度和耐久性。 （二）排水系统 在晾晒场四周设置排水沟，沟宽 30 厘米，深 20 厘米，采用砖砌水泥砂浆抹面。排水沟坡度为 0.5%，确保排水畅通。在排水沟的适当位置设置沉淀池，防止泥沙堵塞排水管道，沉淀池定期进行清理。 （三）晾晒设施 晾晒架：在晾晒场内设置50组晾晒架，每组晾晒架长5米，宽1.2米，高0.8 米，采用热镀锌钢管制作，防锈耐用。晾晒架间距为 1 米，便于通风和操作。 晾晒棚：在晾晒场上方搭建高 3 米的钢架晾晒棚，棚顶采用透光塑料板，透光率不低于80%。钢架采用Q235钢材，确保结构稳定，能够承受一定的风雪荷载。晾晒棚四周设置可升降的遮阳帘，根据天气情况调节光照。 三、配套分拣包装设施设备 （一）分拣设备 振动筛：选用2台型号为ZS-1000的振动筛，功率1.5kW，筛面直径1000毫米，可根据中药材的粒度进行分级筛选，提高分拣效率。 色选机：配备1台型号为CC-600的色选机，处理量为1～2吨/小时，能够根据中药材的颜色差异进行分选，确保中药材的品质一致。 2.施工时序（进度安排） 项目建设期为15个月（2025年12月—2027年2月）。 2025年12月前初步设计报批； 2026年3月前完成施工图设计及图纸审查、招投标； 2026年2月-2026年10月项目施工建设； 2027年2月竣工验收并投入使用。 3.项目组织管理 （1）组织机构设置 1）项目建设管理 成立泾源县中蜂中药材等林下经济产业建设项目领导小组，小组成员单位包括泾源县人民政府、各局办。该小组专门负责本工程项目的规划、建设和协调等工作。各成员单位在项目实施过程中，要加强协作，密切配合，确保项目的顺利实施。项目建设责任主体为泾源县人民政府，负责项目招投标管理，负责日常监管，工程调度、环境监测、评估及验收工作。 2）建立项目建设组织机构为保证项目建设如期进行，做好项目的建设管理工作，拟针对本项目成立建设领导小组进行建设管理，负责项目建设的具体操作。其主要职责是：认真做好项目的前期工作，着力落实项目建设资金，完成项目报批工作，切实搞好项目招投标，落实施工队伍，认真把好“质量、资金、进度”三关，按时按要求搞好项目竣工验收。 （2）项目实施管理 1）进一步明确工作职责。各成员单位要明确任务，各负其责，密切配合，建立协调、高效的工作机制和责任制度，全力抓好本项目工程建设工作。发改局负责项目的申报、审批、投资计划的下达等前期工作和项目管理工作；财政局负责国家专项资金的管理，确保建设资金及时拨付和专户管理，确保资金专款专用，封闭运行；审计局负责对专项资金的使用进行监督检查和跟踪审计，杜绝挤占挪用现象的发生；建设局负责做好本项目工程实施的配合工作，精心组织，科学规划，加强管理，确保服务活动全面开展。 2）切实加强项目监督管理。严格按照政府投资项目管理的有关规定，切实落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制度，规范项目建设程序，确保工程质量。 3）及早做好项目运行所需劳力、资金、物质等方面。 4）强化项目管理。一切实搞好项目设计规划；二资金专款专用，严禁挪用，并定期公开项目进展及资金使用情况，接受群众监督；三是搞好项目实施的全程监管，把好质量关，建设优质工程。 |  |
| 其他 | 无 |  |

# 三、生态环境质量现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 | 1.生态环境状况 1.1 主体功能区划 本项目位于固原市泾源县，根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》，本项目位于国家级重点生态功能区内。重点生态功能区功能定位是：保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。 发展方向：限制开发生态区域以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能，提高生态产品供给的能力，因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 －水源涵养型。推进土石山区天然林保护和南部山区、中部干旱带围栏封育，治理土壤侵蚀，维护与重建森林草原、湿地等生态系统。严格保护具有水源涵养功能的自然植被，限制或禁止无序采矿、毁林开荒、开垦草地等行为。加大植树造林力度，减少面源污染。 －水土保持型。大力推行节水灌溉，发展旱作节水农业。禁止陡坡垦殖。加强小流域综合治理，恢复退化植被。严格对资源开发和建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，控制人为因素对土壤的侵蚀。大力发展草畜产业、马铃薯产业、林果产业、中药材产业等适合当地资源环境的特色农业和加工业，拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固退耕还林成果。 －防风固沙型。加大退牧还草力度，实施围栏禁牧恢复草地植被。转变传统畜牧业生产方式，推行舍饲圈养。加强对内陆河流的规划管理，保护沙区湿地。推进沙漠化地区防沙治沙，加强防护林带建设和监管。在有条件地区发展扬黄灌溉农业和节水补灌农业，适度发展矿产采掘和加工业。禁止发展高耗水工业。 开发管制原则： －对各类开发活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不损害生态系统的稳定性和完整性。 －矿产资源开发、适宜产业发展以及基础设施建设：都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到耕地、天然地、林地、河流、湖泊等农业和绿色生态空间面积不减少，在有条件地区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成“生态孤岛”。 －严格控制开发强度，逐步减少农村居民点占用的空间，腾出更多的空间维系生态系统的良性循环。城镇建设与开发区要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发、禁止成片蔓延式扩张。开发区要建成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型开发区。－－实行更加严格的行业准入条件，严把项目准入关。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、观光休闲农业等产业，积极发展服务业。 －在现有城镇布局基础上进一步集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城和中心镇、大村庄，提高综合承载能力。引导大部分人口向城市地区转移，少部分人口向区域内的县城和中心城镇转移。生态移民点应尽量布局到县城和中心镇。 －加强县城、中心镇、中心村的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设和农村饮水安全工程建设。积极推广沼气、风能、太阳能等清洁能源，努力解决山区农村的能源需求。健全公共服务体系，改善教育、医疗、文化等设施条件，提高公共服务供给能力和水平。 －大力实施扶贫开发，加快实施教育移民、生态移民：产业移民和劳务移民，减轻人口超载对生态环境的压力。 本项目为中药材基地项目，项目实施后可有效增强区域的水源涵养能力，维护与重建周边森林草原、湿地等生态系统，严格保护具有水源涵养功能的自然植被，减少因水土流失等造成的面源污染，对区域生态环境的改善与保护起到积极作用。同时，项目在建设过程中将严格遵循开发管制原则，对各类开发活动进行严格管理，控制开发强度，尽可能减少对自然生态系统的干扰，确保生态系统的稳定性和完整性。项目建设符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。 1.2 生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。对照宁夏生态功能区划图可知，本项目位于生态功能三级分区内，所在区域属于I1-1六盘山南段水源涵养林生态功能区，本项目与宁夏生态功能区划关系详见附图13。 表11 本项目所在区域主体功能区表 一级区; 二级区; 三级区; 主要生态特点、问题及措施. 南部黄土丘陵水土流失区; 六盘山森林灌丛草甸生态亚区; I1①六盘山南段水源涵养林自然保护生态功能区; 森林生态系统，具有涵养水源和生物多样性保护的生态服务功能，对水土流失高度敏感。按自然保护区的总体规划，加强对现有林地的保护。天然林人工更新及人工促进天然更新等营林措施。加速人工林建设，切实保护好珍稀动植物资源。. 分区特征描述：本生态功能区位于六盘山南段，大部分是国家级自然保护区，林地面积约占50%，主要林种有天然次生阔叶林、人工林和天然灌木组成。林下还分布有中旱生或旱生草甸植被；在山顶部位分布有苔草、紫色风毛菊紫羊茅、鬼箭锦鸡儿和其他亚高山草甸植被作为国家级自然保护区，除了具有涵养水源的生态服务功能外，还体现在森林生态系统的生物多样性方面，据不完全统计，有维管束植物128科、609属、1839种，其中蕨类植物28种，裸子植物21种，被子植物1790种。森林动物中有昆虫500多种，陆生脊椎动物207种，列入国家级保护的动物有金钱豹、麝、红腹锦鸡、金雕等。 项目所在区域位于泾源县，项目建设内容为蜂蜜加工包装，柴胡、黄芪及道地中药材种植，项目施工期严格控制施工红线范围，设置施工围挡，对表土进行堆存和苫盖，避开雨季施工，施工结束后，对永久占地四周临时扰动区域进行播撒草籽覆绿，通过采取以上措施，项目建设对所在地的生态环境影响较小。因此，本项目符合《宁夏生态功能区划》（2003.12）中的相关要求。 1.3水土流失重点防治区划 本项目涉及水土流失重点预防区。是指水土流失潜在危险较大的区域。其特征是，人为生产活动较少，现状水土流失较轻，但潜在水土流失危险程度较高，对国家或区域防洪安全、水资源安全和生态安全有重大影响，是今后预防保护的重点。本项目所在区域为“子午岭－六盘山国家级水土流失重点预防区”。 子午岭－六盘山国家级水土流失重点预防区以“预防水土流失、保护现有植被、维持水源涵养功能” 为核心，属于生态敏感的水源涵养区，林草覆盖度较高但土壤抗侵蚀能力弱（土层薄、坡度大）。 以山地、丘陵为主，坡度多在 15°-35°，土层厚度 30—60cm，水土流失类型以夏季暴雨引发的水力侵蚀为主，潜在侵蚀风险高。以次生落叶阔叶林、灌丛、山地草甸为主（如六盘山的辽东栎、山杨，子午岭的油松、沙棘），是泾河、渭河的源头区，水源涵养、水土保持功能突出，被称为黄土高原的 “绿岛”“湿岛”。 1.4生态环境现状 （1）土地利用现状 项目用地于农业设施（非建设用地），仅在养殖区域内布设智能设备，不改变土地农业用途，不占用永久基本农田。 （2）土壤类型 根据现场调查，项目所在区域评价区呈现典型的黄土丘陵地貌特征，土壤受地貌、生物、气候及人类活动的影响，类型复杂，有山地土、灰钙土、草甸土、盐土等类型，以山地土和草甸土为主。地表土质为沙壤土和黄绵土。评价区内植被较好，土壤受到保护，是南部山区侵蚀最小的地区之一。 （3）植被分布 项目所在区域位于《宁夏植被图》（见图3-6）中的“宁中、宁北洪积和间山平原缓坡丘陵荒漠草原及灌溉栽培植被区——ⅠAL1c固原中部灌丛草原小区中64.以春小麦为主，含玉米、洋芋、糜子、豆类、油料一年一熟作物，自然植被主要为雾冰藜、飞廉、猪毛菜、芨芨草等植被，农田主要种植玉米，周边行道树主要为松树、槐树，无国家和地方明令保护的珍稀植物物种。 （4）动物 项目所在区受人群耕种、活动影响，周边野生动物品种、数量均很少，主要是一些常见种类，兽类有野兔和鼠类，爬行类主要有蜥蜴、蛇；鸟类主要有麻雀、喜鹊等常见种。根据现场调查和访问，评价区域范围内无国家及自治区级珍稀野生保护动物及栖息地。 2.大气环境质量现状 本项目位于固原市泾源县六盘山镇、泾河镇、大湾乡，隶属于泾源县行政区划范围内，故本次评价采用固原市环境空气质量数据进行分析。项目区域环境空气质量现状达标区判定采用宁夏回族自治区生态环境厅公布的《2024年宁夏回族自治区生态环境质量状况》统计的固原市环境空气质量现状数据。具体监测结果统计见表12。 表12 2024年固原市环境空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 61; 70; 87.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 22; 35; 62.86; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 10.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分数（mg/m3）; 1.0; 4; 25.00; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分数; 136; 160; 85.00; 达标. 由上表可知，2024年固原市大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3环境监测数据均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，属于达标区。 3.地表水环境质量状况 项目所在地的主要地表水体主要为泾河，泾河为黄河支流渭河的第一大支流，本次地表水现状评价利用已有资料为主，引用《2024年宁夏生态环境质量状况》中泾河龙潭水库断面水质现状结论进行评价。根据结论可知，泾河龙潭水库断面为Ⅰ类水质，与上年相比，龙潭水库断面水质有所好转，泾河龙潭水库断面整体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求。 4.声环境质量状况 本项目位于宁夏回族自治区泾源县六盘山镇，厂界外周边50m范围内声环境保护目标见下表： 表13 噪声监测内容一览表 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 声环境敏感点; △1#; 昼间等效连续A声级; 昼间1次. △2#. △3#. △4#. △5#. △6#. △7#. △8#. △9#. ①监测点位：本次监测布设9个噪声监测点，监测点位见下图，噪声监测内容详见表24。 图3-1 大湾乡中药材分拣包装晾晒车间建设工程监测点位图 图3-2 六盘山镇蜂蜜加工包装车间建设工程声环境监测点位图 图3-3 六盘山镇中药材物流中转集散地建设工程、六盘山镇中药材分拣包装晾晒车间建设项目监测点位图 ②检测结果： 表14 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 点位编号; 点位; 检测结果dB（A）; 达标情况. 昼间. △1#; 1#居民点; 42; 达标. △2#; 2#居民点; 50; 达标. △3#; 3#居民点; 52; 达标. △4#; 4#居民点; 54; 达标. △5#; 5#居民点; 54; 达标. △6#; 6#居民点; 50; 达标. △7#; 7#居民点; 43; 达标. △8#; 8#居民点; 50; 达标. △9#; 9#居民点; 48; 达标. 本项目昼、夜间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。. 5.地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），地下水、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为农产品基地项目，本项目地下水环境影响评价行业分类属于Ⅳ类项目，不需要进行地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ964-2018）附录 A，本项目土壤环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，不需要进行土壤环境影响评价。且项目区内不存在地下水环境敏感目标，本项目无地下水及土壤污染途径，无需进行地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，位于农村地区，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1.生态环境 按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）相关要求，依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，判定本项目生态影响评价等级为三级，本项目直接影响区域为项目占地范围内，无间接影响区域，主要生态保护目标见下表： 表15 生态环境保护目标 环境要素; 保护内容; 位置关系; 功能; 保护级别. 生态环境; 评价区动物、植物、土壤、耕地; 项目占地范围内; 维持生态平衡; 保护生态环境 良性循环. 2.声环境保护目标 本项目200m范围内声环境保护目标如下。 表16 本项目所在区域声环境保护目标一览表 什子村. 环境要素; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离. 经度（E）; 纬度（N）. 声; 106°17′12.69″; 35°39′45.65″; 什子村; 居民13户; 二类; N; 43m. 卧羊川村. 环境要素; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离. 经度（E）; 纬度（N）. 声; 106°17′59.74″; 35°39′36.00″; 卧羊川村; 居民3户; 二类; E; 35m. 3.大气环境 本项目500范围内大气环境保护目标如下： 表17 大气环境保护目标一览表 什子村. 环境要素; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离. 经度（E）; 纬度（N）. 大气; 106°17′12.69″; 35°39′45.65″; 什子村; 居民13户; 二类; N; 131m. 卧羊川村. 环境要素; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离. 经度（E）; 纬度（N）. 大气; 106°17′59.74″; 35°39′36.00″; 卧羊川村; 居民3户; 二类; E; 163m. 庙儿沟村. 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离. 经度（E）; 纬度（N）. 大气; 106°14′47.97″; 35°39′49.63″; 庙儿沟村; 居民10户; 二类; E; 75m. 武坪村. 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离. 经度（E）; 纬度（N）. 大气; 106°16′53.38″; 35°45′52.37″; 武坪村; 居民50户; 二类; W; 77m. - 本项目敏感目标分布图见图3-4~3-7。 - 4.地下水环境 本项目周边无地下水环境保护目标。 |
| 评价标准 | 1.环境质量标准 评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）中二级标准，具体标准详见下表： 表18 《环境空气质量标准》及2018年修改单中二级标准 序号; 污染物名称; 小时平均（μg/m3）; 24小时平均（μg/m3）; 年均值（μg/m3）. 1; PM10; /; 150; 70. 2; SO2; 500; 150; 60. 3; NO2; 200; 80; 40. 4; PM2.5; /; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. 6; O3; 200; 160（日最大8小时平均）; /. 2.地表水环境 项目所在区域地表水体主要为泾河。水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。项目所在区地表水环境质量执行标准见下表。 表19 地表水环境质量标准一览表 序号; 项目; 标准限值. 单位; Ⅱ类标准限值. 1; pH; 无量纲; 6~9. 2; 溶解氧; mg/L; ≥6. 3; 高锰酸盐指数; mg/L; ≤4. 4; 化学需氧量; mg/L; ≤15. 5; 五日生化需氧量; mg/L; ≤3. 6; 氨氮; mg/L; ≤0.5. 7; 总磷; mg/L; ≤0.1. 8; 铜; mg/L; ≤1.0. 9; 锌; mg/L; ≤1.0. 10; 氟化物（以F计）; mg/L; ≤1.0. 11; 硒; mg/L; ≤0.01. 12; 砷; mg/L; ≤0.05. 13; 汞; mg/L; ≤0.00005. 14; 镉; mg/L; ≤0.005. 15; 铬（六价）; mg/L; ≤0.05. 16; 铅; mg/L; ≤0.01. 17; 氰化物; mg/L; ≤0.05. 18; 挥发酚; mg/L; ≤0.002. 19; 石油类; mg/L; ≤0.05. 20; 阴离子表面活性剂; mg/L; ≤0.2. 21; 硫化物; mg/L; ≤0.1. 22; 粪大肠菌群; 个/L; ≤2000. 23; 总氮（湖、库，以N计）; mg/L; ≤0.5. 3.声环境质量标准 本项目位于固原市泾源县六盘山镇，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，具体见下表： 表19 声环境质量标准值单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4.污染物排放标准 ⑴废气 本项目大气污染物主要为实验过程中产生的酸性废气，酸性废气主要为氯化氢、硫酸雾、NOx，有机废气以非甲烷总烃计，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，见下表21。 表21 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号; 污染物项目; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 硫酸雾; 周界外浓度最高点; 1.2. 2; 非甲烷总烃; 4.0. 3; 氯化氢; 0.20. 4; 氮氧化物; 0.12. ⑵噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 表22 本项目施工期噪声排放标准 昼间/dB(A); 夜间/dB(A). 70; 55. 项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准，具体标准详见下表。 表23 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1类; 55; 45. - ⑶废水 - 运营期废水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求。同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后排入市政管网。 表24 污水综合排放标准 序号; 污染物; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值. 1; pH（无量纲）; 6-9. 2; CODcr; 500. 3; BOD5; 300. 4; SS; 400. 5; 氨氮; /. 表25 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）单位：mg/L 序号; 控制项目; A级标准; 序号; 控制项目; A级标准. 1; 色度; 64倍; 10; 总铅; 0.5. 2; 悬浮物; 400; 11; 总镍; 1. 3; 溶解性总固体; 1500; 12; 总铍; 0.005. 4; 动植物油; 100; 13; 总银; 0.5. 5; 石油类; 15; 14; 总硒; 0.5. 6; pH; 6.5-9.5; 15; 总铜; 2. 7; 五日生化需氧量(BOD5); 350; 16; 总锌; 5. 8; 化学需氧量(COD); 500; 17; 总锰; 2. 9; 氨氮(以N计); 45; 18; 总铁; 5. - ⑷固体废物 - 项目产生的一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物收集、贮存等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | 1.施工期工艺流程 本项目施工期工程建设内容主要包括中药材的种植，灌溉工程滴灌管网铺设、蓄水池及泵站的建设，土方工程场地的平整和土方的运输等。项目施工期工艺流程及产污环节如下： 图4-1 项目树苗栽种工艺流程及产污环节图 图4-2 项目附属工程工艺流程及产污环节图 - 2.大气环境影响分析 施工时对周围大气环境造成影响的大气污染源主要来自挖方、填方和建筑材料运输过程中产生的扬尘，以及施工机械尾气。 (1)施工扬尘 施工期场地清理和平整，建筑材料砂石装卸、转运、运输、贮存均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切。 本项目施工过程中滴灌铺设、苗木种植过程主要为绿化过程施工，产生的扬尘比一般大型开挖施工工地要小。研究表明若在施工时采取控制措施，包括对开挖裸露处洒水等，可明显减少扬尘量。实验表明，在采取对施工面进行不定时洒水等措施后，工地扬尘量可减少70%~80%。据此估计，本项目施工场界外30mTSP的浓度可达标。 (2)车辆运输扬尘影响分析 施工过程中对装载容易散落、飞扬、流漏物料的运输车辆管理不当，将导致施工场地周围和施工运输沿线装载物泄漏、遗撒，运输车辆在离开施工场地后因颠簸或风的作用洒落尘土，对沿途周围环境会产生一次和二次扬尘污染，影响较大的是土石方运输车辆；运输车辆在进出施工工地时，车体不清洁，车轮挂带泥沙，产生扬尘也会影响施工场地周围环境空气质量。 ⑵运输车辆及作业机械尾气 道路施工时一般采用挖掘机、推土机等设备，运输车辆主要有装载车、自卸汽车等。施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所产生的尾气污染物主要为CO、THC、NOx、SO2，会对施工道路两侧和运输路线两侧局部范围产生一定不良影响。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜105g/m3、NOx＜1.65g/m3。由于施工机械多为大型机械，但施工机械同时施工数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 (3)道路扬尘 工程施工运输中的扬尘主要来自两方面：一是汽车行驶产生的路面二次扬尘；二是装载和运输物料数量较大的砂石土料等产尘物料时，若汽车防护不当，易造成物料失落和飘散。道路运输扬尘将对运输路线两侧一定区域的环境空气造成一定的污染，可能造成局部环境空气超过环境空气质量标准。在完全干燥的情况下，这部分扬尘可按下列经验公式计算： 式中： Q：汽车行驶的扬尘，kg/km辆； V：汽车速度，km/h； w：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 通过上式计算，一辆载重量为10t的卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶情况下的扬尘量。 表25 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量 P（kg/m2） 车辆（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.151; 0.287. 10; 0.102; 0.171; 0.232; 0.2889; 0.341; 0.574. 15; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20; 0.55; 0.29; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水1～2次，可使空气中的粉尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，降尘效果显著。洒水降尘试验资料见下表。 表26 施工场地洒水抑尘实验效果表 距路边距离; 5m; 20m; 50m; 100m; 200m. TSP（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 1.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60; 0.29. 降尘率（%）; --; 80; 51; 41; 30; 48. 汽车运输过程中的扬尘影响程度与路面种类、天气状况以及汽车运行速度、载重量等因素有关。施工期要充分利用已有公路运输，运输道路尽量避开村庄等敏感点，对临时施工道路要加以修整，限制行车速度和车流量并洒水降尘。为降低运输扬尘对运输路线两侧的居民及植物的影响，各施工单位应以主要物料运输路线为主要降尘区域，采取定期洒水、密封运输或加盖篷布、限制车速、及时维护车辆、加强管理等措施，降低道路扬尘对周围环境的影响。 综上，因施工区域分散，且位于农村，环境背景较好，施工规划中，同一施工区域中不同工程施工时间不同，排放源密度小，且随之施工的结束，其环境影响随之消失。因此，工程施工道路扬尘对大气环境的影响较小。 3.水环境影响分析 - 本项目施工期废水主要为施工废水、施工人员生活污水。施工废水（主要为车辆、设备冲洗废水、混凝土养护废水等）。施工废水（主要为车辆及设备冲洗水）配套沉淀池，沉淀后回用于场地泼洒抑尘，不外排。本工程施工采用商品混凝土，少量现浇混凝土养护产生少量废水。经沉淀池沉淀后回用于混凝土养护用水，确保无废水排放。生活污水利用周边居民旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥。少量盥洗废水用于泼洒抑尘。综上所述，本项目对水环境影响较小。 4.声环境影响分析 - ①噪声源 - 施工期噪声包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声，其中对声环境影响最大的是机械噪声。参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）可知，挖掘机等施工设备距离噪声源5m处的噪声值在82~90dB(A）之间，施工所采用设备一般为中等规模，选择适中的噪声源源强值；本项目取均值，本项目施工期设置隔声围挡，对噪声降低10dB(A），这些施工机械产生的施工噪声属非稳态噪声源，仅在昼间进行施工。 表27 常见施工设备噪声源强声压级 单位：dB(A) 设备名称; 距设备距离（m）; 噪声源. 液压挖掘机; 5; 82~90. 商砼搅拌车; 5; 85~90. 重型运输车; 5; 82~90. - ②施工期噪声影响预测模式 - 施工机械声源当作点声源，不考虑空气吸收，其噪声影响预测模式为： Lp=LP0-20Log(r/r0) 式中：Lp-距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A）； LP0－距声源r0米处的参考声级，dB(A）。 ③施工期噪声预测结果及影响分析 本项目施工机械产生的噪声随距离衰减情况见表29： 表28 主要施工机械不同距离处的噪声级统计表 机械类型; 噪声贡献值dB（A）. 5m; 10m; 20m; 3 0m; 50m; 75m; 100m; 150m; 200m. 液压挖掘机; 86; 79.97; 73.95; 60.43; 56; 52.47; 49.98; 46.46; 43.95. 商砼搅拌车; 86; 79.97; 73.95; 60.43; 56; 52.47; 49.98; 46.46; 43.95. 重型运输车; 86; 79.97; 73.95; 60.43; 56; 52.47; 49.98; 46.46; 43.95. 根据计算，本项目施工机械距离声源30m之外噪声级均可衰减至70dB（A）以下，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值70dB（A）；本项目周边200m无声环境保护目标；根据企业核实，项目夜间不施工，不存在同时2台及以上设备共同作业情况，且本项目各施工点施工量小，施工时间短，在施工过程中严格控制施工作业时间，加强施工机械维护和保养，使其保持良好的状态可有效减缓项目施工对声环境的影响。 5.固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要为废包装材料和施工人员生活垃圾。 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。项目施工期清理的表土砂石全部运至指定地点堆放；有机肥废包装袋集中交由有机肥供给企业回收利用；废滴灌及喷头集中收集后由更换企业回收利用；蓄水池和泵房清淤污泥集中收集后作为项目种植区种植土；水泵检修废机油产采用废油桶集中收集后由有资质单位的第三方回收处置。 采取以上处理措施后，项目施工期产生的固废不会对周边环境产生明显不利影响。 6.施工期生态环境保护影响分析 本项目施工期对生态环境的影响主要是滴灌敷设、蓄水池建设对生态环境的影响。施工区域主要生态保护目标为项目沿线的土壤、自然植被和动植物等。项目施工期生态环境保护影响分析详见生态影响评价专题，此处概要介绍相关内容。 施工作业对生态环境的影响： 本项目施工过程中将进行土方的填挖，对区域生态环境的影响主要表现为土壤扰动、地表植被破坏，以及可能造成的水土流失；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响等。 （1）对植被的影响分析 项目建设期施工过程中机械碾压、施工人员践踏等破坏施工区域内的植被，项目区域无保护植物，分布的植被为广布种。此外，本项目实施过程即为树苗种植、灌木种植、道地药材种植，能够通过采取有效的植被种植抚育措施，恢复项目区域地表植被。项目建设不会对物种多样性构成影响。 （2）对野生动物的影响分析 项目施工期间施工人员的活动和机械噪声等将会对施工区及周围一定范围内野生动物的活动产生一定影响，施工过程中采取合理安排工期，严禁夜间施工，加强对施工人员的环保教育，宣传生物多样性与人类生存和发展关系的重要性，提高施工人员的环保意识，以减少对动物的负面影响。 （3）对水土流失的影响分析 本项目建设过程水土流失主要表现在前期的场地平整、土地整治、种植土层回填及树苗种植过程造成的土壤扰动所产生的水土流失。为了减少水土流失，项目实施过程，应采取严格、有效的水土保持措施。为有效防止水土流失，建议采取以下防治措施：加强施工管理，做到随挖、随整、随填、及时压实，文明施工，并及时实施相应水土保持措施，尽量减少施工过程中人为因素造成的水土流失。严格控制施工作业时间，避免在雨季开展大规模土石方开挖工作，减缓施工场地水土流失；施工期产生的土石方及时转运至指定地点堆放；土方施工结束后及时开展苗木种植和绿化，做好植被恢复。 （4）对土地利用性质的影响分析 本项目建设将征占当地一定数量的土地，场址占地类型为绿化用地，未侵占耕地等农业用地，本项目施工临时占地主要用于挖掘土的堆积等，施工临时占地控制在场区范围内。施工结束后，对临时占用的土地，进行树苗种植、灌木种植、道地药材种植，施工期对区域土地利用性质的影响较小。 （5）对土壤的影响分析 施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动也会对土壤结构产生不良影响，主要表现为影响土壤紧实度和土壤理化性质。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目对中药材进行检测，运营期主要工艺流程及产污环节如下： 图4.3 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①炮制：本项目试验所用中药药材均为净选后的药材，不再进一步进行挑选，不同药材选择性进行洗、润、切、粉碎等前处理过程，以适于下道工序的要求。此过程会产生药材洗润、浸泡用水，噪声。由于原料粉碎量较少，粉尘不予定量分析。 ②蒸煮过滤：将处理好的不同种类的中药材料加入水进行加热蒸煮，蒸煮温度约100℃，蒸煮后煮液进行过滤，过滤后药渣进行二次蒸煮过滤。将一次蒸煮过滤和二次蒸煮过滤的药液收集备用。此过程会产生二次蒸煮过滤后的药渣，异味以及废水。 ③浓缩：将药液放入旋转蒸发仪内对药液进行浓缩，浓缩为稠膏，浓缩温度约100℃。此过程会产生异味气体。 ④干燥：将浓缩稠膏放入喷雾干燥机干燥，干燥温度约105℃，湿度范围为40%～60%，此过程会产生噪声。 ⑤压干：干燥后的药品放入压片机进行压干，用于后续进一步检测，此过程会产生噪声。 ⑥称量：将待检样品用分析天平称取所需量，此工序无污染物产生。 ⑦样品处理：在通风橱内操作，对称量好的样品根据检验方法的不同加入不同种类的试剂，主要污染物为溶剂挥发产生的挥发性有机物、氨气，器皿清洗废水、废液、废试剂瓶等。 ⑧仪器检测：用不同的检测仪器对处理后的样品进行分析。 表29 项目产污环节汇总一览表 污染物 类别; 编号; 产生工序; 主要污染因子; 产生特征; 去向. 废气; G1; 酸性废气; G1; 检测; HCl、硫酸雾、NOX. G2; 有机废气; G2; NMHC. 废水; W1; 设备、器皿清洗废水，实验台及拖布清洗废水，药材洗润、浸泡、蒸煮用水、浓水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮等; 间断; 经三级沉淀池（总容积50m³），采用“格栅+气浮+生物接触氧化”工艺，处理后进入市政管网。. W2; 员工生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等; 间断; 排入化粪池进入市政污水管网. W3; 清洗废水; 酸、碱、有机物等; 间断; 经三级沉淀池（总容积50m³），采用“格栅+气浮+生物接触氧化”工艺，处理后进入市政管网。. 噪声; N; 设备运行; 70~90dB(A); 连续; 排向外环境. 固体 废物; S1; 蒸煮、过滤; 药渣; 间断; 交由环卫部门统一清运. S2; 化学室; 废试剂瓶; 间断; 收集桶分类收集，暂存于危险废物暂存点，定期交由资质单位处置. S3; 化学实验废液; 间断. S4; 废试剂; 间断. S5; 实验检测废弃物; 间断. S7; 工作人员; 生活垃圾; 间断; 交由环卫部门统一清运. 项目营运期对环境的影响主要是废气、废水、噪声、固体废物等方面。 1.废气 项目运营期产生的废气主要包括原料药材有机溶剂挥发产生的有机废气、无机废气。 1.1废气污染源产排情况 （1）有机废气 本项目实验过程中使用的甲醇、乙腈、乙酸、乙醇、异丙醇、环己烷、正己烷、石油醚等有机溶剂易挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计）。参考文献资料《江苏省实验室废气排放水平及控制对策》（来源《实验室研究与探索》2023年第2期，306-309，该文献实地调研了江苏省53家实验室，涉及废气排放的易挥发物质用量以及有机废气、无机废气产生情况），在实验、研发状态下，有机试剂的挥发比例平均约为用量的16%。 根据建设提供的资料，本项目有机溶剂的使用量为530.25L/a（见下表），根据计算，挥发的有机废气量为0.067t/a，经通风橱（通风橱三面封闭，一面半封闭，侧吸风）收集，引至楼顶无组织排放。通风橱集气效率为90%，理化室年工作时间约为3000h，排放速率约0.02kg/h，排放量为0.06t/a。 本项目有机废气产排情况如下： 表32 废气产生情况一览表 污染物类别; 挥发性试剂名称; 单位; 年用量; 密度g/ml; 挥发比例; 废气产生量kg/a. VOCs （合计：0.067/a）; 无水乙醇; L; 12; 0.789; 16%; 1.515. 95%乙醇; L; 40; 0.808; 16%; 5.171. 甲醇; L; 260; 0.791; 16%; 32.906. 乙腈; L; 180; 0.7857; 16%; 22.628. 甲酸; L; 2; 1.220; 16%; 0.390. 乙酸; L; 5; 1.0492; 16%; 0.839. 正己烷; L; 2; 0.6603; 16%; 0.211. 环己烷; L; 2; 0.735; 16%; 0.235. 石油醚; L; 2.5; 0.66; 16%; 0.264. 乙酸乙酯; L; 2; 0.897; 16%; 0.287. 正丁醇; L; 2; 0.81; 16%; 0.259. 异丙醇; L; 17.5; 0.7855; 16%; 2.199. 四氢呋喃; L; 2; 0.89; 16%; 0.285. 甲酸乙酯; L; 1.25; 0.9168; 16%; 0.183. 表33 本项目有机废气产排情况表 工序; 污染因子; 产生量t/a; 治理措施; 排放 方式; 风量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 有机溶剂; 非甲烷总烃; 0.06; 通风橱三面封闭，一面半封闭，侧吸风; 无组织; /; /; 0.02; 0.06. （2）无机废气 HCl、硫酸雾等酸性废气的挥发量参考环境统计手册中：“第十五章 医药工业环境统计第三节 医药工业废气统计与计算”中有害物质敞露存放时的散发量计算公式： GS=（5.38+4.1V）P·F·M 式中： Gs——有害物质的散发量（克/时）； V——厂房或室内风速（米/秒）； P——有害物质在室温时饱和蒸气压（毫米汞）； F——有害物质的敞露面积（m2）； M——有害物质的分子量； 根据实验室实际操作情况，各试剂仅在取用时会打开试剂瓶，操作频率按10次/d计，每次取用时间以2min计，则试剂瓶年开启时长为66.7h。 ①酸性废气 硫酸雾计算：根据一般实验条件及容器（半径3cm）计算，M取值98，V取值0.30，P为实验室温度20℃查表得17.48，F取值0.00283，经计算可得GS=32.07g/h，硫酸试剂瓶年开启时长按66.7h计，则硫酸雾的挥发量为2.14kg/a（0.00107kg/h）； HCl的计算：根据一般实验条件及容器（半径3cm）计算，M取值36.5，V取值0.3，P为实验室温度20℃查表得17.48，F取值0.00283，经计算可得GS=11.93g/h，盐酸试剂瓶年开启时长按66.7h计，HCl的挥发量为0.796kg/a（0.000398kg/h）； NOx的计算：根据一般实验条件及容器（半径3cm）计算，M取值63.01，V取值0.3，P为实验室温度20℃查表得17.48，F取值0.00283，经计算可得GS=20.6g/h，盐酸试剂瓶年开启时长按66.7h计，NOx的挥发量为1.37kg/a（0.000685kg/h）； 酸性废气经各实验室通风橱（收集效率90%）收集后无组织排放。 表34 废气产排情况一览表 污染物名称; 排放方式; 产生量; 产生速率; 产生浓度; 治理措施; 排放量; 排放速率. 硫酸雾; 无组织; 0.00214; 0.00107; 0.214; 通风橱+无组织; 0.00193; 0.00097. HCl; 无组织; 0.000796; 0.000398; 0.0788; 0.000716; 0.000358. NOx; 无组织; 0.00137; 0.000685; 0.137; 0.00123; 0.000615. 达标排放情况： 本项目为实验室建设项目，在实际运行状态下，各试剂用量较小，所用试剂均为瓶装，敞口较小，各试剂仅在取用时会打开试剂瓶，逸散废气量较小，并且试剂配制均在通风橱内进行操作，在工作状态下不间断进行通风换气，通风橱收集实验室废气无组织排放。实验过程中产生的氯化氢、硫酸雾、NOx、非甲烷总烃，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，从环境保护角度来讲，本项目对大气环境影响较小，因此该措施可行。 1.2治理措施的可行性分析 本项目为农产品检测中心建设项目，无相关排污许可证申请与核发技术规范，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），结合本项目废气治理措施，分析本项目废气治理措施可行性见下表。 表35 本项目废气治理措施可行性对比 废气治理可行技术参照表; 本项目情况; 是否符合. 主要污染物; 可行技术. NMHC; 活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他; 通风橱; 符合. 硫酸雾、HCl、NOx; 符合. 根据对比，本项目废气处理措施符合排污许可可行技术要求，处理后各大气污染物可达标排放。 1.3监测要求及排放标准 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的有关规定，本项目大气环境监测内容及监测计划见表37。 表37 本项目废气监测内容及监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界; 硫酸雾、HCl、NOx、NMHC; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 1.4废气排放环境影响 项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目在实际运行状态下，各试剂用量较小，所用试剂均为瓶装，敞口较小，各试剂仅在取用时会打开试剂瓶，逸散废气量较小，并且试剂配制均在通风橱内进行操作，在工作状态下不间断进行通风换气，通风橱收集实验室废气无组织排放。实验过程中产生的氯化氢、硫酸雾、NOx，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 综上所述，本项目产生的废气各环节均设置污染物治理措施，各大气污染物均可实现达标排放，对周边环境影响较小。 2.废水污染防治措施 2.1产排污环节 本项目废水主要为生活污水、生产废水（蜂蜜加工车间生产用水主要为设备清洗、原料预处理，中药材分拣包装区生产用水为场地清洁、设备清洗废水，储存仓库地面清洁废水，检测中心实验废水，大湾乡分拣车间场地清洁、设备清洗），废水产生量为27.989m3/d（5597.8m3/a）。 2.2污染物产排情况 （1）废水污染物产排情况汇总 本项目废水污染物产排情况详见表39。 表39 项目废水各污染物浓度核算表 名称; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理措施; 去除效率（%）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生产废水（5149.8m3/a）; pH（无量纲）; 3~4; /; 经车间设三级沉淀池（总容积50m3），采用“格栅+气浮+生物接触氧化”工艺，处理后进入市政管网; /; 6.5~9.5; /. COD; 500; 2.575; /; 500; 2.575. NH3-N; 45; 0.2317; /; 45; 0.2317. 生活污水448m3/a）; COD; 400; 0.1792; 化粪池收集后进入市政管网; 15; 340; 0.1523. BOD5; 300; 0.1344; 9; 273; 0.1223. SS; 200; 0.0896; 30; 140; 0.0627. NH3-N; 45; 0.0202; 3; 43.6; 0.0195. TP; 5.0; 0.0022; /; 5; 0.0022. TN; 65; 0.0291; 10; 58.5; 0.0262. （2）源强核算及达标情况分析 生产废水产生量约为5149.8m3/a，经车间设三级沉淀池（总容积50m3），采用“格栅+气浮+生物接触氧化”工艺，处理后进入市政管网。生活污水产生量约为448m3/a，经化粪池收集后进入市政管网。 2.3排放方式、排放规律、排放去向及排放口基本情况 表40 废水排放方式、排放规律、排放去向排放口基本情况一览表 排污口基本情况; 名称; 废水总排口. 编号; DW001. 类型; 一般排放口. 地理坐标; E：106°19′50.659″；N：38°34′56.001″. 排放方式; 间接排放. 排放浓度; COD：321mg/L、BOD5：217mg/L、氨氮：39.5mg/L. 排放规律; 间歇排放. 排放去向; 市政管网. 2.4监测要求及排放标准 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的有关规定，本项目营运期废水污染物监测计划，见表41。 表41 废水监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废水总排口; pH、TDS、CODCr、BOD5、氨氮、SS、TN、TP; 1次/年; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准. 2.5废水处理可行性分析 - 本项目废水经车间设三级沉淀池（总容积50m3），采用“格栅+气浮+生物接触氧化”工艺，处理后进入市政管网，最终排入泾源县六盘山镇污水处理厂进行处理。本项目废水总排口COD浓度为321mg/L、BOD5浓度为217mg/L、SS浓度为111mg/L、NH3-N浓度为39.5mg/L、TP浓度为3.95mg/L、TN浓度为46mg/L，TDS浓度为1000mg/L，能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求。同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后排入市政管网。 3.噪声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目运营期噪声主要为真空浓缩机、全自动灌装机、离心分离机、皮带输送机、泵自动包装机、半自动捆扎机、真空包装机、空气压缩机、工业吸尘器、等设备，噪声值均在70~85dB(A)之间。本项目产生及排放噪声强度情况见下表。 |

表42 本项目主要设备噪声源及治理措施一览表（室内声源） 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 声源控制措施; 声源源强; 空间相对位置/m; 距离内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物损失/dB(A); 建筑物外 噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 蜂蜜加工包装车间建设工程; 真空浓缩机; /; 减振、车间隔声; 75; 5; 90; 2; 5; 65; 10h; 15; 44; 1m. 全自动灌装机; /; 70; 15; 90; 2; 12; 63; 10h. 离心分离机; /; 79; 25; 90; 2; 12; 63; 10h. 皮带输送机; /; 75; 35; 90; 2; 5; 64; 10h. 泵房; 泵; /; 减振、车间隔声; 81; 5; 50; 2; 5; 61; 10h; 15; 46; 1m. 中药材物流中转集散地建设工程; 自动包装机; /; 减振、车间隔声; 83; 15; 50; 2; 15; 51; 10h; 15; 46; 1m. 半自动捆扎机; /; 79; 25; 50; 2; 15; 51; 10h. 真空包装机; /; 73; 35; 50; 2; 5; 61; 10h. 空气压缩机; /; 71; 5; 40; 3; 5; 61; 10h. 工业吸尘器; /; 76; 15; 40; 3; 15; 51; 10h. 中药材分拣包装晾晒车间建设项目; 智能分拣系统; /; 减振、车间隔声; 80; 25; 40; 3; 15; 51; 10h; 15; 50; 1m. 自动包装机; /; 80; 35; 40; 3; 5; 61; 10h. 半自动捆扎机; /; 85; 5; 30; 2; 5; 65; 10h. 贴标机; /; 78; 15; 30; 2; 15; 56; 10h. 大湾乡中药材分拣包装晾晒车间建设工程; 包装设备; /; 减振、车间隔声; 76; 25; 30; 2; 15; 56; 10h; 15; 51; 1m. 晾晒架; /; 78; 35; 30; 2; 5; 66; 10h. 振动筛; /; 73; 35; 90; 2; 5; 64; 10h. 色选机; /; 80; 15; 50; 2; 15; 51; 10h. 封口机; /; 74; 25; 50; 2; 15; 51; 10h. 打包机; /; 85; 35; 50; 2; 5; 61; 10h.

|  | 3.2减噪措施 本项目运营期噪声主要为废气处理装置风机噪声，通过选用低噪音设备、基础减振等措施，可进一步降低噪声源强。 3.3噪声预测 表44 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界噪声声级; 位 置; 标准; 达标情况. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 声级dB(A); 昼间（dB）; 42.11; 36.09; 41.4; 34.05; 55; 达标. 夜间（dB）; 42.11; 36.09; 41.4; 34.05; 45; 达标. 综上所述，通过以上降噪措施，可以使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 为更进一步降低项目噪声对周边声环境的影响，项目须采取以下措施：①设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；②隔振基础，采用弹性支架，以减少振动、降低噪声；③采取设置绿化带、隔离带等绿化降噪措施；④对进入厂区的所有车辆实行禁鸣和限速，并对车流进行定向控制和分流。 3.4运营期噪声监测计划 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的有关规定，本项目营运期噪声监测计划见下表。 表45 项目运营期噪声监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季，昼间监测，连续监测2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准. 4.固体废物环境影响分析 本项目产生的一般固废主要是生活垃圾、修剪枝叶；产生的危险废物主要有废试剂瓶/桶、实验废液、废标液、废培养皿、废培养基、过期药品、过期试剂。 4.1固体废物产排情况 （1）固体废物产排情况汇总 本项目固体废物产生及排放情况详见表46。 表46 固体废物产生及排放情况表 废物 名称; 固体 废物 类别; 产生环节; 危废类别/代码; 产生量（吨）; 贮存方式; 形态; 主要成分; 周期; 危险 特性; 去向. 生活 垃圾; 一般固废; 职工生活; /; 1.0; 垃圾桶; 固态; /; t/a; /; 集中收集后由环卫部门统一处置. 废试 剂瓶/桶; 危险废物; 实验室; HW49 900-041-49; 0.58; 桶内密封储存; 固态; 废试剂瓶; t/a; /. 实验废液/废标样; 危险废物; 实验室; HW49 900-047-49; 6.5; 塑料桶; 液态/半固态; 废弃有机物; t/a; /. 废培养皿、废培养基; 危险废物; 实验室; HW49 900-047-49; 0.1; 塑料桶; 固态; 废弃微生物; t/a; /. 过期药品、试剂; 危险废物; 试剂室; HW49 900-041-49; 0.03; 桶内密封储存; 液态/固态; 废药品、试剂; t/a; /. 废实验样品; 危险废物; 实验室; HW49 900-041-49; 0.1; 塑料桶; 固态; 废实验样品; t/a; /. 修剪枝叶; 一般固废; 种植过程; /; 5; 袋装; 固态; /; t/a; /; 集中收集后外售综合利用. （2）源强核算 ①生活垃圾 生活垃圾按每人0.5kg/d计，产生量为1t/a，设置垃圾箱，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。 ②废试剂瓶/桶 根据实验室目前运行情况，废试剂瓶/桶产生量约为0.5t/a（主要是各类500g规模的试剂瓶及4L规模的试剂桶）。对照《国家危险废物名录（2025）》，废试剂瓶/桶属于HW49其他废物，代码900-041-49，暂存于危废暂存间，后交由有资质单位进行处置。 ③实验废液、废标液 实验过程中会用到多种试剂，实验结束后会产生部分废液，部分实验产物送检结束后也将失去作用，该种类废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物，根据实验废液统计，产生量约为6.5t/a，经各实验室危废收集桶收集后送至危险废物暂存间，后交由有资质单位进行处置。 ④废培养皿、废培养基 根据实验室运行情况，产生量约为0.1t/a，该种类废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物，经微生物室内烘箱烘干后送至危险废物暂存间，后交由有资质单位进行处置。 ⑤过期药品、过期试剂 本项目所用试剂以及药品部分在保质期内未使用完的情况下需进行处理，根据原实验室运行情况，产生量约0.03t/a。对照《国家危险废物名录（2021）》，废试剂瓶/桶属于HW49其他废物，代码900-041-49，暂存于危废暂存间，后交由有资质单位进行处置。 ⑥废实验样品 在检测样品过程中会产生废检测样品，产生量约为0.1t/a，该种类废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物，经集中收集后暂存于危废暂存间，后交由有资质单位进行处置。 ⑦修剪枝叶 运营期产生的修剪晾晒枝叶集中收集外售综合利用。 4.2环境管理要求 本项目建设1座10m2危险废物暂存间，门口张贴标识牌及管理制度。本项目危废主要为废试剂瓶/桶、实验废液、废标液、废培养皿、废培养基、过期药品、过期试剂，均为塑料桶盛装，不直接与危废暂存间地面接触。项目已根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，对危废暂存间进行防渗。 相关管理要求如下： 1.落实污染环境防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。企业应公示其制度情况。 2.落实危险废物识别标志制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。本项目危废暂存间、危废容器均按要求设置识别标识。 3.落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。 4.落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过宁夏危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 5.落实危险废物经营许可证制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 6.落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 7.产生工业危险废物的单位应当落实排污许可制度，本项目应执行排污许可登记管理制度的规定。 8.落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置；禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容或未经安全性处置的危险废物。危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行：禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物收集、贮存和运输过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）等有关规定。 9、落实环境影响评价制度及环境保护三同时制度，需要配套建设的危险废物贮存、利用和处置设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 10.加强危险废物规范化环境管理，按照《危险废物规范化环境管理评估指标》有关要求，提升危险废物规范化环境管理水平。 根据危废产生量和贮存要求，危废暂存贮存点应符合按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)要求： 环境风险分析： （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在量与附录B中临界量的比值Q具体计算方法如下； 当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按如下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1、q2···，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2···，Qn为每种危险物质的临界量，t。 针对项目的涉风险试剂情况等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B环境风险物质，该项目危险物质数量与临界量比值情况具体见表47。 表47 风险物质数量与临界量比值情况一览表 风险因子; 最大储存量; 临界量; Q值. 石油醚; 56.6L; 10t; 0.00566. 乙腈; 92L; 10t; 0.0092. 盐酸; 3.5L; 7.5t; 0.00047. 硫酸; 5L; 10t; 0.0005. 硝酸; 0.5L; 7.5t; 0.00007. 乙醚; 6L; 10t; 0.0006. 氢氧化钠; 5kg; 10t; 0.0005. 三氯甲烷; 0.475L; 10t; 0.00005. 四氯化碳; 3.75kg; 7.5kg; 0.0005. 乙酸乙酯; 3L; 10t; 0.0003. 正乙烷; 16L; 10t; 0.0016. 丙酮; 6.75L; 10t; 0.00068. 甲酸; 0.5L; 10t; 0.00005. 合计; 0.02018. 本项目Q值为Q=0.02018＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），只需做简单分析。 （2）风险物质可能影响途径 根据物质危险性识别、生产系统危险性识别，本项目的环境风险类型包括风险物质泄漏，以及发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物的排放。 根据物质危险性识别、生产系统危险性识别结果，分析给出项目危险物质的环境风险类型、向环境的转移途径和影响方式，具体如下： ①大气污染影响途径 本项目所用石油醚、甲醇等有机试剂易发生火灾事故，高氯酸、硝酸、硫酸等试剂泄漏易发生爆炸事故。火灾、爆炸等次生污染物的排放以及毒性物质泄漏通过大气影响周围环境，与区域的气象条件密切相关，直接受风向、风速影响。小风和静风条件是事故下最不利天气，对大气污染物的扩散较为不利。 ②水体污染影响途径 实验室地面已全部进行硬化，正常状况下可有效防范事故废水进入实验室外水体。 ③地下水污染影响途径 本项目实验室内全部硬化，没有直接裸露的土地存在，因此，本项目发生泄漏时对地下水影响有限。极端情况下，可燃、易燃物料泄漏遇明火发生爆炸事故，有可能会穿透实验室防渗系统，伴随着防渗层的失效，未完全燃烧的物料可能会伴随着消防废水通过土壤下渗，对地下水产生污染。 ④人群暴露途径分析 人群健康的环境风险暴露行为模式包括四个方面，一是人体生理特征，如身高、体重、呼吸量等；二是人接触空气、水等环境介质中污染物的时间、频率、途径和方式；三是人居环境中污染源分布情况；四是人对暴露风险的防范行为。就本项目而言，人群健康的风险暴露途径主要为实验人员接触的环境空气污染物，造成人群健康的不利影响。 （3）环境风险防范措施 为防止事故的发生，项目须采取以下措施防止事故的发生： 严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，制定易燃易爆、危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用。 针对试剂管理，应遵循以下原则： ①实验室的药剂由专人对其负责摆放，严禁危险药品、普通试剂、玻璃仪器、常用药品在同一层货架摆放。 ②化学危险品应分类、分开存贮，并做好标识；毒害品、强酸类、强碱类、易燃易爆品应存放于阴凉干燥、通风良好处、远离火种热源，避免阳光直射、强酸、强碱等应分开存放。 ③实验室药品的领取由专人负责；试剂应存放在柜中，做到双人双锁、专人保管。 ④使用氢氟酸、甲醇、硝酸、盐酸等具有挥发特性试剂时，必须在通风橱内进行操作，严格按照实验室操作规程开展。 ⑤使用后的废酸、废试剂等应由专人负责处理，并填好处理记录，不得随意抛弃污染环境。 ⑥使用通风橱时，先打开楼顶废气处理装置后，再打开通风橱使用；关闭通风橱时，先关闭通风橱，后关闭废气处理装置。 （4）分析结论 环境风险影响分析结论： 项目在危化试剂的使用、高危工艺的操作过程中由于设备质量、人为操作等原因，存在着发生泄漏和突发性污染事故风险的可能性。对于这种风险，公司应制定相应的防范措施及应急预案，明确责任人员，配备一定的防治设备和应急响应能力。 由于本项目的环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，公司内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强实验人员的安全教育，提高风险意识。在项目采取相应的防范措施后，可以减少项目的环境风险，降低环境风险事故的危害程度，且在加强管理及提高实验人员操作水平的前提下，本项目的环境风险是可防可控的。 5.地下水、土壤环境影响分析 本项目运营期正常状况下对区域地下水及土壤环境不产生影响；各类试剂及实验室废液均由专门容器盛装且单个容器储存量很少，危险废物暂存间内废液均由专用废液桶收集，废液量较少并及时进行转运，且危险废物暂存间地面已有相应硬化处理，结合实验室已有混凝土结构，非正常状况下发生渗漏极易被发现及收集处置；因此项目运营期不涉及地下水、土壤污染源及污染途径，项目建设对区域地下水及土壤不会造成影响。 4.生态影响分析 （1）植被影响分析 本项目运行后，种植的柴胡、黄芪能够大大增加区域地表植被覆盖度，项目运行期能够增加区域地表植被数量，黄芪、柴胡为人工引入物种，可丰富当地农田植被类型，黄芪为豆科植物，具有固氮作用，可改善土壤肥力；柴胡为深根系植物，有助于疏松土壤，减少水土流失。规范化种植可替代对野生黄芪、柴胡的滥采，保护六盘山野生药用植物资源。 （2）野生动物影响分析 本项目的建设对一些小型动物活动有一定影响，使其活动范围受到限制，对其觅食、交偶存在一定影响。本项目实施后，随着施工时的人为干扰逐渐消失，一部分外迁动物又会回归到原地，特别是一些小型动物会较快地在此重新出现。因此，运营期不会影响野生动物的生存、活动空间。黄芪、柴胡花期可为蜜蜂等传粉昆虫提供蜜源，合理的种植结构（如保留田埂植被）可为小型动物提供临时栖息地。 （3）土地利用影响分析 项目建设会占用一定的耕地。若项目占用的是耕地，且没有制定合理的土地复垦计划，会导致耕地面积减少，影响当地的农业生产。 （4）水土流失影响 项目建设过程中，平田整地、厂房建设、道路修建等工程会破坏地表植被，使土壤裸露。黄芪、柴胡为深根性中药材，种植前期的土地整理（如深耕）可能破坏表层土壤结构，在降水作用下，裸露的土壤容易被雨水冲刷，造成水土流失。特别是中药材种苗培育基地的平田整地工程，涉及面积较大，若不及时采取防护措施，水土流失现象可能较为严重，会导致土壤肥力下降，影响中药材的生长，同时流失的泥沙还会淤积河道、水库等。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 1.六盘山镇蜂蜜加工包装车间建设工程选址合理性分析 场地位于泾源县六盘山镇，现状用地为建设用地。市政基础设施配套完善，已规划给水、排水、电力外网系统，道路包含硬化处理路段，可满足产业运输及作业需求。场地整体地势较为平坦，地面高程在一定范围内略有起伏，坡度平缓，有利于工程建设的平面布局和土方平衡。场地地貌类型属于黄土丘陵区，地表覆盖层主要为第四纪黄土，土层厚度较大，采用平坡式竖向布置，充分利用场地自然坡度，避免大规模土方工程，实现场地地表平顺过渡。地表雨水排除采用自然坡度引导雨水流向低洼区域或沟渠，确保排水顺畅，无内涝风险，与室外排水系统形成有效衔接。 2.泾源县智能化蜂箱改造建设工程选址合理性分析 项目位于六盘山镇总平面布置遵循“智能适配、分区科学、便于管理”的原则，结合场地开阔平缓的地形特征，以满足智能化养殖需求为核心优化布局，分别布置于兴盛乡兴盛村、黄花乡羊槽村、泾河源镇冶家村、六盘山镇智能化蜂场等。6个智慧蜂场采用均匀分散式布局，分别设置于场地内生态条件适宜的区域，每个智慧蜂场划定独立养殖单元。单元内，2000箱智能蜂箱按行列式集中摆放，行距1.5米、列距2米，既保障蜂群活动空间，又便于物联网传感器安装与数据传输；7000箱普通蜂箱围绕智能蜂箱单元周边有序布置，形成规模化养殖集群，与智能蜂箱协同构建高效养殖体系。 3.六盘山镇中药材种苗培育基地建设项目选址合理性分析 场地位于泾源县六盘山镇什字村，现状用地为耕地，自然环境以农田生态为主。东侧紧邻乡村主干道，交通便利，便于种苗运输及生产物资的进场；南侧为连片农田，种植结构以粮食作物为主，可形成天然的生态隔离带，减少病虫害交叉传播风险；西侧和北侧为低矮丘陵，植被覆盖率高，既能调节区域微气候，又能为种苗培育提供良好的生态屏障。周边现有天然水系从场地北侧经过，可通过蓄水池及泵房接入基地灌溉系统，保障种苗培育过程中的稳定水源供应，同时电力设施已覆盖至场地边缘，无需大规模线路改造即可满足基地生产用电需求。项目区利用现状河流新建1000m³蓄水池作为水源，下游修建截水墙实施蓄水，接近水泵房位置设置集水槽，再通过泵房接至田间实施灌溉。布置1100亩耕地种植中药材。 4.六盘山镇中药材物流中转集散地建设工程选址合理性分析 现状地形为长条形地块，建筑布置沿长向合理布置。功能分区明确：综合保障与核心加工区是综合保障与核心加工区，位于场地相对中心或重要位置，承担主要加工与存储功能。精加工与质量控制区：“新建中药材分拣与包装区”和“新建中药材质量检测中心”在功能上紧密关联，布局上应相邻或靠近，形成从分拣、包装到质量检测的连贯流水线。物流转运区：“新建物流中转区”作为对外的枢纽，其位置紧邻场区道路，便于货物运输车辆的进出、装卸，有效避免了物流流线与生产流线的交叉干扰。流线组织合理：物流流线：从“物流中转区”到“综合保障区”，再到“分拣包装区”和“质量检测中心”，最后成品返回“物流中转区”运出，形成了一个清晰、单向的物料流动路径，有利于提高生产效率。人流与车流：场地内设置了“硬化”地面和“铺砖”区域，明确了交通路径。主要道路系统能够连接各个功能区，并满足消防通道的要求。 5.六盘山镇中药材分拣包装晾晒车间建设项目选址合理性分析 现状地形为较为方正地块，建筑在空地位置合理布置。本项目成品库布置于建设用地的西侧空地位置，车间东侧设置原料入口及成品出口及装车区域，车间东侧区域实施混凝土硬化，便于原料卸载与成品运输的高效周转。场地较为宽裕，能满足消防车辆通行要求，整体布局实现了生产、仓储、办公、物流的有机融合，兼顾了操作便捷性与空间利用率。 6.大湾乡中药材分拣包装晾晒车间建设工程选址合理性分析 现状地形为较为方正地块，建筑在空地位置合理布置。本项目中药材分拣包装车间布置于建设用地的中心位置，车间南侧设置原料入口及成品出口及装车区域，车间南侧区域实施混凝土硬化，便于原料卸载与成品运输的高效周转。场地较为宽裕，能满足消防车辆通行要求，整体布局实现了生产、仓储、物流的有机融合，兼顾了操作便捷性与空间利用率。 综上所述，本工程布局紧凑、合理，扰动面积小，从而减轻了水土流失危害，工程建设方案总体合理，符合水土保持要求。在此基础上，本项目建成后完善了现状灌区高效灌溉调蓄体系，提高灌溉保证率。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 | 1.施工期生态减缓措施 根据生态影响分析，本项目施工期对生态环境的影响主要为土壤扰动后，可能造成植物覆盖率降低。 为保护当地的生态环境，在项目施工过程中拟采取以下保护措施： (1)生态环境影响避让措施 ①项目设置的最短临时道路，减少永久占地面积和土壤扰动区域。 ②控制最小施工作业带范围。土料开挖后及时进行平整回填。 ③建设单位、监理单位加强施工现场管理，切实做到文明施工，尽可能减小施工过程中对周边环境的影响。 (2)生态环境影响减缓措施 ①从保护生态环境的角度出发，建议本工程开发建设前，尽量做好施工规划期工作，施工期间加强土料临时堆集防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾乱扔乱放，污染环境；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及水土流失等不利影响；加强管理、减少污染；加强生态保护宣传教育。 ②施工过程中加强管理，能不碾压的地方不碾压，能不动用的地方不动用，尽量不损坏植被。 ③建设单位应以合同形式要求施工单位在施工过程中严格按照设计要求，控制开挖范围及开挖量，将施工活动限制在施工区范围内。 (3)生态环境影响修复措施 ①工程施工破坏植被的，提出植被恢复与生态修复等措施。 (4)生态环境影响管理措施 ①加大生态环境保护管理力度，施工单位必须严格执行环境保护管理规定和措施。 ②加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意砍伐野生植物，不得将野生植物作为薪柴使用。 ④强化风险意识，制订切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故可能对野生动植物的生命及生存环境的威胁。 ⑤加强对施工人员的环保宣传和培训工作，提高各级管理人员环保意识，使其自觉做好保护区域内野生动植物的工作。 ⑥建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。 通过采取上述生态保护措施，使本项目对评价区域周围生态环境的影响保持在环境可接受范围内，项目施工不会导致区域生态环境现状的改变。 (5)生态环境影响监测措施 指定专人定期对项目区域植被面积、破坏程度、破坏量以及施工占用场地进行勘探记录，特别是正在施工的区域，对于植被损坏量大的区域进行记录，施工结束后进行植被恢复，对于人为破坏的植被、不按规定堆放土料、不按规定路线运输设备或机械进场等行为进行处罚，并对影响区域提出补偿措施。 (6)地表、土壤保护措施 施工中应加强施工管理，施工期间在划定的施工范围内进行施工，严格限制施工人员及施工机械的活动范围，严禁跨越施工作业范围外进行施工活动，尽量减少扰动面积，减少地表植被和土壤破坏。施工设计时，施工道路尽可能利用已有的交通道路；优化设计和施工方案，尽量减少施工作业面和施工量；合理安排施工时序，严禁大风天气及强降雨天气施工，减少项目区水土流失。施工结束后尽快清理施工现场，尽快完成种植。 ⑵植物保护措施 尽量减少施工占地，减少地表植被破坏；施工场地及施工临时用地，待施工结束及时清理、松土、整平，进行药材种植；对施工人员进行职业教育，严禁施工人员随意破坏植物。同时，项目实施过程应边施工、边恢复，严格按水土保持方案设计进行。 2.施工期大气污染防治措施 2.1 施工扬尘 在施工过程中，施工单位必须严格按照规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响。为此，施工单位应采取以下措施： ①加强运输管理，科学选择运输路线，保证汽车安全、文明、中速行驶。容易散落、飞扬、流漏物料在运输过程中，运输车辆须加盖篷布，最大程度减少物料的散落及飞扬； ②施工场地防尘：在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确保洁制度，包括洒水、清扫方式、频率、次数、用水量等。4级以上大风干燥天气不许进行土方作业； ③对项目厂区内道路采用石子路硬化措施，减少运输车辆行驶产生的扬尘； ④5级以上大风天气禁止施工； ⑤施工单位配备现场定期洒水，在干噪天气增加洒水次数。 ⑥施工中应选择排气污染物稳定且达到国家规定排放标准的施工机械。使之处于良好运行状态。加强对施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。 ⑦加强施工机械和车辆的维护和保养，经常检查汽车的密封元件及进、排气系统是否工作正常，以减少汽、柴油的泄漏，保证进、排气系统畅通，并使用优质燃料，减少废气排放。综上所述，本项目施工期产生的扬尘、施工机械废气采取以上治理措施可得到有效控制，对环境影响较小。 3.施工期水污染防治措施 生活污水利用周边居民旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥。少量盥洗废水用于泼洒抑尘。施工结束后拆除恢复土地。本工程施工采用商品混凝土，少量现浇混凝土养护产生少量废水。经沉淀池沉淀后回用于混凝土养护用水，确保无废水排放。洗车废水经沉淀池沉淀后回用于场地泼洒抑尘，不外排。 4.施工期噪声污染防治措施 施工期声环境保护防治措施及对策建议： ⑴噪声源控制 选用符合国家相关标准的低噪声施工机械设备，并加强对机械设备的检查、维护和保养，从源强和运行上降低噪声影响。尽量避免在同一施工地点放置较多的动力设备，以避免局部声级过高。 ⑵管理措施 施工交通穿过噪声敏感区村庄路段，行车速度控制在25km/h以内，并限速标志和禁止鸣笛。夜间不开展施工作业。 ⑶施工时应尽可能避免高噪声设备同时施工。施工单位应对施工中可能出现的扰民现象及时予以公告，并接受公众监督。控制施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中昼间≤75dB(A)标准限值。 5.施工期固废污染防治措施 本项目固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和设备安装产生的废包装。本项目施工期平均人数估算为30人，人均每天生活垃圾产生量按0.5kg计算，则生活垃圾产生量为15kg/d。施工工区设置垃圾桶1个，生活垃圾及时清运至就近生活垃圾中转站由环卫部门处置，减少施工期固废影响。产生的废包装材料集中收集后送至指定地点进行处理，加强施工人员管理，不得随意丢弃废包装材料。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目运营期产生的废气主要为有机废气、无机废气，有机废气与无机废气经通风橱收集后无组织排放排放；不会对周边环境造成太大影响。 - 项目运营期废水主要为生活污水、生产废水（蜂蜜加工车间生产用水主要为设备清洗、原料预处理，中药材分拣包装区生产用水为场地清洁、设备清洗废水，储存仓库地面清洁废水，检测中心实验废水，大湾乡分拣车间场地清洁、设备清洗），废水产生量为27.989m3/d（5597.8m3/a）。废水经车间设三级沉淀池（总容积50m3），采用“格栅+气浮+生物接触氧化”工艺，处理后进入市政管网，最终排入泾源县六盘山镇污水处理厂进行处理。本项目废水总排口COD浓度为321mg/L、BOD5浓度为217mg/L、SS浓度为111mg/L、NH3-N浓度为39.5mg/L、TP浓度为3.95mg/L、TN浓度为46mg/L，TDS浓度为1000mg/L，能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求。同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后排入市政管网。 噪声主要是各类设备产生的机械噪声，本项目设备通过选用低噪音设备、基础减震、墙体阻隔、距离衰减等措施后，噪声对周围环运营期境影响可接受。 本项目产生的一般固废主要为生活垃圾、修剪枝叶。产生的危险废物主要有废试剂瓶/桶、实验废液、废标液、废培养皿、废培养基、过期药品、过期试剂。生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行处置，修剪枝叶集中收集后外售综合利用。废试剂瓶/桶、实验废液、废标液、废培养皿、废培养基、过期药品、过期试剂暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处置 |
| 其他 | 1.环境管理 根据国家环境保护管理规定，本次改造可在工程施工期、运营期组建环境管理机构，建立与培训环保管理干部队伍，以完成工程环境管理任务。根据工程环境管理任务的阶段性，工程施工期和运营期环境保护办公室分别由1名科室主任和卫生防疫、环境监测、水土保持、生态等专业的人员专职或兼职组成。 ①环境管理职责 环境管理科室负责制定各项环境管理方面的规章制度、环境保护计划等，并协调和监督各部门的环境管理工作。 A、施工期 a、贯彻执行和宣传国家有关环境保护的方针、政策、法规、条例，结合本工程特点及环境特征，执行相关环境管理的方针、政策； b、制订施工期环境保护计划，全面监督、管理施工期环保工作； c、负责施工期生态环境保护措施的实施、监督与管理工作，确保各项措施落实； d、负责检查和监督施工期水土保持方案落实情况，及时发现并处理问题； e、负责制定施工期废水、废气、噪声、固废污染防治措施，并监督各项污染防治措施的落实情况； f、负责落实报告中施工期环保措施及施工期监测计划； g、会同地方环保部门检查、监督工程施工单位或承包商执行环境保护措施的情况，重点是施工过程中对生态环境的保护； h、负责环境保护资料和成果的归档工作。 B、运营期 a、制定工程的环境保护规划和环境保护规章制度，制定环境管理办法和制度； b、负责制定运营期水土流失防治计划和措施，并监督各项水土流失防治措施的落实情况； c、负责落实报告中运营期环保措施及运营期监测计划； d、协助地方环保部门开展工程区内环境保护工作，处理与工程有关的环境问题。 建设项目环境保护管理是指项目在施工期和营运期必须遵守国家、自治区、固原市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方生态环境主管部门的监督，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。 2、环境监测计划 环境监测目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 环境监测目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，环境监测应按照国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。环境监测可按照根据《排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》进行自行监测，也可委托当地环境监测站或其他有资质单位进行监测，监控噪声及环保设施的运转状况。为了有效监控建设项目对环境的影响，公司环境管理部门应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测机构开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 ⑴施工期环境监测计划 本项目施工期环境管理、监测重点是对施工场界噪声和粉尘监测，建设单位或监理单位应委托具有监测资质的单位进行施工期环境监测，具体监测方案见表48。 表48 施工期环境管理 类别; 污染源; 污染防治措施及设施; 预期效果. 废气; 施工扬尘; ①合理选择施工道路，尽量减少临时道路；路基施工避开大风天气、定时洒水，“六个百分百”防尘措施； ②粉料运输车辆控制车速，并采取少量洒水与遮蔽抑尘措施； ④施工生活生产区料场远离敏感点、设置挡风围墙、洒水保湿等； ⑤及时清运建筑垃圾，施工结束后对临时占地进行必要的地表整平、绿化、美化，与原地貌保持一致。; 有效减轻其污染影 响程度和范围. 施工机械尾气; 项目所在地较为开阔，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响，但项目建设过程中仍应采取控制措施，加强施工机械的维护，使环境空气质量受到的影响降至最低。. 废水; 施工废水和生活污水; ①混凝土养护废水水应经沉淀后进行回用； ②禁止向项目区内水体中排放或倾倒生活垃圾和建筑垃圾； ③施工材料远离水体堆放，禁止堆放于河道，堆放场地应备有临时遮挡的帆布，防止大风暴雨冲刷而进入水体； ④施工作业完毕后及时清理施工现场，以防施工废料等随雨水进入河中； ⑤加强施工人员管理，增强施工人员的环保意识。; 避免对区域水体环境的影响. 噪声; 施工设备及车辆噪声; ①选用低噪施工机械设备； ②合理安排高噪设备施工时间； ③物料运输路线尽量远离声敏感点。; 达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求. 固废; 建筑垃圾; 按照当地环境卫生主管部门的规定处置建筑垃圾。; 有效减少固体废物的环境影响，减少项目水土流失. 生态; 工程生态恢复; 划定施工作业带，避开雨季施工，尽量保留原有植被，并在施工完成后尽快根据原有土地利用类型采取相应的恢复措施。; 临时占地土地功能得到恢复，生态环境逐步改善. 运营期环境监测计划 本项目无行业自行监测技术指南，参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ947-2018）自行监测技术要求。本项目营运期厂界噪声监测计划见表27。 表49 运营期环境监测计划表 阶段; 类别; 监测点; 检测项目; 监测频次. 运营期; 生态环境; 临时占地和恢复区; 植被恢复状况（恢复到与周边植被覆盖度相似），恢复植被的生长状况（生长良好或恢复到原有功能），进行绿化维护，必要时进行补植; 每年7调查1次，连续5年. 噪声; 厂界四周; 等效声级; 每季度一次，昼夜各一次. 大气; 厂界; 硫酸雾、HCl、NOx、NMHC; 1次/年. 废水; 废水总排口; pH、TDS、CODCr、BOD5、氨氮、SS、TN、TP; 1次/年. 施工期; 声环境; 施工营地; 施工噪声，等效连续A声级; 施工期监测1期，每期监测2天，每天取样1次. 大气环境; 颗粒物; 施工期监测1期，每期监测 2天，每天取样1次. |
| 环保投资 | 本工程总投资3338.45万元，其中环保投资244.35万元，占总投资的7.32%，环保投资具体见下表。 表50 环保投资一览表 单位：万元 阶段; 项目; 环保设施; 投资金额（万元）. 施工期; 废气治理措施; 施工场地设置施工围挡、土方开挖采用湿法作业、定期洒水降尘、运输车辆加盖篷布; 60. 废水治理措施; 施工废水（主要为车辆、设备冲洗水）经沉淀后回用不外排；生活污水利用周边居民旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥。少量盥洗废水用于泼洒抑尘。本工程施工采用商品混凝土，少量现浇混凝土养护产生少量废水。经沉淀池沉淀后回用于混凝土养护用水，确保无废水排放。; 2. 噪声污染防治措施; 对机械、设备加强定期检修、养护；禁止夜间施工，避免高噪设备同时施工; 24. 固体废物污染防治措施; 废包装材料集中收集后送至指定地点进行处理；施工人员生活垃圾集中收集后清运至附近生活垃圾转运站处置; 2. 环境监测; 噪声监测; 120. 生态恢复; 施工期严格控制施工作业范围，控制施工机械、车辆沿固定线路行驶，做好施工人员宣传教育，严禁越过红线进入保护区，严禁随意采伐、猎捕野生动物。项目建设内容为土地整治、柴胡、黄芪种植及防风林建设，施工过程为场地平整，种植林草，恢复生境，项目不得引入其他有入侵性的植物种类。. 运营期; 大气; 检测中心有机废气与无机废气经通风橱收集后无组织排放；; 10. 废水; 蜂蜜加工包装车间在加工灌装过程中，产生清洗废水；中药材相关车间在清洗中药材产生一定量的清洗废水；检测中心实验清洗废水。经车间设三级沉淀池（总容积50m³），采用“格栅+气浮+生物接触氧化”工艺，处理后水质达到满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求。同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后排入市政管网。; 15. 噪声; 采取基础减震、墙体阻隔等措施; 6.35. 固体废物; 一般固废主要为生活垃圾、修剪枝叶；产生的危险废物主要有废试剂瓶/桶、实验废液、废标液、废培养皿、废培养基、过期药品、过期试剂。生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行处置，修剪枝叶集中收集后外售综合利用。废试剂瓶/桶、实验废液、废标液、废培养皿、废培养基、过期药品、过期试剂暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处置; 5. 合计; 244.35. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 限制施工设备、堆料场等临时占地面积；施工后回填土坑，恢复植被；采用机械碾压对填埋区域松土进行整实，并进行迹地恢复；施工结束进行临时占地迹地恢复；防止破坏区域自然植被。 | 保护生态环境质量不改变，恢复植被 | 加强周边绿化及维护管理 | 恢复占地类型 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀处理后用于施工场地和道路洒水降尘；管道试压废水经沉淀后回用不外排；生活污水利用周边居民旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥。少量盥洗废水用于泼洒抑尘。本工程施工采用商品混凝土，少量现浇混凝土养护产生少量废水。经沉淀池沉淀后回用于混凝土养护用水，确保无废水排放。 | 不得外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护；禁止夜间施工，避免高噪设备同时施工 | 《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)表1中限值 | 采取基础减震、墙体阻隔等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 建筑场地设置施工围挡，建筑材料 等篷布遮盖，场地洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料收集后送至指定地点处置；生活垃圾集中收集后，送至环卫部门指定地点处置 | / | 生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行处置，修剪枝叶集中收集后外售综合利用。废试剂瓶/桶、实验废液、废标液、废培养皿、废培养基、过期药品、过期试剂暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处置 | 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 施工厂界1m处四周各设1点位监测噪声，施工期监测1期，每期监测2天，每天取样1次。 施工营地施工期监测1期颗粒物，每期监测 2天，每天取样1次； | 噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中限值；大气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 | 每季度监测1次厂界噪声，每次昼夜各监测1次；厂界每年监测一次，废水总排口每年监测一次。 | 噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008)1类标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值；满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求。同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后排入市政管网。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。从满足区域环境功能和环境质量目标的角度分析，项目建设可行。