# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称: | 泾源县殡仪服务站建设项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）: |  | 泾源县民政和退役军人事务局 |
| 编制日期: | 二○二六年一月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泾源县殡仪服务站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-640424-04-01-821743 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马磊 | 联系方式 | 13995045316 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇车村 |  |  |
| 地理坐标 | （106度22分27.482秒，35度28分28.567秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | O8080殡葬服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业-122、殡仪馆、陵园、公墓-殡仪馆；涉及环境敏感区的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泾源县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泾审批发〔2025〕065号 |
| 总投资（万元） | 950 | 环保投资（万元） | 46 |
| 环保投资占比（%） | 4.84 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 6716 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 本项目为泾源县殡仪服务站建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目，并且项目已取得泾源县审批服务管理局“关于泾源县殡仪服务站建设项目初步设计的批复”，批复文号为“泾审批发〔2025〕065号”，项目代码为：2505-640424-04-01-821743。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、项目与《固原市生态环境分区管控实施方案》符合性分析 固原市人民政府已发布“固原市人民政府关于印发《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知”固政发〔2024〕28号，本项目与固原市“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线及分区管控要求符合性分析 衔接落实《固原市国土空间总体规划（2021-2035年）》生态保护红线划定成果，以生态系统功能极重要区、重要区和生态环境极敏感区为基础，衔接林草部门自然保护地整合优化成果，将自治区级及以上自然保护区、森林公园、湿地公园、草原公园、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地，以及国家级生态公益林、国家和自治区重要湿地、国家沙化土地封禁保护区、国家级水产种质资源保护区、黄河干流岸线等其他保护区域全部纳入，协调相关各类规划，并充分考虑土地利用现状及经济社会发展需求，划定固原市生态空间总面积4285.65平方公里。其中生态保护红线面积为2887.56平方公里；除生态保护红线以外的一般生态空间面积1397.22平方公里。 本项目位于宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇车村，根据固原市生态空间图，项目不在固原市划定的生态保护红线范围内，因此，本项目建设符合固原市生态保护红线及分区管控要求。项目地理位置图见附图1，项目与固原市生态空间图位置图关系见附图2。 （2）环境质量底线及分区管控要求符合性分析 1）水环境质量底线与分区管控要求符合性分析 根据固原市水环境分区管控区划分，本项目位于固原市水环境分区一般管控区，项目与固原市水环境分区管控图位置关系图见附图3。 水环境一般管控区管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 项目所在地的主要地表水体为项目南侧1200m处的香水河，属于泾河的重要支流，引用《2024年宁夏生态环境质量状况》中泾河弹筝峡断面水质现状结论进行评价。根据结论可知，泾河弹筝峡断面整体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求，与上年相比，水质无明显变化。 本项目位于固原市水环境分区一般管控区，运营期遗体清理废水经一体化消毒预处理，汇同员工、治丧人员生活污水经化粪池（1座，5m3）处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单中表4的三级标准及泾源县轻工产业园区污水处理厂接管标准，定期拉运至泾源县轻工产业园区污水处理厂进行处理，对区域水环境质量现状影响较小，不会突破区域水环境质量底线，项目建设符合固原市水环境质量底线及分区管控要求。 2）大气环境质量底线与分区管控要求符合性分析 根据固原市大气环境分区管控区划分，本项目位于受体敏感重点管控区，项目与固原市大气环境分区管控图位置关系图见附图4。 受体敏感重点管控区管控要求：推进固原市区、四县县城、乡镇所在地和城市周边等重点区域清洁供暖。禁止在高排放非道路移动机械禁止使用区域内使用污染物排放达不到GB36886中规定的Ⅲ类限值标准或排放黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械。严格落实建筑、拆迁工地“6个100%”防控措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率。严格限制产生和排放有毒有害大气污染物项目，鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。禁止焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。加快新能源汽车推广使用，推进新能源汽车有序替换存量燃油公交车。 根据《2024年宁夏生态环境质量状况》中泾源县的数据，泾源县2024年度SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度，CO24小时平均第95百分位数，O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级浓度限值要求，因此，项目所在区域为达标区。 本项目位于受体敏感重点管控区，施工期严格落实“6个100%”防控措施，运营期无废气产生。因此，本项目建设符合固原市大气环境质量底线及分区管控相关要求。 3）土壤环境质量底线与分区管控要求符合性分析 根据固原市土壤环境分区管控区划分，本项目位于一般管控区，项目与固原市土壤污染风险分区管控图位置关系图见附图5。 一般管控区管控要求：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目不属于新建有色金属冶炼、焦化等行业企业，为新建泾源县殡仪服务站建设项目。对土壤环境污染影响较小，不损害土壤环境质量底线，因此，本项目建设符合固原市土壤环境质量底线及分区管控相关要求。 （3）资源利用上限与分区管控要求符合性分析 为有效改善区域大气环境质量，提出固原市能源利用上线管控指标共三项：能源利用总量、燃煤消费总量、单位地区生产总值能耗。 本项目施工期主要能源消耗为电及水，运营期用水、用电消耗量相对整个区域来说较小，因此，项目符合资源利用上线的要求。 （4）环境管控单元及准入清单符合性分析 本项目位于宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇车村，属于泾源县重点管控单元1，项目与固原市环境管控单元图位置关系图见附图6。 重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。 本项目与《固原市生态环境准入清单总体要求》的符合性分析见下表1-1，本项目与《固原市环境管控单元生态环境准入清单》的符合性分析见下表1-2。 表1-1 项目与《固原市生态环境准入清单总体要求》符合性分析一览表 管控维度; 准入要求; 本项目; 符合性. A1 空间布局约束; A1.1禁止开发建设活动的要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。; 本项目不涉及。; 符合. 严禁在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目不涉及。; 符合. 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及。; 符合. A1.2 限制开发建设活动的要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 本项目不涉及。; 符合. A1.3 不符合空间布局要求活动的退出要求; 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。; 本项目不涉及。; 符合. 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭。对污染治理不规范的露天矿山，按照“一矿一策”制定整治方案，依法责令停产整治。; 本项目不涉及。; 符合. 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。; 本项目不涉及。; 符合. 淘汰不符合国家规定的燃煤锅炉，实现市、县（区）城区清洁取暖全覆盖。; 本项目不涉及。; 符合. A2 污染物排放管控; A2.1 允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排量完成自治区下达任务。; 本项目不涉及。; 符合. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。; 本项目不涉及。; 符合. 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。; 本项目不涉及。; 符合. 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。; 本项目不涉及。; 符合. 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 本项目不涉及。; 符合. A2.2 现有源提标升级改造; 到2025年，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉(含电力)全面实现超低排放；所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。; 本项目不涉及。; 符合. 探索畜禽养殖“出户入园”模式，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 本项目不涉及。; 符合. A3 环境风险防控; A3.1 联防联控要求; 开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。; 本项目不涉及。; 符合. 以环境风险较高的饮用水水源地保护区、交通干道和集中式污染处理设施等为重点，提高防范环境风险能力，规范化集中式污染处理设施日常运行维护，建设应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等预防性设施。; 本项目不涉及。; 符合. 健全突发环境事件应急预案体系，推进跨区域、跨流域环境应急联动。; 本项目不涉及。; 符合. A4 资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目。; 本项目不涉及。; 符合. 到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。; 本项目不涉及。; 符合. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.90亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降13%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.79。; 本项目不涉及。; 符合. 表1-2 项目与《固原市环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析一览表 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 要素属性; 管控要求; 本项目; 符合性. 省; 市; 区县; 涉及乡镇（街道）. 泾源县重点管控单元1; 宁夏回族自治区; 固原市; 泾源县; 香水镇; 重点管控单元; 大气环境受体敏感区＋高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 1.禁止新建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。 2.禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。 3.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。; 1.本项目不涉及。 2.本项目不涉及。 3.本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 泾源县集中供热有限责任公司应采取有效措施，减小燃煤、灰渣等物料贮存转运产生的颗粒物排放。（超低排放改造）; 本项目不涉及。; 符合. 环境风险管控; 泾源县供排水总公司泾源县污水处理厂应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故造成废水直排污染水体。; 本项目不涉及。; 符合. 资源开发效率; 高污染燃料限制使用范围内禁止销售和使用高硫高灰分劣质煤，必须使用硫分小于0.8%、灰分小于15%的优质燃煤。; 本项目不涉及。; 符合. 综上，本项目符合《固原市生态环境分区管控实施方案》中的相关要求。 3、选址合理性分析 本项目位于宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇车村，于2025年12月29日取得《国有建设用地划拨决定书》（泾地（划）[2026]-1号）。项目建设场地地表起伏小，地势较为平坦，无不良地质现象，南侧为供电所，东、西、北侧为空地，距离公墓不到1公里，所在区域环境质量状况良好，选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象，无重大的环境制约因素。因此，从环保角度考虑，本项目选址合理，周边关系图见附图7。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着社会的发展和人们生活质量的提高，人们对殡葬服务设施的需求日益增高。目前泾源县没有殡葬服务设施，为深化殡葬改革，补齐殡葬服务设施短板，有效满足城乡居民殡葬服务需求，由泾源县民政和退役军人事务局建设泾源县殡仪服务站建设项目。 2、项目建设内容 本项目位于宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇车村，占地面积6716m²，中心点位坐标北纬：106°22′27.482″，35°28′28.567″，主要建设悼念厅一座，遗体告别清洗间一座，附属用房一座，总建筑面积1648.82m²，项目组成情况见下表。 表2-1 项目组成情况表 项目类别; 项目名称; 项目主要内容. 主体工程; 悼念厅; 建筑面积970.92平方米，地上一层框架结构，室内外高差1.20米，层高为6.00米，建筑高度为11.40米，主要用于举行悼念活动. 遗体告别清洗间; 建筑面积203.40平方米，地上一层框架结构，室内外高差0.30米，层高为3.60米，建筑高度为4.80米，主要用于遗体清理，年清理遗体50具. 附属用房; 建筑面积474.50平方米，地上一层框架结构，室内外高差0.30米，层高为3.60米，建筑高度为4.80米，主要用于办公，会谈. 公用工程; 供水; 由附近乡镇供水管网供给. 排水; 遗体清理废水经一体化消毒处理后，汇同员工、治丧人员生活污水经化粪池处理后定期清运至泾源县轻工产业园区污水处理厂处理. 供电; 由附近乡镇供电电网供给. 供暖; 由电热空气热源泵提供. 环保工程; 施工期; 废气; 洒水降尘、加盖篷布、密闭储存建筑材料、设置围挡、防尘布苫盖等. 废水; 生活污水依托周边现有生活污水处理设施处理，施工废水经临时沉淀池沉淀后回用. 噪声; ## 采用低噪声设备，备加强定期检修、养护. 固废; ## 建筑垃圾应运送到政府指定地点，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处置. 生态; ## 施工机械严禁越界施工，减少开挖面积，做好雨季施工防排水工作. 运营期; 废气; 运营期无废气产生. 废水; 遗体清理废水经一体化消毒预处理，汇同员工、治丧人员生活污水经化粪池（1座，5m3）处理后，定期拉运至泾源县轻工产业园区污水处理厂进行处理。. 噪声; 选用低噪设备、隔音门窗、厂房隔声、距离衰减等. 固废; 员工生活垃圾及治丧人员生活垃圾通过垃圾桶分类收集，交由环卫部门统一处置；医疗废物收集后暂存于危险废物贮存点（5m2），交由有资质的单位处置. 生态; 绿化面积2000m². 3、主要设备 主要生产设备详见表2-2。 表2-2 主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 冰棺; R410A环保型制冷剂; 4; 个. 2; 遗体转运床; /; 4; 各. 3; 殡仪服务车; /; 2; 台. 4; 空气热源泵; 120GF; 1; 台. 5; 音响设备; /; 1; 台. 注：R410A制冷剂是一款由HFC类物质组成的混配制冷剂，不含任何破坏臭氧层的物质，其ODP值为零。它是由R32（二氟甲烷）和R125（五氟乙烷）组成的混合物，外观无色，不浑浊，易挥发，沸点-51.6℃，凝固点-155℃。. 4、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3，原辅材料中主要物质理化性质及危险性见表2-4。 表2-3 主要原辅材料及能源用量表 序号; 原料名称; 单位; 年用量; 最大贮存量; 备注. 1; 84消毒液; t; 1.5; 0.2; 外购，用于消毒. 3; 次氯酸钠颗粒; t; 1.0; 0.2; 外购，袋装，颗粒状，用于消毒. 表2-4 原辅材料中主要物质理化性质及危险性一览表 序号; 名称; 理化性质及危险性. 1; 84消毒液; 84 消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量 5.5%～6.5%，被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。理化性质详见次氯酸钠理化性质。. 3; 次氯酸钠颗粒; 分子式：NaClO；微黄色溶液，有似氯气的气味。沸点：102.2℃；熔点：-6℃；溶解性：溶于水；闪点：无意义。 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 侵入途径：吸入、食入 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。. 5、劳动定员 本项目劳动定员4人，其中管理人员1人，年运营时间为365d，每天工作8小时。 6、公用工程 ⑴给水 项目用水由附近乡镇供水管网供给，主要为员工、治丧人员生活用水、遗体清洗用水、消毒用水、绿化用水及空气热源泵用水。 ①员工生活用水：项目员工人数为4人，年运营365天，根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）》（宁水节供发〔2025〕11号）中机关、企事业管理机构和社会团体用水，用水定额为25m3/（人·a），则员工生活用水量为100m3/a（0.274 m3/d）。 ②治丧人员生活用水：每位逝者的治丧人员数按20人计，项目设计年接收逝者500人，则年治丧人员为10000人次；用水量按5L/人计，则治丧人员生活用水量为50m3/a（0.137 m3/d）。 ③遗体清洗用水：本项目绝大多数遗体均为家属在家中清洗整理，不涉及清洗废水，仅有部分因车祸致死等特殊情况需清洗，年清洗遗体数量约为处理规模的10%，约为50具，类比同类项目，整容、清洗用水量取50L/具·次，则本项目遗体清洗用水为2.5m3/a（0.007m3/d）。 ④消毒用水：项目采用84消毒液采用1:24的比例兑水对设施及车辆进行消毒，84消毒液消耗量为0.5t/a，则消毒液配置用水为12m3/a（0.033m3/d），消毒用水自然蒸发，不外排。 ⑤绿化用水：项目绿地面积约2000m2，根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）》（宁水节供发〔2025〕11号），绿化用水按0.15m3/（m2·a）计，则绿化用水为300m³/a（0.822m3/d），绿化用水自然蒸发，不外排。 ⑥空气热源泵用水：项目冬季采用空气热源泵进行供暖，供暖前进行注水，供暖结束后进行排水，根据建设单位提供资料，用水量约为2t/a（0.005m3/d），排水用于绿化。 ⑵排水 本项目消毒、绿化用水自然蒸发，不外排，空气热源泵用水供暖结束后用于绿化，不外排。产生的废水主要为员工、治丧人员生活污水，遗体清洗废水。 ①员工生活污水：员工生活污水污水产生量按水量的80%计，则员工生活污水产生量为80m3/a（0.219 m3/d）。 ②治丧人员生活污水：治丧人员生活污水污水产生量按水量的80%计，则治丧人员生活污水产生量为40m3/a（0.110 m3/d）。 ③遗体清理废水：遗体清理废水按用水量的90%计，则遗体清洗废水产生量为2.25m3/a（0.006m3/d）。 遗体清理废水经一体化消毒处理后，汇同员工、治丧人员生活污水经化粪池处理后定期清运至泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。 项目供排水情况见表2-5： 表2-5 项目供排水情况表 单位：m³/a 序号; 用水单位; 总用水量; 新鲜水量; 损耗量; 废水产生量; 排放量. 1; 员工生活用水; 100; 100; 20; 80; 80. 2; 治丧人员生活用水; 50; 50; 10; 40; 40. 3; 遗体清洗用水; 2.5; 2.5; 0.25; 2.25; 2.25. 4; 消毒用水; 12; 12; 12; 0. 5; 绿化用水; 300; 298; 300; 0. 6; 空气热源泵用水; 2; 2; 0; 0. 合计; 466.5; 464.5; 342.25; 122.25; 122.25. 项目水平衡图见图2-1。 ## 图2-1 项目水平衡图（m3/a） ③供电 由附近乡镇供电电网供给。 ④供暖 由电热空气热源泵提供。 7、平面布置 本项目按照功能区分为两大区域，南边为布置悼念厅及附属用房，建筑物之间布置广场，用于悼念聚集时大量人员疏散。北边布置遗体告别清洗间，遗体告别清洗间与悼念厅以连廊相接，形成遗体运送独立通道。项目分区明确，总平面布局基本合理，项目平面布置图见附图8。 8、总投资及环保投资 本项目总投资为950万元，其中环保投资为46万元，占总投资的4.84%。环保投资主要用于施工期、运营期的污染治理，项目环保投资具体见下表。 表2-6 项目环保投资一览表 类别; 环保设施名称; 投资（万元）. 施工期; 废气; 洒水降尘、加盖篷布、密闭储存建筑材料、设置围挡、防尘布苫盖等; 5. 废水; 生活污水依托周边现有生活污水处理设施处理，施工废水经临时沉淀池沉淀后回用; 2. 噪声; ## 采用低噪声设备，备加强定期检修、养护; 1. 固废; ## 建筑垃圾应运送到政府指定地点，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处置; 1. 生态; ## 施工机械严禁越界施工，减少开挖面积，做好雨季施工防排水工作; 2. 运营期; 废气; 运营期无废气产生; 0. 废水; 遗体清理废水经一体化消毒预处理，汇同员工、治丧人员生活污水经化粪池（1座，5m3）处理后，定期拉运至泾源县轻工产业园区污水处理厂进行处理。; 5. 噪声; 选用低噪设备、隔音门窗、厂房隔声、距离衰减等; 1. 固废; 员工生活垃圾及治丧人员生活垃圾通过垃圾桶分类收集，交由环卫部门统一处置；医疗废物收集后暂存于危险废物贮存点（5m2），交由有资质的单位处置; 5. 生态; 绿化面积2000m²; 24. 合计; 46. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目施工期主要为场地平整、基础工程、主体工程和设备安装，项目施工期涉及的污染工序主要为设备基础及主体工程施工、设备安装产生的噪声、废气及固废，对环境影响较小，随着施工期的结束环境影响也随之结束。施工期工艺流程及产污环节见下图。 图2-2 施工期工艺流程与产污环节图 二、运营期 （1）遗体接收 遗体进厅时，记载时间、检查遗体状况是否存在腐变、损伤，确认逝者姓名、年龄、住址，了解死亡原因。 （2）遗体清理、化妆 根据家属要求对遗体进行清理、化妆、穿脱衣服等殡仪服务。此工序主要产生遗体清洗废水和遗体整理过程中产生医疗废物。 （3）冷藏停放 对于无法立即进行安葬的遗体，需在遗体冰棺中进行暂存冷藏，停放温度为-15℃，停放时间最长不超过3天，此工序主要产生噪声。 （4）遗体告别 根据家属要求布置告别厅（悼念屏、挽联、礼厅外横幅悬挂白孝球、挽幛，瞻仰台根据要求设青松、鲜花，厅堂两边摆放花圈），播放哀乐。然后取出遗体、致悼词、默哀，悼念仪式完成后进行遗体告别。悼念过程中禁止燃放鞭炮，禁止歌舞演出，禁止做道场，禁止大鼓、管乐等高噪声祭祀活动，此工序主要产生噪声。 （5）安葬 由家属将遗体领走进行安葬。 运营期工艺流程及产污环节见下图。 图2-3 施工期工艺流程与产污环节图 项目主要产污环节及污染物详见下表： 表2-7 项目主要产污工序及污染物 项目; 产污环节; 污染物. 废水; 职工及治丧人员生活污水; pH、COD、BOD、氨氮、SS. 遗体清理废水; pH、COD、BOD、氨氮、SS、动植物油. 噪声; 设备使用; dB（A）. 固废; 职工及治丧人员生活垃圾; 生活垃圾. 遗体清理化妆; 医疗废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目所在区域环境空气功能区为二类区，环境空气质量现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。本次环境空气质量现状评价采用《2024年宁夏生态环境质量状况》中泾源县的监测数据，监测项目分别为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3，具体监测数据见下表。 表3-1 环境空气质量监测结果及评价统计表 基本污染物; 年评价指标; 现状浓度/ (μg/m3); 标准值/ (μg/m3); 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7; 40; 17.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 17; 35; 60.00; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8mg/m3; 4 mg/m3; 48.57; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 137; 160; 85.63; 达标. 备注：CO 24h平均第95百分位数，O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数。. 由监测结果可知，泾源县2024年PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，项目所在地属于达标区。 2、地表水环境质量现状 项目所在地的主要地表水体为项目南侧1200m处的香水河，属于泾河的重要支流，引用《2024年宁夏生态环境质量状况》中泾河弹筝峡断面水质现状结论进行评价。根据结论可知，泾河弹筝峡断面整体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准要求，与上年相比，水质无明显变化。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故不开展声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目悼念厅、遗体告别清洗间、附属用房地面采用混凝土硬化，正常工况下不存在土壤、地下水污染途径，按照指南要求，不进行地下水和土壤的现状调查。 - 生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇车村，根据现场踏勘，用地类型为其他林地，不涉及法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。用地范围内未发现《国家重点保护野生植物名录》、《国家重点保护野生动物名录》、《宁夏回族自治区重点保护野生植物名录》中的动植物，按照指南要求，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇车村，根据现场踏勘四至500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等环境保护目标，存在居住区和农村地区中人群较集中的区域；四至50m内无声环境保护目标，500m内无地下水环境保护目标。环境保护目标及敏感点见表3-2，项目与环境保护目标位置关系图见附图9。 表3-2 环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 环境空气; E：106.223431 N：35.282057; 车村; 居住区，300人; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》及修改单二级标准; 东南侧; 240. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，具体标准值详见下表。 表3-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 本项目运营期无废气产生。 2、废水 本项目运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单中表4的三级标准及泾源县轻工产业园区污水处理厂接管标准，从严执行。 表3-4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单中表4的三级标准及泾源县轻工产业园区污水处理厂接管标准 控制项目名称; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单中表4的三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /. 污水处理厂接管指标; 6.5~9.5; 500; 200; 250; 45. 本项目执行标准; 6.5~9; 500; 200; 250; 45. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中限值，具体标准值详见下表。 表3-5 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值详见下表。 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 环境功能区类型; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4、固废 生活垃圾贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》（宁生态环保办〔2021〕14号），宁夏大气污染物排放总量控制因子为NOx、VOCs，水污染物排放总量控制因子为CODCr、NH3-N。 本项目运营期无废气产生，遗体清理废水经一体化消毒处理后，汇同员工、治丧人员生活污水经化粪池处理后定期清运至泾源县轻工产业园区污水处理厂处理。因此，本项目不设置总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据建设单位提供的资料，本项目施工期约12个月，峰值施工人数约20人。 ## 1、大气环境保护措施 施工期废气主要来自于施工扬尘和施工机械、运输车辆尾气。 ⑴扬尘措施 为使项目在施工过程中产生的废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，结合《大气污染防治行动计划》等相关法规要求，施工废气污染防治要求如下： ①全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理”的防治联动制度，包括工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖湿法作业、对施工现场的车行道路进行简易硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等。 ②强化施工期环境管理与监理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理的建设施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工的方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 ③施工过程中，对施工场地进行围挡封闭施工，围挡要坚固、稳定、规范。施工场地内所有露天堆放的易产生扬尘的物料或临时堆场必须采取遮挡覆盖，并采取洒水等抑尘措施。 ④施工过程中应注意天气变化，在有大风出现时，要停止施工作业，在风力大于4级的情况下禁止进行土石方施工。严格按照以上措施要求进行作业可有效抑制扬尘，减少大气环境污染。加强施工现场管理、并切实落实大气污染防治措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低。同时，施工期对周围环境空气的影响是局部的、暂时的，施工期较短，随着施工结束对环境影响将消失。 ⑤加强渣土车运输监管，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。运输车辆应保持工况良好，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。 ⑥施工现场的建筑垃圾，应及时清运，在48小时内无法及时清运的渣土，要集中整齐堆放于临时堆放区，并用遮挡物进行覆盖。施工结束后渣土必须清运完毕。 ⑵施工机械、运输车辆尾气 施工机械废气和运输车辆产生的尾气，主要污染物为：CO、NOx及CH化合物等。由于施工期机械车辆数量少，施工期短，废气排放量较少，大气源强小，其影响程度和范围相对较小。应采取加强车辆的施工管理，限值超速超载、加强车辆维修保养，以减少废气排放。 综上所述，在严格采取上述污染防治措施的前提下，施工期废气污染将得到有效的控制，污染防治措施可行。 ## 2、水环境保护措施 施工期废水主要有施工废水和施工人员生活污水，要求项目施工过程中应采取以下水污染防治措施： ⑴严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面排水应进行有组织设计、收集回用，严禁乱排、乱流污染道路、环境。 ⑵项目生活污水依托周边现有生活污水处理设施处理。 ⑶严禁将施工废水直接外排。对施工产生的泥浆水应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水应经沉淀后全部回用。 ⑷应采用先进的施工方法减少废水排放，加强管理杜绝施工机械在运行、清洗过程中油料的跑、冒、滴、漏问题。 综上所述，在严格落实上述污染防治措施的前提下，施工期的水污染将得到有效防治，污染防治措施可行。 ## 3、声环境保护措施 本项目施工时涉及的施工机械种类和数目较少，主要有推土机、挖土机等建筑施工机械及切、磨、吊、卷等安装机械。不同施工期使用的机械设备不同，产生的噪声强度也不同。 为了减轻施工期噪声对环境的影响，须采取以下控制措施： ⑴合理安排施工时间：加强施工管理，合理安排施工作业时间。 ⑵降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。 ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ⑷建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障。 ⑸减少交通噪声：加强车辆管理，控制汽车鸣笛。 综上所述，在严格落实上述污染防治措施的前提下，施工期噪声对周围环境影响较小。 ## 4、固体废物环境保护措施 本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要来源于开挖土方、建筑施工中的废物如建筑垃圾、沙石、石灰、混凝土、废砖等，可采取以下措施减少其对环境的影响： ⑴运送建筑废物的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土； ⑵遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填； ⑶建筑废物在施工现场的金属要及时回收； ⑷建筑垃圾应运送到政府指定地点，不得随意倾倒。 ⑸施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，集中收集后运至生活垃圾填埋场填埋。 综上所述，在严格落实上述防治措施的前提下，施工期产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境保护措施 施工过程中因开挖和填筑等施工活动使地表植被遭到破坏，导致地表暂时的大面积裸露，土壤结构破坏，凝聚力降低，在雨滴打击和水流冲刷作用下产生水土流失。因此，项目在施工过程中要做好防范措施。 ⑴合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季。不能避免时，应做好雨季施工防排水工作，保证施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。 ⑵项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间，对新产生的裸露地表的松土及时压实，施工单位应根据施工进程及时进行绿化。 ⑶挖高填低土石方就地平衡不外弃，先档后平整，减少水土流失量。建设单位应委托有资质的单位做水土保持方案，并按照水保方案要求采取相应的水保措施。 ⑷对施工过程中清除的表土暂存于场内固定地点，周边用袋装土垒砌，雨季防尘覆盖，进行必要的防护，以便施工结束用于绿化。 ⑸加强项目区绿化防护林建设，尽力弥补因项目占地带来的植被损坏。施工完成后，要实施植被恢复工程、绿化补缺工程建设。 ⑹施工过程中应加强管理，施工机械严禁越界施工；加强洒水降尘等措施，避免粉尘影响周边植被的生存环境。 综上所述，在严格落实上述措施后，施工期对周围生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目运营期无废气产生。 2、废水 ⑴污染物产排情况 本项目消毒、绿化用水自然蒸发，不外排，空气热源泵用水供暖结束后用于绿化，不外排。产生的废水主要为员工、治丧人员生活污水，遗体清洗废水。 根据水平衡分析，员工生活污水产生量为80m3/a（0.219 m3/d），治丧人员生活污水产生量为40m3/a（0.110 m3/d），遗体清洗废水产生量为2.25m3/a（0.006m3/d）。遗体清理废水可能含有病原性微生物等，因此，遗体清理废水经一体化消毒预处理，汇同员工、治丧人员生活污水经化粪池（1座，5m3）处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单中表4的三级标准及泾源县轻工产业园区污水处理厂接管标准，定期拉运至泾源县轻工产业园区污水处理厂进行处理。综合废水污染物产生浓度参照《楚雄市殡仪馆项目竣工环境保护验收监测》中污水进口监测结果，主要污染物产生浓度为pH ：7.30~7.45，CODcr：318~356mg/L，BOD5：150~170mg/L，悬浮物：118~141mg/L，氨氮：38.4~40.6mg/L，综合废水污染物产排情况见下表。 表4-1 综合废水污染物产排情况一览表 名称; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理 措施; 是否为可行技术; 去除效率 （%）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 是否 达标. 综合废水120m3/a; pH; 7.3~7.45; 化粪池; 是; 7.3~7.45; 达标. COD; 356; 0.044; 20; 285; 0.035; 达标. BOD; 170; 0.021; 10; 153; 0.019; 达标. SS; 141; 0.017; 40; 85; 0.010; 达标. NH3-N; 40.6; 0.005; /; 40.6; 0.005; 达标. 备注，产生浓度参照监测结果最大值. ⑵排放口基本情况 本项目产生的废水定期拉运至泾源县轻工产业园区污水处理厂进行处理，不单独设置排放口。 ⑶监测计划及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），废水监测计划及排放标准见下表。 表4-2 废水监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 化粪池出口; 废水量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单中表4的三级标准及泾源县轻工产业园区污水处理厂接管标准. ⑸废水排入泾源县轻工产业园区污水处理厂可行性分析 泾源县轻工产业园区污水处理厂总占地面积1445m2，主要接纳泾源县轻工产业园区排污企业的工业废水和生活污水。设计处理规模为500m³/d，尚有200 m³/d的处理余量，污水处理厂主体采用“预处理（机械格栅+气浮机）、生化处理（调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+后缺氧池+后好氧池+沉淀池+除磷滤池+清水池+污泥池）和消毒（次氯酸钠消毒）”工艺，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目位于泾源县轻工产业园区污水处理厂东南侧约1.5km处，污水产生量为0.335m3/d（122.25m3/a），占泾源县轻工产业园区污水处理厂处理能力的0.07%，远小于污水处理站日处理能力，且项目废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，经化粪池处理后，水质较简单，可达到泾源县轻工产业园区污水处理厂的进水水质要求。清运过程中建设单位对污水处理厂的接收情况进行记录，禁止违规倾倒。因此项目废水拉运至泾源县轻工产业园区污水处理厂进行集中处理是合理可行的。 3、噪声 ⑴噪声产排情况 本项目的噪声主要为悼念厅音响设备及冰棺等运行时产生的噪声，噪声级在80dB(A）。 ⑵噪声预测 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本项目仅分析厂界噪声达标情况。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式对厂界噪声进行预测分析。本项目噪声源全部位于室内，计算室内声源对预测点的影响时，先将室内声源等效为室外声源，再按照室外声源的预测方法计算预测点的A声级。 ①室内声源等效室外声源 Ⅰ、声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 室内某声源靠近围护结构处i倍频带的声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心是， Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Ⅱ、所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带的声压级： 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内 n 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； LPij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； Ⅲ、在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处所有声源 i 倍频带的声压级，计算公式如下： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外 n 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB； Ⅳ、再计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的 i 倍频带声功率级，计算公式如下： ②室外声源衰减计算 室外声传播衰诚包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。本项目场地所在区域比较平坦，只考虑几何发散衰减，计算公式如下: 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—考虑位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB。 ③工业企业噪声贡献值计算。 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N一室外声源个数； Ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； Ti—在T时间内i声源工作时间，s。 本次声环境评价建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源。根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)或等效感觉噪声级(LEPN)。 表4-3 本项目主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（声功率级）/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 悼念厅; 音响设备; /; 80; 选用低噪设备、隔音门窗、厂房隔声、距离衰减等; 20; 70; 1; 5; 66; 9:00-17:00; 20; 46; 1. 2; 冰棺; /; 80; 25; 60; 1; 5; 66; 0:00-24:00; 20; 46; 1. 悼念活动只在昼间进行，冰棺需要全天运行，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“8.5.1 预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况、8.5.2 预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况”。本项目周边50m无声环境保护目标，具体预测结果见下表。 表4-4 厂界噪声预测结果 编号; 预测点位置; 昼间; 夜间. 贡献值; 贡献值. 1; 厂界东侧; 18; 16. 2; 厂界南侧; 12; 10. 3; 厂界西侧; 16; 14. 4; 厂界北侧; 12; 10. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 55; 45. 预测结果表明，本项目产生的噪声通过以上措施，厂界噪声贡献值能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 ⑶噪声防治措施 ①选用低噪声设备，优化平面布局：合理布局噪声设备的分布，尽量把高噪声设备设置在建筑物的中部，减少噪声对各个边界的贡献值。 ②加强设备养护管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 ⑷监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测要求及排放标准见下表。 表4-5 本项目噪声监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 4、固废 根据工程分析，本项目产生的固体废物主要为员工、治丧人员生活垃圾及医疗废物。 ⑴产生情况及去向 ①生活垃圾 主要为员工生活垃圾及治丧人员生活垃圾。员工生活垃圾产生量按0.5kg/人 d，治丧人员生活垃圾产生量按0.1kg/人计，项目员工人数为4人，年运营365天，则员工生活垃圾产生量为0.73t/a，年治丧人员为10000人次，则治丧人员生活垃圾产生量为1t/a，生活垃圾产生总量为1.73t/a，通过垃圾桶分类收集，交由环卫部门统一处置。 ②医疗废物 在遗体清理过程中，化妆、整容等环节会产生一定量的一次性手套、化妆棉等废物，属于携带病原微生物有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，根据建设单位提供资料，产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版）的要求，一次性手套、化妆棉等废物属于危险废物，废物类别HW01医疗废物，废物代码841-001-01感染性废物，收集后暂存于危险废物贮存点（5m2），交由有资质的单位处置。 固体废物产生情况见下表。 表4-6 项目固体废物产生及排放情况 产生环节; 名称; 属性; 有害成分; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量. 员工、治丧人员生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固体; /; 1.73t/a. 遗体清理; 医疗废物; 危险废物 HW01、841-001-01; 病原微生物; 固体; In; 0.1t/a. 据《国家危险废物名录》（2025）的规定，危险废物分析结果见下表。 表4-7 项目危险废物分析结果汇总表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 危废 代码; 产生量 t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01; 841-001-01; 0.1; 遗体清理; 固体; 塑料; 病原微生物; 1d; In; 集中收集后暂存至危险废物贮存点（5m²），定期委托有资质单位进行处置. 建设项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-8 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物贮存点; 医疗废物; HW01; 841-001-01; 附属用房南侧; 5m²; 桶装; 0.5t; 1年. 固体废物处置及去向情况见下表。 表4-9 固体废物处置及去向情况一览表 名称; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 生活垃圾; 垃圾桶分类收集; 收集后交环卫部门处理; 1.73t/a. 废活性炭; 5m2危险废物贮存点; 定期交由有资质的单位处置; 0.1t/a. ⑵管理要求 本项目新建1座5m2危险废物贮存点用于暂存产生的危险废物，医疗废物分类按照《医疗废物分类目录》执行，危险废物贮存点的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，具体要求如下： ①总体要求 a.贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 b.危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 c.贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 d.HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。 e.在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。 ②贮存设施污染控制要求 a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，铺设2mm厚高度聚乙烯或其他人工材料（渗透系数≤1.0×10-10cm/s）。 e.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ③危险废物的转移要求 a.建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向所在地环境保护行政主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告所在地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； b.建设单位每转移一车危险废物，应当填写一份联单； c.建设单位须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 5、地下水及土壤 根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“V 社会事业与服务业—185、殡仪馆其他”类，环评类别为报告表，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中表4.1 一般性原则：Ⅳ类项目不需开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A 表1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于社会事业与服务业中其他，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态环境 本项目位于宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇车村，根据现场踏勘，用地类型为其他林地，不涉及法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。用地范围内未发现《国家重点保护野生植物名录》、《国家重点保护野生动物名录》、《宁夏回族自治区重点保护野生植物名录》中的动植物。本项目不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），可不开展生态环境影响评价工作。 7、环境风险影响分析 （1）风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录，根据项目实际特点，本项目主要涉及的风险物质为次氯酸钠。 （2）环境风险潜势初判 项目运营过程使用84消毒液和次氯酸钠颗粒进行消毒，次氯酸钠属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中的危险物质，临界量Qn为5t；84消毒液最大贮存量为0.2t，次氯酸钠颗粒最大贮存量为0.2t/a，84消毒液按含6%次氯酸钠计，则次氯酸钠最大贮存总量为0.212t， 根据导则附录C规定，按下式计算物质总量与其临界量比值。 式中：q1，q2，....，qn一每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，....，Qn一一每种危险物质的临界量，t。， 表4-10 建设项目Q值确定一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存储存量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 84消毒液; 7681-52-9; 0.012; 5; 0.0024. 2; 次氯酸钠颗粒; 7681-52-9; 0.2; 5; 0.04. 项目Q值; 0.0424. 注：84消毒液按含6%次氯酸钠计. 本项目Q值为＜1，因此本项目的风险潜势为I，风险等级为简单分析。 （3）环境影响途径 84消毒剂、次氯酸钠不燃，但受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。产品本身具有腐蚀性，可致人体灼伤，与可燃性、还原性物质反应很剧烈，分解后会产生刺鼻气味，对大气环境造成影响。 （4）环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 a.必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则； b. 84消毒液、次氯酸钠储存于仓库，存放地面均做硬化，最大贮存量较少，不会产生大面积泄漏，少量泄漏时工作人员及时擦拭，对大气环境影响较小；采用84消毒液和次氯酸钠消毒时，操作人员佩戴防护口罩及手套，按照使用说明书配置相应浓度，切记不可与洁厕灵等其他清洁剂混合使用。 c.必须进行安全生产和环保管理的培训，加强安全检查，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施； d.对于项目主要风险制定突发环境事件应急预案及生产安全事故应急预案，建立应急组织机构，定期组织应急演练，一旦事件发生可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 综上分析，只要企业能够认真执行本报告中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能够保证环境风险管理措施有效、可靠，降低本项目的风险值，使本项目的环境风险达到可接受的水平。项目从环境风险角度分析，项目风险是可控可防的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 员工、治丧人员生活污水，遗体清洗废水 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 遗体清理废水经一体化消毒预处理，汇同员工、治丧人员生活污水经化粪池（1座，5m3）处理，定期拉运至泾源县轻工产业园区污水处理厂进行处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单中表4的三级标准及泾源县轻工产业园区污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | dB（A） | 选用低噪设备、隔音门窗、厂房隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活垃圾及治丧人员生活垃圾通过垃圾桶分类收集，交由环卫部门统一处置；医疗废物收集后暂存于危险废物贮存点（5m2），交由有资质的单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则； ②84消毒液、次氯酸钠储存于仓库，存放地面均做硬化，最大贮存量较少，不会产生大面积泄漏，少量泄漏时工作人员及时擦拭，对大气环境影响较小；采用84消毒液和次氯酸钠消毒时，操作人员佩戴防护口罩及手套，按照使用说明书配置相应浓度，切记不可与洁厕灵等其他清洁剂混合使用。 ③必须进行安全生产和环保管理的培训，加强安全检查，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施； ④对于项目主要风险制定突发环境事件应急预案及生产安全事故应急预案，建立应急组织机构，定期组织应急演练，一旦事件发生可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①提高职工环保意识，制定并落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到企业管理全过程，确保环境保护措施得到贯彻落实，最大限度地减少资源浪费和降低对环境的污染； ②加强环保设施的日常维修和保养，确保正常运行； ③项目取得环评批复后，按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）在“全国排污许可证管理信息平台”按照平台“业务办理流程”填报排污基本信息、污染物排放去向、执行的排放标准以及采取的污染防治措施等信息，办理排污许可相关证件； ④项目建成后建设单位须完成项目竣工环境保护自主验收，经验收合格后方可正式投入运营。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 122.25t/a | / | 122.25t/a | +122.25t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.035t/a | / | 0.035t/a | 0.035t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | 0.005t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.73t/a | / | 1.73t/a | +1.73t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①